PŘÍPRAVA

Úloha č. 3:

Určení ohniskové vzdálenosti čočky na Abbeho komparátoru

Princip:

- paprsky rovnoběžné s optickou osou čočky se po průchodu čočkou lámou směrem k ohnisku

- velikost úhlu zalomení paprsku je závislá na jeho vzdálenosti od optické osy

- zdánlivé posuny dvou rovnoběžných ekvivalentních stupnic umístěných kolmo k ose čočky mezi ní a její ohnisko jsou úměrné velikosti úhlu zalomení a tedy i vzdálenosti paprsků od optické osy

Máme-li svazek paprsků rovnoběžných s optickou osou čočky a zaměříme-li vzdálenost Δa, Δb těch paprsků, které nám po průchodu touto čočkou vytnou na obou stupnicích stejný volený úsek Δ, můžeme ohniskovou vzdálenost čočky vypočítat ze vztahu:

fi=tΔiΔai+ΔiΔbi

viz obrázek

t	.......	vzdálenost stupnic

1, 2	.......	úhel zalomení paprsků 1 a 2

sh	.......	horní stupnice

sd	.......	dolní stupnice

l1, l2	.......	vzdálenost paprsků 1 a 2 od optické osy

o	.......	optická osa

F	.......	ohnisko

f	.......	ohnisková vzdálenost

	.......	volený úsek

Pracovní postup:

a) Centrace čočky:

pozorovací mikroskop zaostříme na horní stupnici přípravku (dvě odsazené stupnice o nejmenším dílku 1 mm vzdálené od sebe o vzdálenost t) umístěného na stolku komparátoru. Pohybem stolku zacílím na rysku A horní stupnice. Podle soustředných kružnic položím přibližně centricky proměřovanou čočku na podložku. Pozorovací mikroskop opět zaostřím na horní stupnici a mírně pohybuji čočkou po přípravku tak, aby se záměrná ryska mikroskopu ztotožnila se zvolenou ryskou A, čímž je čočka vycentrovaná. Ke stolku se připevní plastelínou a během měření se s ní již nepohybuje.

b) Měření ohniskové vzdálenosti čočky:

Na začátku měření mám zacíleno na rysku horní stupnice A (např. 420). Zvolím velikost úseku stupnice (1 = 2 mm) a pohybem stolku zacílím na rysku h1P = 419 a na spirálovém mikroskopu odečtu polohu stolku a1P. zacílím na rysku h1L = 421 a odečtu polohu a1L (h1L – h1P = 1 = 2 mm). Mikroskopem opět zacílím na rysku 420, přeostřím ho na dolní stupnici a zacílím na nejbližší rysku (např. 547). Pohybem stolku zacílím postupně na rysky d1L = 546  a d1P = 548 (d1L – d1P = 1 = 2 mm) a na spirálovém mikroskopu přitom odečítám odpovídající polohy stolku b1L a b1P

Stejným způsobem určím hodnoty aiL, aiP, biL a biP pro i = 4, 6, 8, 10 a 12 mm

Hodnoty na spirálovém mikroskopu odečítáme s přesností na tři desetinný místa, čtvrté se odhaduje. Hodnoty jsou proto s přesností na 0.0001 mm. Koinciduje se svislou ryskou pod celým číslem vzdálenosti mezi rysky soustředných kružnic jež jsou blíže u sebe

Pro každý úsek i vypočteme rozdíly ai = aiL – aiP a bi = biL – biP

čtení: 42.1757 mm

Ohniskovou vzdálenost pak určíme samostatně pro každý úsek i ze vztahu

fi=tΔiΔai+ΔiΔbi             kde: t je vzdálenost stupnic přípravku (5.91 mm)

Měřené a vypočtené hodnoty zapisuji do přehledné tabulky.

Nejpravděpodobnější hodnota ohniskové vzdálenosti je pak dána aritmetickým průměrem

f=fii=1nn                      kde: n je počet měření (zde 6)

se střední chybou

mf=vi⋅vii=1nn(n−1)		vi=f−fi

Naměřené hodnoty a výpočty:

| úsek stupnice |  | 1 = | 2 = | 3 = | 4 = | 5 = | 6 = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| horní stupnice | hiP |  |  |  |  |  |  |
|  | aiP |  |  |  |  |  |  |
|  | hiL |  |  |  |  |  |  |
|  | aiL |  |  |  |  |  |  |
| dolní stupnice | diL |  |  |  |  |  |  |
|  | biL |  |  |  |  |  |  |
|  | diP |  |  |  |  |  |  |
|  | biP |  |  |  |  |  |  |
| ai = aiL - aiP |  |  |  |  |  |  |  |
| bi = biL - biP |  |  |  |  |  |  |  |
| fi |  |  |  |  |  |  |  |
| vi = f - fi |  |  |  |  |  |  |  |

| úsek stupnice |  | 1 = | 2 = | 3 = | 4 = | 5 = | 6 = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| horní stupnice | hiP |  |  |  |  |  |  |
|  | aiP |  |  |  |  |  |  |
|  | hiL |  |  |  |  |  |  |
|  | aiL |  |  |  |  |  |  |
| dolní stupnice | diL |  |  |  |  |  |  |
|  | biL |  |  |  |  |  |  |
|  | diP |  |  |  |  |  |  |
|  | biP |  |  |  |  |  |  |
| ai = aiL - aiP |  |  |  |  |  |  |  |
| bi = biL - biP |  |  |  |  |  |  |  |
| fi |  |  |  |  |  |  |  |
| vi = f - fi |  |  |  |  |  |  |  |