TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úloha č.: 5

Název úlohy: Laboratorní určení parametrů dalekohledu

Zadání: Pomocí měřící soustavy určete zvětšení dalekohledu, velikost vstupního a výstupního otvoru, vzdálenost výstupního otvoru a rozlišovací mez dalekohledu teodolitu.

Měřická skupina: 	SETNIČKA Martin

ŽLÁBEK Jakub

ŠTOKR Jan

VOSÁTKOVÁ Tereza

Datum měření: 8. 12. 2005

Pomůcky: zdroj světla, kolimátor, proměřovaný dalekohled teodolitu, měřící mikroskop, odpichovátko, Foucaltovy testy

Pojmy:

Zvětšení dalekohledu

- Příčné zvětšení dalekohledu z je poměr velikosti pozorovaného předmětu X a velikosti jeho obrazu x.

Vstupní otvor dalekohledu

- Vstupní otvor dalekohledu je jeho účinný otvor. (Pozn.: Není to průměr objektivu.)

Výstupní otvor dalekohledu

- Výstupní otvor dalekohledu je obraz vstupního otvoru vytvořený celou optickou soustavou. (tzv. Ramsdenův kroužek)

Vzdálenost vstupního otvoru

- Vzdálenost výstupního otvoru je jeho vzdálenost od zadní plochy okuláru dalekohledu

Rozlišovací mez (schopnost) dalekohledu

- Rozlišovací schopnost dalekohledu je nejmenší zorný úhel, pod kterým je možno rozeznat obrazy dvou bodů.

Foucaltovy testy

- Každý test pro určení rozlišovací schopnosti dalekohledu se skládá ze série 25 očíslovaných políček, tzv. Foucaltových testů. Každé políčko je tvořeno čtyřmi soustavami světlých a tmavých proužků o stejné šířce a vzájemném natočení o 45°. Se vzrůstajícím číslem políčka klesá šířka světlých a tmavých proužků. Vzdálenost proužků odpovídá určitému zornému úhlu.

Pracovní postup:

Nejprve proběhlo zopakování a podrobnější vysvětlení některých pojmů, seznámení s měřicí soustavou a postupně také vyložení dílčích pracovních postupů.

Vlastní měření:

a) Určení zvětšení dalekohledu

O objektiv dalekohledu bylo opřeno kružítko. Vzdálenost jeho hrotů v předmětovém prostoru byla dána a uvažována jako absolutně správná: X = 32,494 mm

Vzdálenost hrotů v obrazovém prostoru byla určena pomocí stupnice v mikroskopu:
Byla odečtena vždy poloha obrazu levého a pravého hrotu kružítka xL a xP, přičemž se po každé této dvojici mikroskop posunul, aby byly čteny jiné hodnoty. Měření provedl každý měřič 2x, tudíž bylo získáno po osmi hodnotách xL a xP. Odečtení byly pomocí odhadu zapisovány na 2 desetinná místa mm.

Během měření probíhal okamžitě výpočet x = xL + xP, a z 8 hodnot x byly dvě nejvíce odlehlé vyřazeny.

b) Určení průměru vstupního a výstupního otvoru

Obdobným způsobem odečteme na stupnici v mikroskopu hodnoty dL a dP, kde stupnici protíná okraj výstupního otvoru dalekohledu.

Během měření opět probíhal okamžitě výpočet d = dL + dP, a z 8 hodnot d byly dvě nejvíce odlehlé vyřazeny.

c) Vzdálenost výstupního otvoru

Mikroskop byl posunem po optické ose zaostřen na výstupní otvor dalekohledu a na bočním vernieru mikroskopu byla odečtena hodnota A1. Poté bylo zaostřeno na nečistoty oční části plochy okuláru dalekohledu a na vernieru byla odečtena hodnota A2. Odečtení byly zapisovány na 1 desetinné místo mm, popř. byla odhadnuta polovina desetiny.

Měření provedl každý dvakrát (8 měření), a to vždy pro různé počáteční postavení mikroskopu na optické lavici.

Během měření opět probíhal okamžitě výpočet A = A1 - A2, a z 8 hodnot A byly dvě nejvíce odlehlé vyřazeny.

d) Rozlišovací schopnost dalekohledu

Pozorování se provádělo přímo dalekohledem, a proto se mikroskop odsunul do zadní části optické lavice. Na kolimátor jsme umístili nosič s pěti testy č.1-5 a pro každý test se mělo určit číslo toho políčka, u kterého byla ještě rozeznatelná struktura čar. Začíná se testem 5 a postupně se přechází k testům 4, 3, 2 a 1. Po seznámení s pracovním postupem, jsme vyvodili, že pro náš dalekohled byly u testů 5 a 4 vždy pně rozlišitelná všechna políčka a u testu 1 naopak nešlo rozlišit žádné. Prováděli jsme proto pozorování na testu 3 a poté 2, přičemž jsme vždy nechali oko u dalekohledu po celou dobu testování.

Měření provedl, každý jednou pro test 3 a 2.

Zpracování výsledků:

a) Určení zvětšení dalekohledu

Pro každou dvojici určíme vzdálenost hrotů odpichovátka x = xl + xp a z těchto hodnot vypočítáme aritmetickým průměrem jejich nejpravděpodobnější hodnotu. Nesmíme zapomenout na zvětšení mikroskopu ZM=4, kterým součet hodnot xL a xP musíme vydělit:

Střední chyba x je:

kde: 	zM je zvětšení mikroskopu (4)

n je počet měření (6)

Měřené hodnoty xl a xp jsem zapisoval do tabulky spolu s x a vi (chyba každého měření)

Příčné zvětšení dalekohledu pak vypočteme podle vzorce:

se střední chybou

kde:	mx je střední chyba určení vzdálenosti hrotů odpichovátka

Tabulka (vše v [mm])

| Měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xl | 2,35 | 3,05 | 2,55 | 3,03 | 1,12 | 2,40 |
| xp | 2,13 | 1,41 | 1,94 | 1,44 | 3,38 | 2,09 |
| xi = xl + xp | 4,480 | 4,460 | 4,490 | 4,470 | 4,500 | 4,490 |
| vi | +0,000 | +0,005 | -0,002 | +0,003 | -0,005 | -0,002 |

Výpočty:

x	= 1,1204 mm

mx	= 0,0015 mm

z	= 29,002

mz	= 0,039

b) Určení průměru vstupního a výstupního otvoru

Pro každou dvojici byl určen průměr výstupního otvoru d = dl + dp.

Jeho nejpravděpodobnější hodnota je pak dána aritmetickým průměrem:

se střední chybou

Průměr vstupního otvoru pak je

se střední chybou

měřené hodnoty dl a dp jsem zapisoval do tabulky společně s d a vi

Tabulka (vše v [mm])

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dl | 2,78 | 2,82 | 2,85 | 2,89 | 2,79 | 2,79 |
| dP | 2,71 | 2,65 | 2,61 | 2,61 | 2,70 | 2,73 |
| di = dl + dp | 5,490 | 5,470 | 5,460 | 5,500 | 5,490 | 5,520 |
| vi | -0,000 | +0,005 | +0,007 | -0,003 | -0,000 | -0,008 |

D	= 39,793 mm

mD	= 0,063 mm

d	= 1,3721 mm

md	= 0,0022 mm

c) Určení vzdálenosti výstupního otvoru

Pro každou dvojici byla určena vzdálenost výstupního otvoru d = |A1 – A2|. Jeho nejpravděpodobnější hodnota je pak dána aritmetickým průměrem:

se střední chybou

měřené hodnoty A1 a A2 zapisujeme do tabulky spolu s d a vi

Tabulka (vše v [mm])

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 23,40 | 22,40 | 24,10 | 26,00 | 25,90 | 27,30 |
| A2 | 15,90 | 15,10 | 16,50 | 18,60 | 18,70 | 20,00 |
| d = ¦A2-A1¦ | 7,500 | 7,300 | 7,600 | 7,400 | 7,200 | 7,300 |
| vi | -0,117 | +0,083 | -0,217 | -0,017 | +0,183 | +0,083 |

d	= 7,383 mm

md	= 0,060 mm

d) Určení rozlišovací schopnosti dalekohledu

Podle čísla testu a políčka jsme určili z tabulky, každý rozlišovací schopnost dalekohledu pro své oko.

Podle testu 3 mám rozlišovací schopnost 4“,60, podle testu 2 pak 4“,88.

Závěr:

Výsledky:

Byly určeny tyto hodnoty:

a) Zvětšení dalekohledu:

z= 29,002			mz= 0,039

b1) Průměru vstupního otvoru:

D = 39,793 mm		mD= 0,063 mm

b2) Průměru výstupního otvoru:

d= 1,3721 mm		md= 0,0022 mm

c) Vzdálenosti výstupního otvoru:

d= 7,383 mm			md= 0,060 mm

d) Rozlišovací schopnost dalekohledu:

Podle testu 3: 4,60“

Podle testu 2: 4,88“

Zhodnocení:

Měření  probíhalo za standardních podmínek, proto výsledné hodnoty odpovídají předpokládaným a jednotlivé střední chyby nemají větších rozměrů.

Použitá literatura:		Aplikovaná optika 10, Krpata

Seznam příloh: 		Příprava. (2 listy)

Vypracoval:

Ve Vlašimi dne 9. 12. 2005	SETNIČKA Martin