- ZADÁNÍ

- Zadání č. 82

Cvičení z Geodézie 1
Úloha č. 1

- Základní trigonometrické výpočty

- Obecné pokyny pro všechny příklady:

- Zadání (a hlavně číslo zadání) musí být součástí úlohy!!

- Délky počítejte na 0,01m, úhly na 0,0001g nebo 1´´, plošné obsahy na celé m².

- Mimo 1. příkladu uvažujte všechny úhly v gonech.

- U 7. a 8. příkladu se předpokládá zopakování obecných vzorců a procvičení vzorců na vlastní kalkulačce.

- Převeďte úhly ze stupňů na gony a obráceně.

| α = 25° 23´ 34´´ | β = 112° 29´ 54´´ | γ = 234° 05´ 28´´ | δ = 325° 28´ 21´´ |
| --- | --- | --- | --- |
| ε = 44.2255g | ζ = 121.4015g | η = 228.8311g | θ = 381.0295g |

- Řešte pravoúhlé trojúhelníky (γ=100g).

| a) | a1 = 66.23m | b1 = 49.95m | c1 = ? | β1 = ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | a2 = 31.16m | α2 = 57.5777g | b2 = ? | β2 = ? |
| c) | a3 = 62.21m | c3 = 86.90m | b3 = ? | α3 = ? |
| d) | c4 = 145.34m | α4 = 70.8697g | a4 = ? | b4 = ? |

- Řešte obecné trojúhelníky.

| a) | a1 = 67.38m | c1 = 56.12m | α1 = 25.1103g | γ1 = ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | a2 = 79.98m | b2 = 61.23m | γ2 = 77.7717g | c2 = ? |
| c) | a3 = 64.94m | b3 = 141.71m | c3 = 54.22m | α3 = ? |
| d) | a4 = 184.89m | β4 = 74.6363g | γ4 = 60.1234g | b4 = ? |

- Vypočtěte obvod trojúhelníka ABC:

|  | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| A | 17.44 | 60.95 |
| B | 82.44 | -107.05 |
| C | -61.26 | -44.14 |

- Vypočtěte plošný obsah trojúhelníka z příkladu 3b) a trojúhelníka ze 4. příkladu (použijte vypočtené délky).

    - Jaká je délka oblouku rovníku r pro ω = 0° 18´ 37´´  zeměpisné délky
(R = 6380km)?

    - Pod jakým úhlem je vidět 1 m ze vzdálenosti d = 0.903 km?

- Zopakujte si vztahy mezi goniometrickými funkcemi, vzorce pro goniometrické funkce součtu, rozdílu, (α+100g), apod. Některé napište.
Vypočtěte úhel α, je-li dáno

| a) | sin α1 = 0.966192 | cos α1 = -0.257825 |
| --- | --- | --- |
| b) | sin α2 = -0.656871 | cos α2 = -0.754003 |
| c) | sin α3 = -0.096518 | cos α3 = 0.995331 |
| d) | sin α4 = 0.777870 | cos α4 = 0.628425 |

- Napište vztahy pro převody P → R a R → P. Zjistěte si a schematicky zapište, jakým způsobem je provádí vaše kalkulačka. Podrobněji zapište, v jakých kvadrantech kalkulačka počítá polární úhel. Uveďte typ a výrobce kalkulačky.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- (POSTUP VÝPOČTŮ)

Všechny výsledky a celý příklad 8 jsou uvedeny na konci úlohy.

Podrobný rozpis výpočtů s dosazenými hodnotami nebyl proveden z důvodu jednoduchosti příkladů.

- Převeďte úhly ze stupňů na gony a obráceně.

Postup: 1) ze stupňů na gony

a) Převod na míru nonagezimální

α = a° b´ c´´ = (a + b / 60 + c / 3600)°

b) Převod násobnou konstantou odvozenou z poměru plných úhlů měr

360° / 400 gon = 0,9

α gon = α (nonagezimální) / 0,9

2) z gonů na stupně

a) Převod násobnou konstantou na míru nonagezimální

α (nonagezimální) = 0,9 · α gon

b) Celé stupně zůstávají pro šedesátinné dělení shodné. „Zbytek“ (0,...) převedeme do šedesátinného dělení vynásobením 60-ti, čímž dostáváme šedesátinné minuty a jejich další desetinný rozvoj. Tento další „zbytek“ převedeme opět vynásobením 60-ti na šedesátinné vteřiny a jejich další desetinný rozvoj, který již zaokrouhlujeme.

Poznámka: Můj kalkulátor má možnost zadávání šedesátinného dělení i funkce převodu těchto úhlových měr, proto dále uvádím jen výsledky.

Řešte pravoúhlé trojúhelníky (γ=100g).

A

B

C

c

b

a

α

β

γ

Obrázek:

Postup: Byly použity tyto vzorce, jejich ekvivalentní úpravy a jejich obdoby pro úhel β:

c2 	= a2 + b2

sin α 	= a / c

cos α 	= b / c

tg α 	= a / b

a)	c2=a2+b2⇒c=a2+b2

β=arctgba

b)	cotgα=ba⇒b=a⋅cotgα

α+β+χ=200 gon∧χ=100 gon⇒α+β=100 gon⇒β=100 gon−α

c)	c2=a2+b2⇒b=c2−a2

α=arcsinac

d)	sinα=ac⇒a=c⋅sinα

cosα=bc⇒b=c⋅cosα

Řešte obecné trojúhelníky.

A

B

C

c

b

a

α

β

γ

Obrázek:

Postup: Byly použity tyto vzorce
a jejich ekvivalentní úpravy:

c2 = a2 + b2 - 2ab cos γ

sin α / a = sin β / b = sin γ / c

a)	sinχc=sinαa⇒sinχ=c⋅sinαa⇒χ=arcsinc⋅sinαa

b)	c2=a2+b2−2ab⋅cosχ⇒c=a2+b2−2ab⋅cosχ

c)	a+c<b⇒Δ neexistuje

Výpočtem pomocí kosinové věty by neplatilo: cos α ∈−1;1

d)	1) α+β+χ=200 gon⇒α=200 gon−β−χ

2) bsinβ=asinα⇒b=sinβ⋅asinα=sinβ⋅asin200 gon−β−χ

- Vypočtěte obvod trojúhelníka ABC:

Postup: 1) Výpočet stran ze souřadnicových rozdílů krajních bodů pomocí Pythagorovy věty.

sAB=ΔxAB2+ΔyAB2= 180,14 m

sBC = 156,87 m

sAC = 131,29 m

2)	o = sAB + sBC + sAC

- Vypočtěte plošný obsah trojúhelníka z příkladu 3b) a trojúhelníka ze 4. příkladu (použijte vypočtené délky).

Δ z 3b)	P = ½ ab · sin γ

Δ z 4.	Heronův vzorec:

P=ss−as−bs−c, kde s=12a+b+c

a.

R

r

ω

Řez rovníkem

Jaká je délka oblouku rovníku r pro ω = 0° 18´ 37´´  zeměpisné délky
(R = 6380km)?

Postup: Pomocí vztahů pro obloukovou míru.

Zadané veličiny převedeny z km na m.

arcω=rR		arcω=ωρ	ρ°=180°π

r = R · arc ω

Poznámka k výsledku: Vzhledem k přesnosti zadané veličiny R (1 000 m) je nesmyslné délky počítat na 0,01 m, přesto se držím zadání a i výsledek je uveden s přesností 0,01 m.

b.	Pod jakým úhlem je vidět 1 m ze vzdálenosti d = 0.903 km?

Postup: Přesně by obrázek situace s hledaným úhlem vypadal asi takto, ale přibližně stačí uvažovat, že vzdálenost jednoho metru probíhá po oblouku, čímž je řešení obdobné předchozímu příkladu.

1 m

d

α

arcα=1d

α=ρ⋅1d

α=ρd

- Zopakujte si vztahy mezi goniometrickými funkcemi, vzorce pro goniometrické funkce součtu, rozdílu, (α+100g), apod. Některé napište. Vypočtěte úhel α.

1)	sinα+β=sinαcosβ+cosαsinβ

sinα−β=sinαcosβ−cosαsinβ

cosα+β=cosαcosβ−sinαsinβ

cosα−β=cosαcosβ+sinαsinβ

sin2α=2sinαcosα

cos2α=cos2α−sin2α

2)	V tabulkách a pomocí většiny kalkulátorů lze najít pouze velikost pomocného úhlu v 1. kvadrantu. Výsledný úhel se dopočte dle znamének sinu a cosinu (Ty určují kvadrant).

Jednotková kružnice

sin  +

cos +

sin  +

cos -

sin  -

cos -

sin  -

cos +

φ

II

I

III

IV

II.kv.	α = 200 - φ

III.kv.	α = 200 + φ

VI.kv.	α = 400 - φ

- V Praze 18. 10. 2005	SETNIČKA Martin

- VÝSLEDKY

- Převeďte úhly ze stupňů na gony a obráceně.

| α = 28,2142 gon | β = 124,9981 gon | γ = 260,1012 gon | δ = 361,6361 gon |
| --- | --- | --- | --- |
| ε = 39° 48´ 11´´ | ζ = 109° 15´ 41´´ | η = 205° 56´ 53´´ | θ = 342° 55´ 36´´ |

- Řešte pravoúhlé trojúhelníky (γ=100g).

| a) | c1 = 82,95 m | β1 = 41,1369 gon |
| --- | --- | --- |
| b) | b2 = 24,50 m | β2 = 42,4223 gon |
| c) | b3 = 60,68 m | α3 = 50,7949 gon |
| d) | a4 = 130,39 m | b4 = 64,21 m |

- Řešte obecné trojúhelníky.

| a) | γ1 = 20,7410 gon |
| --- | --- |
| b) | c2 = 82,43 m |
| c) | Δ Neexistuje |
| d) | b4 = 199,40 m |

- Vypočtěte obvod trojúhelníka ABC:

o = 468, 30 m

- Vypočtěte plošný obsah trojúhelníka

| 3b) | P = 2 301 m2 |
| --- | --- |
| 4 | P = 10 026 m2 |

- Oblouková míra

| a) | r = 34 550,05 m |
| --- | --- |
| b) | α = 0,0705 gon |

- Zopakujte si vztahy mezi goniometrickými funkcemi, vzorce pro goniometrické funkce součtu, rozdílu, (α+100g), apod. Některé napište.
Vypočtěte úhel α.

| a) | α1 = 116,6011 gon |
| --- | --- |
| b) | α2 = 245,6241 gon |
| c) | α3 = 393,8459 gon |
| d) | α4 = 56,7400 gon |

- Napište vztahy pro převody P → R a R → P. Zjistěte si a schematicky zapište, jakým způsobem je provádí vaše kalkulačka. Podrobněji zapište, v jakých kvadrantech kalkulačka počítá polární úhel. Uveďte typ a výrobce kalkulačky.

P [ s ; α ]

R [ x ; y ]

a)

P => R	x = s · cos α

y = s · sin α

R => P	s = x2+y2

α = tg yx

V tabulkách a pomocí většiny kalkulátorů lze najít pouze velikost pomocného úhlu v 1. kvadrantu. Výsledný úhel se dopočte dle znamének pravoúhlých souřadnic obdobně jako v příkladu 7.

b)

P => R

Rec (

,

=

vzdálenost s	orientovaný úhel α

Kalkulačka ukáže hodnotu souřadnice x
a zároveň uloží souřadnice do pamětí x > E a y > F

R => P

Pol (

,

=

souřadnice x	souřadnice y

Kalkulačka ukáže hodnotu souřadnice vzdálenosti s 
a zároveň uloží vzdálenosti s do paměti E a orientovaný úhel α do paměti F

Do kalkulačky je možno zadat libovolný úhel.

Výstup je v intervalu (−200 gon ; 200 gon⟩ , který obsahuje všechny kvadranty.

Typ: fx-82TL	Výrobce: CASIO