- ZADÁNÍ

## Měření délek I

## úloha č. 5, nitkový dálkoměr a autoredukční nitkový dálkoměr

Pozn. V průběhu jednoho cvičení se polovina kroužku seznámí s nitkovým dálkoměrem (součást teodolitu) a s autoredukčním nitkovým dálkoměrem (Dahlta 010). Měřte (vodorovné) vzdálenosti (a převýšení) mezi zvolenými body.

Porovnejte využití a přesnost jednotlivých metod měření.

Obsah technické zprávy:

- zadání,

- seznam použitých pomůcek,

- povětrnostní podmínky, lokalita, datum měření,

- použité metody a postupy (možno citovat skripta, uvést seznam literatury),

- použité vzorce pro výpočet délek z měřených veličin,

- zhodnocení dosažených výsledků,

- vypočtené a adjustované zápisníky.

Technickou zprávu podepište a uveďte datum zpracování.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Název úlohy:

- Nitkový dálkoměr a autoredukční nitkový dálkoměr

- Měřická skupina:

- Měřil: SETNIČKA Martin

- Zapisoval: ŽLÁBEK Jakub

- Použité pomůcky:

- Teodolit THEO 020, v.č. 605305 + nivelační lať

- Teodolit DAHLTA 010, v.č. 610131 + příslušná lať (Nula odsazena na 1,40 m.)

- Stativy (dřevěné se zasouvacími nohami)

- Lokalita:

- Střecha budovy B fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

- Povrch pokryt nevždy stabilními betonovými dlažkami.

- Časový rozsah prací:

- 15. 11. 2005 (úterý)

- Klimatické podmínky měření:

- Silný vítr, zataženo, teplota asi 8°C. (Jde o odhad.)

- Postup měření:

- Byla použita metoda nepřímého měření délek pomocí nitkového dálkoměru a autoredukčního nitkového dálkoměru.

- A) Nitkový dálkoměr

- Princip:

- K určení vzdáleností se využívá lať v poloze svislé. Zde se změří délka šikmá, která se pak musí redukovat na vodorovnou.

- Nitkový dálkoměr využívá k určení vzdálenosti (do cca 120 m) změřený úsek na lati, který vytnou dvě vodorovné rysky ryskového kříže.

- 1.	Příprava:

- a) zápisníku (Tachymetrický zápisník)

- Hlavička. (Protože se jednalo pouze o nácvik metody z hlavičky jsme celkově vyplnili pouze výšku přístroje. Tu jsme při změně přístroje psali jako vP i do řádku pro podrobné body.)

- b) přístroje

- Viz předchozí úlohy.

- 2. Měření:

- 1)	Změření výšky přístroje.

- 2)	Postavení latě na cílový bod.

- 3)	Zacílení dolní ryskou. (Pokud možno na zaokrouhlenou hodnotu např. 1 m. V našem případě jsme cílili ryskou, která se jevila jako dolní, protože jsme dostávali převrácený obraz.)

- 4)	Čtení (popořadě): Dolní nit, horní nit, střední nit (střední nit se čte pro kontrolu nebo při zaclonění některé z předchozích), zenitový (výškový) úhel a pro polohopisné určení bodu i vodorovný. (My vodorovný úhel nezapisovali.)

- 3. Vedení zápisníku a vzorce pro výpočet délek:

- Zapisuje se tužkou a hned během měření se snažíme počítat nebo alespoň odhadovat pro kontrolu hrubých chyb. Byly použity tyto vzorce:

- Vodorovná vzdálenost:		s0 =  k  l  sin2 z

- Převýšení:			h  =  s0  cotg z  =  ½  k  l  sin (2 z)

- Kde k je konstrukcí daná násobná konstanta (v našem případě 100), l změřený laťový úsek a z zenitový úhel.

- Nakonec se zápisníky adjustují (vytáhnou tuší).

- B) Autoredukční nitkový dálkoměr

- Princip:

- K určení vzdáleností se využívá opět lať v poloze svislé. Zde se odečítají laťové úseky odpovídající zaokrouhlenému násobku vodorovné vzdálenosti a převýšení.

- Do zorného pole dalekohledu se převede obraz redukujících rysek odvozených z výše uvedených rovnic. Rysky jsou vyneseny na kruhu, který se otáčí současně s dalekohledem.

- 1.	Příprava: viz nitkový dálkoměr

- 2. Měření:

- 1)	Změření výšky přístroje.

- 2)	Postavení latě na cílový bod

- 3)	Zacílení základní kružnicí (dolní vodorovná ryska) přesně do výřezu, který je výšce 1,40 m. Svislá nit se ztotožní s levým koncem klínků.

- Pokud nejde nastavit základní kružnici na hodnotu 1,40 pak je možné nastavit základní kružnici na libovolné čtení a uvážit rozdíl mezi hodnotou na lati a zářezem pro základní kružnici.

- 4)	Čtení:

- Vzdálenost: Laťový úsek vytíná horní vodorovná ryska a násobí se stem.

- Převýšení: Laťový úsek vytíná šikmá ryska a násobí se zobrazovanou konstantou. (Přesněji určíme převýšení z většího laťového úseku.)

Př:	Vzdálenost (k = 100): 	0,292 = 29,2 m

Převýšení (k = - 20): 	0,217 = - 4,34 m

- Výškový úhel by se zde četl pouze pro kontrolu. Pro polohopisné určení bodu se čte vodorovný úhel. (My vodorovný úhel nezapisovali.)

- 3. Vedení zápisníku:

- Zapisuje se tužkou a nakonec se zápisníky adjustují (vytáhnou tuší).

- 4. Výška bodu se určí ze vztahu:

- Hi = Hs + i + h - 1,40

- kde	Hs	je výška stanoviska,

- i	je výška stroje,

- h	je převýšení,

- 1,40	je výška cíle (základní kružnice).

- My ji nepočítali, protože jsme neznali Hs.

- Porovnání metod:

- Obě metody se využívají v případech, kde se preferuje rychlost před přesností, tj. při tachymetrii, která se používá především při zaměřování výškopisu terénu.

- Metody jsou přibližně stejně přesné (cca 1 : 300). Při měření s autoredukčním nitkovým dálkoměrem může být do výsledků vneseno více chyb konstrukčních, což mírně snižuje přesnost, ale téměř se nemohou vyskytnout chyby početní. Největší výhodou však u tachymetru Dahlta je ulehčení kancelářských prací.

- Použitá literatura: 	[1] MAŠÍN, Z. Geodézie I., Kartografie Praha 1978

- [2] RATIBORSKÝ, J. Geodézie 10. Ediční středisko ČVUT 2000

- Seznam příloh:

- 1. Tachymetrický zápisník (1 popsaná strana)

- Hodnocení a závěry:

- Měření probíhalo bez problémů a prodlev. Přesnost nelze dobře zhodnotit. O tom, že měření není zatíženo hrubými chybami se lze přesvědčit tím, že výsledky odpovídají odhadům v terénu a převýšení bodů jednotlivých pater se příliš neliší.

- V Praze 22. 11. 2005	SETNIČKA Martin