- ZADÁNÍ

## Měření délek II - úloha č. 6, část elektronické dálkoměry

Pozn. V průběhu jednoho cvičení se polovina kroužku seznámí s dostupnými elektronickými dálkoměry a s měřením délek pásmem. (Druhá polovina kroužku cvičí část úlohy č. 6, paralaktika. Následující týden se vystřídejte.).

Porovnejte využití a přesnost jednotlivých metod měření.

Obsah technické zprávy:

- zadání,

- seznam použitých pomůcek,

- povětrnostní podmínky, lokalita, datum měření,

- použité metody a postupy (možno citovat skripta, uvést seznam literatury),

- použité vzorce pro výpočet délek z měřených veličin,

- zhodnocení dosažených výsledků,

- vypočtené a adjustované zápisníky.

Technickou zprávu podepište a uveďte datum zpracování.

## Měření délek II - úloha č. 6, část paralaktika

Pozn. V průběhu jednoho cvičení se polovina kroužku seznámí s paralaktickým měřením délek. (Druhá polovina kroužku cvičí část úlohy č. 6, elektronické dálkoměry a pásmo. Následující týden se vystřídejte.).

- Změřte si vodorovné úhly pro délky určované paralakticky, a to v n "polovičních laboratorních jednotkách" ve směru tam i zpět.

Obsah technické zprávy:

- zadání,

- seznam použitých pomůcek,

- povětrnostní podmínky, lokalita, datum měření,

- použité metody a postupy (možno citovat skripta, uvést seznam literatury),

- použité vzorce pro výpočet délek z měřených veličin,

- zhodnocení dosažených výsledků,

- vypočtené a adjustované zápisníky.

Technickou zprávu podepište a uveďte datum zpracování.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Název úlohy:

- Měření délek II

- Měřická skupina:

- SETNIČKA Martin, ŽLÁBEK Jakub

- Měření pásmem: + ŠTOKR Jan, VOSÁTKOVÁ Tereza

- Použité pomůcky:

- Teodolit THEO 010, v.č. 148539

- Dálkoměrná lať - Zeiss BALA

- 2x Stativ (dřevěný se zasouvacími nohami)

- Elektrooptické dálkoměry (Wild - DI 1001, Zeiss - Elta 50, Leica TC 403)

- Lokalita:

- Okolí budovy B fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

- Časový rozsah prací:

- 22. a 29. 11. 2005 (úterky)

- Klimatické podmínky měření:

- Silný vítr, zataženo, teplota asi 8°C. (Jde o odhad.)

- Postup měření:

- Byla použita metoda nepřímého měření délek (paralaktické měření délek), metoda fyzikální (pomocí elektrooptických dálkoměrů) a metoda přímého měření pásmem ve vodorovné poloze.

Paralaktické měření délek:

- Princip: Jde o dálkoměr s konstantní délkou latě, kde zprostředkující veličinou je dálkoměrný úhel δ, pod kterým se ze stanoviska jeví základna konstantní délky l. Základna musí být

- volena kolmo a symetricky na měřenou vzdálenost.

- Vzdálenost se pak vypočte ze vzorce odvozeného z pravoúhlého trojúhelníku (viz obrázek):

- s=l2cotgδ2          kde l = 2m      =>      s=cotgδ2

- Měřená vzdálenost je vodorovná, protože i měřený úhel je vodorovný a proto není nutné ji redukovat.

- Pracovní postup:

- 1) Centrace a horizontace stroje (viz předchozí úlohy) a základnové latě + urovnání latě do kolmého směru vůči měřené délce:

- Horizontace základnové latě se provádí pouze pomocí krabicové libely. Centrace je totožná jako u stroje.

- Ke kolmému nastavení latě slouží kolimátor, který se zamíří na střed teodolitu.

- 2) Měření paralaktických úhlů:

- Paralaktické úhly měříme v tzv. poloviční laboratorní jednotce. Po zacílení na levý cíl se odečte hodnota směru. Pak se zacílí na pravý cíl a přečte se hodnota směru. Vzhledem k tomu, že se cíle nacházejí ve stejné výšce není potřeba měřit ve druhé poloze dalekohledu. Pak se znova zacílí na pravý cíl a přečte se hodnota směru. Měření uzavírá zacílení a přečtení na levý cíl. Měření se opakuje ve více jednotkách (2, 4, 8). My jsme měřili dvě.

- 3) Vedení zápisníku a výpočetní práce:

- Paralaktické úhly zapisujeme do příslušných kolonek a z opakovaného čtení zapisujeme pouze vteřiny.

- Počítáme rozdíly čtení na levý - na pravý cíl pro jednotlivé dvojice nad sebou, a z těch dále počítáme průměry jednotlivých jednotek, které dále zprůměrujeme ve výsledný úhel δ. Tento úhle dále dostaneme, pokud zprůměrujeme všechny rozdíly pravá - levý.

- Poznámka k přesnosti a dosahu:

- Paralaktické měření délek je velmi přesné (cca 2 cm na100 m). Přesnost měřených délek je úměrná čtverci vzálenosti.

- Dosah se uvádí 120 m, ale dá se zvýšit rozdělením na více úseků, nebo umístěním základny doprostřed a nebo pomocnou základnou na konci, nebo uprostřed.

- Elektrooptické dálkoměry:

- Princip: Elektronické měření délek je založeno na principu zjištění tranzirního času, který potřebuje urazit vlna (např. světelná nebo radiová) od dálkoměru k odraznému systému a zpět.

- Měřená vzdálenost je šikmá a proto je nutné ji redukovat

- Pracovní postup:

- 1) Centrace a horizontace stroje (viz předchozí úlohy)

- 2) Měření meteorologických dat:

- Teplota, tlak a při délkách nad 5 km také vlhkost vzduchu. Měří se ve stínu a teplotu měříme ve výšce dálkoměru.

- 2) Připevnění dálkoměru, připojení baterie a nastavení potřebných konstant

- Nejlépe je vždy postupovat podle návodu použití, avšak v mnoha úkonech je nastavování i měření možné intuitivně dle textových informací podávaných prostřednictvím displeje a popisů tlačítek.

- 3) Měření

- Pro  změření délky je nutné získat co nejsilnější signál. (U DI 1001 elektronickým cílením.)

- 4) Vedení zápisníku a výpočetní práce:

- Výstup dálkoměru je nastavitelný. Nejvhodnější je však zaznamenávat na paměťové medium šikmou délku a úhly a tyto hodnoty dále zpracovávat příslušným softwarem.

- Poznámka k přesnosti a dosahu:

- Metoda měření délek optickými dálkoměry dosahuje relativní přesnosti [mS : s]:

- 1 : 1000 - 8 : 10 000

- Dosah se uvádí do 1000 m.

- Měření délek pásmem:

- Postup:

- 1) Označení počátečního a koncového bodu výtyčkami:

- Je-li měřená délka větší než trojnásobek délky měřidla nebo při měření ve svažitém terénu, označí se výtyčkami i mezilehlé body, aby nedošlo k vybočení měřidla ze směru.

- 2) Pásmo se zařazuje do směru od oka a napíná požadovanou silou (zpravidla 100 N). My sílu pouze odhadovali.

- Měřický postup závisí na terénu.

- 3) a) Plochý terén bez překážek:

- Zde je třeba k měření dvou pomocníků. Zadní pomocník začátek pásma (nulu) k počátečnímu bodu měřené délky (P), přední pomocník pásmo napne a podle pokynů zadního pomocníka jej zařadí do směru. Poté se přední pomocník dotáže, zda nula pásma je u východiskového bodu a po kladné odpovědi (např. nula dobrá) prováží pomocí olovnice konec pásma a vyznačí polohu konce.

- K vyznačení kladů pásma se používá měřických hřebů nebo křídy. (My měřili na asfaltu a používali pouze křídy).

- Poloha konce pásma se znovu zkontroluje a celé pásmo se posune ve směru měření. Pomocník u nuly pásma přiřadí počátek pásma k měřickému hřebu nebo značce a celý postup se opakuje. Měřič počítá celé klady pásma. Zbytek délky mezi posledním kladem a koncovým bodem měřené délky odečte měřič. Přičte-li se k tomuto zbytku počet kladů pásma, násobený délkou pásma, získá se výsledná hodnota měřené délky.

- 3) b) Členitý terén

- Zde zvedá přední pomocník konec pásma do takové výšky, aby pásmo bylo vodorovné. Měřič kontroluje od oka vodorovnost měřidla a dbá na přesné přiřazení a provážení konce pásma.

- Při měření jsme dodržovali tyto zásady:

- délky se měří zásadně po svahu,

- každá délka se měří zásadně dvakrát,

- v rovinném terénu se měří tam a zpět,

- ve svažitém terénu stejným směrem po svahu.

- Aby průměry konce pásma při druhém měření nepadly do stejných míst, odsadí se při prvém kladu pásma poloha nuly o určitou hodnotu (např. jeden metr). Vyhovují-li výsledky obou měření požadované přesnosti, tj. diference obou měření je menší než maximální přípustná odchylka, je výsledná vzdálenost dána aritmetickým průměrem z obou měření.

- Použitá literatura: 		[1] MAŠÍN, Z. Geodézie I., Kartografie Praha 1978

- [2] RATIBORSKÝ, J. Geodézie 10. Ediční středisko ČVUT 2000

- Seznam příloh:

- Zápisník vodorovných směrů zenitových úhlů, dálkoměrných úhlů a délek.
(1 popsaná strana)

- Polní zápisky měření pásmem. (1 popsaná strana)

- Hodnocení a závěry:

- Měření probíhalo bez problémů a prodlev. Přesnost je v našem případě dostačující, protože nejsme zkušení měřiči. O tom, že měření není zatíženo hrubými chybami se lze přesvědčit tím, že výsledky odpovídají odhadům v terénu a dálkoměrné úhly pro jednotlivé vzdálenosti se příliš neliší.

- Vyhotovil:

- V Praze 29. 11. 2005	SETNIČKA Martin