- ZADÁNÍ

Cvičení z Geodézie 1
Úloha č. 7

## Rajon

### Zadání č. 82

Pozn.: Mezivýpočty souřadnic a délek uvádějte s přesností na mm. Zaokrouhlení na cm proveďte v závěru následující úlohy č. 8.

| #### 1. Ze souřadnic vypočtěte směrník a délku mezi body: 2, 5 a 6, 4. Jsou dány souřadnice bodů: číslo bodu; Y [m]; X [m]. 1; 667716.61; 1119913.59. 2; 668461.87; 1118723.29. 3; 667630.81; 1118996.62. 4; 667028.70; 1119454.92. 5; 667887.73; 1118332.98. 6; 667240.53; 1118998.63. 7; 666972.04; 1118245.76. | #### 2. Rajonem z bodu 3 vypočtěte souřadnice bodů 8 a 9. Osnova měřených směrů: stan.; cíl; směr [gon]; délka [m]. 3; 2; 0.3809. 8; 103.2738; 112.215. 9; 241.0758; 85.545. | #### 3. Proveďte orientaci osnovy směrů a rajonem určete souřadnice bodu 10. Osnova měřených směrů: stan.; cíl; směr [gon]; délka [m]. 6; 1; 97.4650. 10; 120.7252; 146.168. 3; 167.2497. 5; 217.8165. 7; 288.7276. |
| --- | --- | --- |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Obecný postup výpočtů:

- 1. Ze souřadnic vypočtěte směrník a délku mezi body: 2, 5 a 6, 4.

- Úlohu jsem převedl na převod pravoúhlých souřadnic na polární, kde za pravoúhlé souřadnice jsem volil souřadnicové rozdíly (koncové – počáteční):

R => P

Pol (

,

=

xK – xP	    yK – yP

Kalkulačka ukáže hodnotu délky sPK 
a zároveň uloží délku sPK do paměti E a směrník σPK do paměti F

- 2. Rajonem z bodu 3 vypočtěte souřadnice bodů 8 a 9.

- a) Redukce na bod 2: Jako v zápisníku měřených vodorovných směrů

- b) Výpočet σ32: Viz 1.

- c) Výpočet α38, α39: Přičtením úhlu (orientovaný směr ψ) ke směrníku

σ32

ψ39

α39

9

2

3

- d) Výpočet souřadnicových rozdílů pomocí převodu na kalkulátoru jejich přičtení k souřadnicím bodu 3.

P => R

Rec (

,

=

vzdálenost s	orientovaný úhel α

Kalkulačka ukáže hodnotu souřadnice x
a zároveň uloží zde souřadnicové rozdíly do pamětí x > E a y > F

- 3. Proveďte orientaci osnovy směrů a rajonem určete souřadnice bodu 10.

- Orientaci osnovy jsem provedl v přehledné tabulce:

- a) Výpočet směrníků na bodě 6: Viz 1

- b) Výpočet orientačních posunů: Oσ = σ6i – ψ6i

- c) Výpočet průměrné hodnoty orientačního posunu aritmetickým průměrem.
(Výsledek jsem zapsal do řádku určovaného bodu.)

- d) Výpočet orientovaného směru: α6-10 = Oσ + ψ6-10

- e) Obdobně 2. d)

- Použitá literatura: 		[1] MAŠÍN, Z. Geodézie I., Kartografie Praha 1978

- [2] RATIBORSKÝ, J. Geodézie 10. Ediční středisko ČVUT 2000

- Seznam příloh:

- Výpočty (vytvořeno v době cvičení)

- Hodnocení a závěry:

- Konkrétní výpočty jsou, zkrácené na minimum, které dovolil použitý kalkulátor, a jsou uvedeny v ručně psané příloze „VÝPOČTY“ na konci úlohy.

- Výsledky jsou určeny z přesností podle zadání.

- Vyhotovil:

- V Praze 29. 11. 2005	SETNIČKA Martin