- ZADÁNÍ

Cvičení z Geodézie 1
Úloha č. 8

## Protínání

### Zadání č. 82

Souřadnice bodů 8 a 10 vypočtěte:

1

protínáním vpřed z úhlů - z bodů 2 a 1,

2

protínáním vpřed z délek - z bodů 4 a 7,

3

protínáním zpět - bod 8 z bodů 2, 7, 4,

4

protínáním zpět - bod 10 z bodů 1, 5, 7.

Souřadnice bodů 8 a 10 z jednotlivých způsobů protínání a z výpočtů předchozí úlohy č. 7 uspořádejte do tabulky. Výsledné souřadnice uveďte jako aritmetický průměr, spočítejte opravy jednotlivých souřadnic k průměru a z nich směrodatnou odchylku souřadnicovou.

Jsou dány souřadnice bodů:

| číslo bodu | Y [m] | X [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 667716.61 | 1119913.59 |
| 2 | 668461.87 | 1118723.29 |
| 4 | 667028.70 | 1119454.92 |
| 5 | 667887.73 | 1118332.98 |
| 7 | 666972.04 | 1118245.76 |

Měřené směry a délky:

| stan. | cíl | směr [gon] | stan. | cíl | směr [gon] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.0081 | 2 | 1 | 0.0372 |
|  | 8 | 43.4087 |  | 8 | 347.8137 |
|  | 10 | 62.4569 |  | 10 | 356.2205 |

| stan. | cíl | směr [gon] | délka [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 0.1557 |  |
|  | 7 | 136.6474 | 894.596 |
|  | 4 | 238.0730 | 795.825 |
| 10 | 1 | 0.2485 |  |
|  | 5 | 134.3086 |  |
|  | 7 | 200.0465 | 930.016 |
|  | 4 |  | 481.971 |

- Výpočet výsledných souřadnic a souřadnicových chyb bodů 8 a 10:

Souřadnice bodů 8 a 10 byly určeny čtyřmi způsoby. Z těchto hodnot se vypočetl aritmetický průměr (Ø): x=xin , y=yin a pro každou souřadnici se vypočetla souřadicová chyba: sxy=sx2+sy22  , sx=[vx.vx]n.(n−1)  , sy=[vy.vy]n.(n−1).

| č.b. | úloha | y [m] | v [m] | v2 [m] | x [m] | v [m] | v2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 667590,945 | -0,011 | 0,000 | 1118891,725 | -0,037 | 0,001 |
|  | 8 / 1 | 667590,974 | -0,041 | 0,002 | 1118891,751 | -0,063 | 0,004 |
|  | 8 / 2 | 667590,953 | -0,019 | 0,000 | 1118891,707 | -0,019 | 0,000 |
|  | 8 / 3 | 667590,862 | 0,072 | 0,005 | 1118891,570 | 0,118 | 0,014 |
|  | Ø | 667590,93 | sx= 0,025 |  | 1118891,69 | sy= 0,040 | sxy= 0,033 |
| 10 | 7 | 667349,874 | -0,015 | 0,000 | 1119095,630 | -0,015 | 0,000 |
|  | 8 / 1 | 667349,833 | 0,026 | 0,001 | 1119095,671 | -0,057 | 0,003 |
|  | 8 / 2 | 667349,882 | -0,023 | 0,001 | 1119095,562 | 0,052 | 0,003 |
|  | 8 / 4 | 667349,846 | 0,013 | 0,000 | 1119095,595 | 0,019 | 0,000 |
|  | Ø | 667349,86 | sx= 0,012 |  | 1119095,61 | sy= 0,023 | sxy= 0,018 |
| 9 | 7 | 667 581,54 | - | - | 1 119 066,55 | - | - |

Výsledné hodnoty:

| číslo bodu | y [m] | sx [m] | x [m] | sy [m] | sxy [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 667 590,93 | 0,025 | 1 118 891,69 | 0,040 | 0,033 |
| 9 | 667 581,54 | - | 1 119 066,55 | - | - |
| 10 | 667 349,86 | 0,012 | 1 119 095,61 | 0,023 | 0,018 |

- Hodnocení a závěry:

- Konkrétní výpočty jsou, zkrácené na minimum, které dovolil použitý kalkulátor, a jsou uvedeny v ručně psané části „VÝPOČTY“.

Konečné výsledky jsou zaokrouhleny podle zadání na 2 desetinná místa.

- Vyhotovil:

- Ve Vlašimi 1. 1. 2006	SETNIČKA Martin