LABORATORNÍ ÚLOHY

1. Hustota pevných látek

Hustota (měrná hmotnost) je vlastnost látky, která vyjadřuje objemovou hustotu

rozložení hmotnosti a je definována vztahem

Pro homogenní látku (a takovou budeme měřit) platí pro hustotu vztah

Hustotu dané látky určíme přímo podle uvedeného definičního vztahu tím, že vážením tělesa z této látky stanovíme jeho hmotnost (viz kapitola Vážení), objem pak u těles pravidelných tvarů (válce, koule, desky) přímým měřením jejich lineárních rozměrů a numerickým výpočtem. U nepravidelných těles použijeme některé nepřímé metody měření objemu, např. pomocí hydrostatických vah.

Při určování objemu metodou přímou je nutno měřit lineární rozměry tělesa co

nejpřesněji. K délkovým měřením se proto používá mikrometru, popř. kontaktního měřítka a

každý rozměr se měří na různých místech nejméně 10krát a určuje se chyba měření.

Vypočtený objem se pak rovněž udává s pravděpodobnou chybou.

Nejpřesnější měření objemu nepravidelných těles je metodou hydrostatickou, která je

založena na Archimédově zákoně. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze vytlačené kapaliny. Proto zvážíme těleso nejprve na vzduchu a potom ponořené v destilované vodě. Ve vzduchu je jeho tíha menší o tíhu vytlačeného vzduchu, ve vodě pak o tíhu vytlačené vody. Rovnováha v případě vážení tělesa na vzduchu nastane, když momenty sil na obou ramenech vah budou stejné. Musí tedy platit pro vážení ve vzduchu (viz Vážení - Redukce na vakuum):

4. Určete citlivost vah pro přívažek 10 mg nebo 20 mg.

- Vážení opakujte tak, že vzorek dáte na opačnou misku vah.

- Určete hmotnost vzorku s přesností 10-6 kg pro každé vážení a jako výsledek uvažujte střední hodnotu obou hmotností.

- Pro změřené rozměry vzorku vypočítejte jejich pravděpodobné chyby (viz kapitola Základy teorie chyb).

- Z průměrných hodnot vypočtěte objem a z údajů chyb jednotlivých rozměrů vypočtěte relativní pravděpodobnou chybu objemu V (viz teorie).

- Vypočítejte hustotu měřených vzorků s pravděpodobnou chybou.

2. Hustota kapalin

Při určení hustoty kapalin užíváme k odměřování určitého objemu pyknometr.

Pyknometr je nádobka přesně změřeného objemu Vp (např. 25 cm3), často je opatřena zabroušenou zátkou s kapilárou, aby jí přebytečná kapalina mohla odtéci. Chceme-li zjistit hmotnost měřené kapaliny, je nutno pyknometr nejprve pečlivě vysušit a pak zjistit jeho hmotnost vážením. Pyknometr napiněný zkoumanou kapalinou potom znovu zvážíme a z rozdílu určíme hmotnost měřené kapaliny. Hustota měřené kapaliny je pak

O objemu neznámého pyknometru se přesvědčíme tím, že jej dvakráte zvážíme, a to poprvé prázdný (napiněný vzduchem), podruhé pak napiněný kapalinou, např. destilovanou vodou, jejíž hustota p je známa (udána v tabulkách). Z rozdílu naměřených hmotností m1 a

m2 určíme pak objem pyknometru;

Existuje i mnoho jiných přístrojů, kterými lze stanovit hustotu kapalin (hustoměry, Mohrovy vážky apod.). Jednoduchým způsobem můžeme změřit hustotu i touto metodou:

Při vážení ve vodě pak platí

kde mt značí hmotnost tělesa, Vt objem tělesa, vzduchu hustotu vzduchu , Pvoav hustotu vody, m a m2 hmotnost závaží, pzáv hustotu materiálu závaží, g tíhové zrychlení, 11 a 12 délky

ramen vah.

Dělením obou rovnic (22) a (23) dostaneme po úpravě vztah, podle něhož můžeme hustotu určit. Kladouce mt = Vt p, mvody – Vt pvoay můžeme psát

Podle tohoto vzorce hustotu určovanou nepřímými metodami vždy počítáme. Využijeme-li toho, že ml - m2 = mvody lze vztah (24) upravit ve tvar:

Pomůcku

- Analytické váhy

- Sada závaží

- Mikrometrický šroub

- Vzorky měřeného materiálu

Pracovní postup:

- Zkontrolujte nulovou polohu mikrometrického šroubu

- Změřte 10krát rozměry vzorku mikrometrickým šroubem (u válců výšku h i průměr d) - tisíciny milimetru odhadujte.

- Metodou 3 kyvů určete nulovou polohu analytických vah (viz kapitola Vážení).