Určení momentu setrvačnosti

- Zadání: urči moment setrvačnosti k těžišťové ose u dvou desek

Podmínky:

teplota: 25.5 °C

tlak: 1021 mbar

- Teoretický úvod

hmotný moment setrvačnosti J vyjadřuje setrvačné vlastnosti tělesa při otáčivém pohybu podobně jako hmotnost při pohybu postupném. Jednoduše jde stanovit pouze u některých pravidelných těles

Pokud nejde moment setrvačnosti určit výpočtem, určí se experimentálně, na což existuje řada metod. V našem případě použijeme metodu určení momentu setrvačnosti z doby kyvu fyzického kyvadla, pro kterou platí vztah

T=π⋅JD0

kde: 	D0 je maximální moment tíhy tělesa (D0 = m · g · a)

m je hmotnost tělesa

g je gravitační zrychlení

a je vzdálenost těžiště tělesa od svislé roviny procházející osou otáčení

- Úpravou dostaneme konečný vztah J=Tπ2⋅m⋅g⋅a, který můžeme dosadit do Steinerovy věty J0 = J – m · a2, čímž získáme moment setrvačnosti k rovnoběžné ose procházející těžištěm

# Pracovní postup

1) příložným měřítkem změříme třikrát plošné rozměry desek a vzdálenost os kyvu od těžiště, mikrometrem změříme tloušťku desek. Pro výpočet uvažujeme prostý aritmetický průměr z naměřených hodnot

2) ze známé hustoty hliníku  = 2 700 kg/m3 vypočteme hmotnost desek m =  · V. Objem desek se vypočte podle vzorců

V=x⋅y⋅z 	  pro obdélníkovou desku

V=π⋅d24⋅h	     pro kulatou desku

3) měřenou desku zavěsíme na závěs a rozkýveme jí; výchylka by přitom neměla překročit 5°. Metodou postupných měření pro 90 kyvů s odečítáním po 10ti kyvech určíme dobu jednoho kyvu se střední chybou

δ95%=±1.96Σv2n(n−1)

Měření provedeme na každé desce pro dva mimotěžišťové závěsy

4) J=Tπ2⋅m⋅g⋅aspočítáme momenty setrvačnosti J pro osy kývání podle vzorce

kde: 	T  je doba kyvu

m  je hmotnost desky

a  je vzdálenost osy kývání od těžiště

g  je tíhové zrychlení

s chybou δJ=2⋅∂J∂T⋅δT2+∂J∂x⋅δx2+∂J∂y⋅δy2+∂J∂z⋅δz2+∂J∂a⋅δa2 pro obdélníkovou desku a

chybou δJ=2⋅∂J∂T⋅δT2+2⋅∂J∂d⋅δd2+∂J∂h⋅δh2+∂J∂a⋅δa2 pro kruhovou desku

5) pomocí Steinerovy věty přepočteme zjištěné momenty setrvačnosti J na J0 = J – m · a2

s chybou δJ0=2⋅∂J0∂T⋅δT2+∂J0∂x⋅δx2+∂J0∂y⋅δy2+∂J0∂z⋅δz2+2⋅∂J0∂a⋅δa2 pro obdélníkovou desku a chybou δJ=∂J∂T⋅δT2+2⋅∂J∂d⋅δd2+∂J∂h⋅δh2+∂J∂a⋅δa2 pro kruhovou desku

6) pro obě desky početně stanovíme momenty setrvačnosti J0 vzhledem k těžišťovým osám:

obdélníková deska:

J0=112x2+y2⋅m

s chybou δJ0=2⋅∂J0∂x⋅δx2+2⋅∂J0∂y⋅δy2+∂J0∂z⋅δz2

kruhová deska:

J0=12r2⋅m

s chybou δJ0=4⋅∂J0∂d⋅δd2+∂J0∂h⋅δh2

7) pro každou desku porovnáme hodnoty získané v bodě 5 s hodnotami z bodu 6

Pomůcky

- stojan se závěsem

- dvě desky

- stopky

- mikrometr

- příložné měřítko

Závěr

Byly určeny tyto hodnoty momentů setrvačnosti:

obdelníková deska: 	J0 = 0.0109  0.0001 kg·m2  (a = 0.000 m)

J0 = 0.0113  0.0003 kg·m2  (a = 0.046 m)

J0 = 0.0108  0.0002 kg·m2  (a = 0.125 m)

kruhová deska: 		J0 = 0.0087  0.0001 kg·m2  (a = 0.000 m)

J0 = 0.0084  0.0001 kg·m2  (a = 0.057 m)

J0 = 0.0094  0.0002 kg·m2  (a = 0.138 m)

a je vzdálenost osy kyvu od těžiště desky

Jak je patrné z výše uvedeného přehledu výsledných hodnot, hodnoty vypočtené v bodech 5 a 6 se od sebe mírně liší. Je to zřejmě způsobeno nepřesnostmi při měření veličin použitých při výpočtu (rozměry desky a doba kyvu)

Exapolis, dne 10.5.2001

Zdeněk Nejedlý