PŘÍPRAVA

Cvičení z Fyziky 1

Úloha: 9 - Stanovení modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče

Úkol: Určete moduly pružnosti E materiálů, z nichž jsou vyrobeny zkoumané tyče.

Teoretický úvod

Modul pružnosti E je materiálová konstanta látky, která udává jaké relativní délkové prodloužení (nebo obecně délková změna)  můžeme od předmětu vyrobeného z dané látky očekávat působí-li na něj napětí 

Pak platí vztah

ε=1Eσ		(definice Hookova zákona).

Veličina E se též nazývá Youngův modul pružnosti. Relativní délkové prodloužení je definováno poměrem ε=Δll0 kde l je změna délky předmětu vlivem působícího napětí  a l0 je původní délka zkoumaného předmětu. Působící normálovým napětí  je definováno poměrem FS, tedy působící kolmá síla (ve směru normály) ku příčnému průřezu tělesa.

Jednotkou modulu pružnosti E je jak vyplývá ze vztahů výše N.m-2

#### Určení modulu pružnosti E

Jestliže na přibližně vodorovnou tyč průřezu b  c podepřenou na obou koncích dvěma rovnoběžnými hranami vzdálenými od sebe o délku l působí uprostřed osamělá síla F kolmo na průřez, prohne se tyč o výchylku y vzhledem ke spojnici podpěr. Pro tuto výchylku platí následující vztah

y=F⋅l348⋅E⋅I	 	E=F⋅l348⋅y⋅I

kde I je moment průřezu b  c vzhledem k ose (plošný moment setrvačnosti). Pro zadanou tyč obdélníkového

průřezu, kde b je rozměr tyče ve směru působící síly a c je druhý rozměr průřezu, platí vztah

I=112b3⋅c

Průhyb y při postupném zatěžování tyče silou F po 100g zjistíme pomocí indikátorových hodinek, s jejichž pomocí je možno odečítat průhyb s přesností 0,01 mm.

#### Pracovní postup

- Změř 3 vzdálenost podpěr a vypočti průměrnou hodnotu l

- posuvným měřítkem změř na různých místech příčné rozměry tyčí a vypočti průměrnou hodnotu rozměrů b a c

- na tyč navleč zatěžovací misku a umísti jí (tyč) na podpěry. Instaluj indikátorové hodinky a vynuluj je

- postupně zatěžuj tyč závažími po 100g do 1kg a odečítej průhyb tyče y (tyč zatěžuj ve směru rysky která je na čelu tyče)

- měření opakuj s ostatními tyčemi

- vypočti moment průřezu tyče I=112b3⋅c

- vypočti modul pružnosti z údajů pro každé zatížení a výsledný modul pružnosti s 95% chybou pro každou tyč

E=F⋅l348⋅y⋅I

- pro jednu zvolenou tyč vytvoř graf závislosti průhybu tyče y na hmotnosti závaží m

- vypočtené hodnoty modulů pružnosti E porovnej s tabulkovými hodnotami

Pomůcky

- zkoumané tyče (hliníková, mosazná a ocelová)

- příložné a posuvné měřítko

- indikátorové hodinky

- stojan na měření

- sada závaží

- miska