- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 2

- Úloha č. 1: Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný

- Zadání č. 65

- Body PBPP 551 až 555 byly zaměřeny polygonovým pořadem. Souřadnice těchto bodů určete přibližným řešením oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu.

- Polygonový pořad začíná na daném bodě 217 s orientací na bod 215 a končí na daném bodě 218 s orientací na bod 220.

- Rozdělení souřadnicových odchylek Ox a Oy proveďte

  - úměrně počtu souřadnicových rozdílů,

  - úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů.

Pozn.: Mezivýpočty uvádějte s přesností na mm. 
U rozdělení souřadnicových odchylek uveďte, jakým přístrojem mohly být měřeny délky pořadu.

### Mezní odchylky:

  - úhlová Δω [gon] = 0,0100 × √(n+3),

  - polohová Δp [m] = 0,10 + 0,005 × √(∑ s).

Jsou dány souřadnice bodů:

| číslo bodu | Y [m] | X [m] |
| --- | --- | --- |
| 215 | 568168.53 | 1050172.66 |
| 217 | 568151.90 | 1049672.93 |
| 218 | 567890.14 | 1050269.21 |
| 220 | 567923.14 | 1051068.59 |

Měřené vrcholové úhly a délky:

| stanovisko | úhel [gon] | délka [m] |
| --- | --- | --- |
| 217 | 376.3344 |  |
|  |  | 83.948 |
| 551 | 198.7999 |  |
|  |  | 102.613 |
| 552 | 196.3958 |  |
|  |  | 120.485 |
| 553 | 208.5568 |  |
|  |  | 94.893 |
| 554 | 200.0026 |  |
|  |  | 140.028 |
| 555 | 167.8369 |  |
|  |  | 119.998 |
| 218 | 252.5872 |  |

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- (POSTUP VÝPOČTŮ)

Výpočet byl proveden do formulářů „Výpočet souřadnic bodů polygonových pořadů,“ které jsou připojeny za touto zprávou.

- Předepsání bodů, jejich souřadnic, úhlů a délek do odpovídajících kolonek.

- Výpočet směrníků „má být“ na připojovacích bodech. R => P

- Výpočet směrníku „jest“: σ‘218-220 = σ217-215 + Σω‘ - (n-1) . 2R
kde n je počet měřených vrcholových úhlů ω‘.

- Výpočet úhlové odchylky: Oω= σ218-220 - σ‘218-220 = „má být“ - „jest“
a její porovnání s mezní odchylkou: Δω [gon] = 0,0100 × √(n+3)
kde n je počet měřených vrcholových úhlů.
Oω < Δω

- Rozdělení Oω úměrně počtu vrcholových úhlů a její případné zaokrouhlení, aby Σoω = Oω

- Výpočet směrníků pomocí vyrovnaných úhlů: σ(i+1)-(i+2) = σ(i)-(i+1) + ωi+1 - 2R

- Výpočet prozatímních souřadnicových rozdílů Δy‘: P => R

- Výpočet souřadnicových odchylek: Oy= Δy217-220 - ΣΔy‘217-220 = „má být“ - „jest“
Pro souřadnice x je postup obdobný a není proto dále uveden:
	Ox= Δx217-220 - ΣΔx‘217-220 = „má být“ - „jest“
a porovnání polohové odchylky Op=√(Oy2 + Ox2)
s mezní odchylkou: Δp [m] = 0,10 + 0,005 × √(∑ s)
kde s jsou délky polygonových stran.     Op < Δp

- a) Rozdělení Oy a Ox úměrně počtu souřadnicových rozdílů a její případné

zaokrouhlení, aby Σoω = Oω

9. b) Rozdělení Oy a Ox úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů:
oy = IΔy’I . Oy / Σ IΔy‘I

- Výpočet výsledných souřadnic bodů PBPP pomocí vyrovnaných souřadnicových rozdílů: Δy = Δy’ + oy

Pro výpočet bodu 9. a) a 9. b) jsou použity zápisníky dva. První je označen (a) a obsahuje úplný výpočet pro vyrovnání úměrně počtu souřadnicových rozdílů. Druhý je označen (b) a obsahuje pouze sloupec (7) a (8) ostatní sloupce jsou totožné.

- V Praze 7. 3. 2006	SETNIČKA Martin