- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 2

- Úloha č. 2: Řešení základních geodetických úloh na počítači

- Zadání č. 5

- Pomocí řešení základních geodetických úloh určete souřadnice bodů 519, 525, 526. Souřadnice daných bodů 131, 172, 513, 517, 518 a 520 jsou uloženy na serveru slon v zadání gde2/zakl_ulohy. Dále jsou dány osnovy měřených vodorovných směrů a vodorovné délky (již po matematické redukci). Výsledné souřadnice určovaných bodů vypočtěte jako prostý aritmetický průměr ze tří vhodných kombinací základních geodetických úloh. Tento výsledný průměr může vstupovat do výpočtu jako známé souřadnice. 
Úloha bude obsahovat:

- zadání,

- technickou zprávu,

- výpočetní plán (struktura výpočtu),

- tabulky s přehledně uspořádanými výsledky,

- výsledný seznam souřadnic určených bodů,

- protokol o výpočtu z použitého programu.

- Náčrt sítě:

- Měřené hodnoty:

| - St. | - Cíl | - Směr [g] | - St. | - Cíl | - Směr [g] | - Délka [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 513 | - 517 | - 1,5784 | - 518 | - 519 | - 46,8792 |  |
|  | - 131 | - 16,7304 |  | - 526 | - 349,5309 |  |
|  | - 520 | - 38,6653 |  | - 525 | - 397,5325 |  |
|  | - 519 | - 371,7945 |  |  |  |  |
| - 517 | - 513 | - 12,4549 | - 519 | - 520 | - 55,8434 |  |
|  | - 525 | - 48,2315 |  | - 513 | - 125,5429 | - 1393,177 |
|  | - 518 | - 58,0654 |  | - 518 | - 261,6651 | - 430,016 |
|  | - 526 | - 78,0167 |  | - 526 | - 325,7791 |  |
|  | - 172 | - 177,1145 |  | - 172 | - 368,9196 |  |
|  |  |  |  | - 525 | - 374,7460 | - 540,740 |
|  |  |  |  | - 517 | - 384,8626 |  |
| - 525 | - 519 | - 99,6710 | - 526 | - 520 | - 3,7534 |  |
|  | - 518 | - 137,2435 |  | - 519 | - 50,7352 |  |
|  | - 526 | - 199,8809 |  | - 518 | - 89,2730 | - 638,760 |
|  |  |  |  | - 172 | - 319,0939 |  |
|  |  |  |  | - 517 | - 345,8447 | - 1127,196 |
|  |  |  |  | - 525 | - 399,9120 | - 525,147 |

- Dané body:

| - ČB | - Y [m] | - X [m] |
| --- | --- | --- |
| - 000925061310 | - 566930.43 | - 1055723.65 |
| - 000925061720 | - 564674.55 | - 1055105.68 |
| - 141000000513 | - 567563.92 | - 1055628.59 |
| - 141000000517 | - 565074.76 | - 1055406.27 |
| - 141000000518 | - 566376.76 | - 1054462.21 |
| - 141000000520 | - 566264.83 | - 1056327.34 |

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Použité pomůcky:

- PC

- program GROMA v.8.0

- kalkulačka

- tužka, papír

Datum výpočtu:

8. 3. 2005

Seznam příloh:

- Zadání

- Protokol o výpočtu

- Seznam souřadnic

Struktura výpočtů:

BOD 519

- protínání zpět: orientace: 172, 513, 518

- protínání zpět: orientace: 172, 518, 520

- protínání zpět: orientace: 513, 517, 518

- průměr:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.193

141000000519   566381.271  1054892.187

141000000519   566381.268  1054892.189

------------------------------------------------

Průměr:	141000000519   566381.269  1054892.190

BOD 526

- protínání zpět: orientace: 172, 517, 518

- protínání z délek: stanoviska: 517, 518

- rajon: stanovisko: 517, orientace: 513

- průměr:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000526   565738.867  1054495.483

141000000526   565738.861  1054495.499

141000000526   565738.872  1054495.486

------------------------------------------------

Průměr:	141000000526   565738.867  1054495.489

BOD 525

- protínání z délek: stanoviska: 519, 526

- protínání z úhlů: stanoviska: 519, 526

- rajon: stanovisko: 517, orientace: 513

- průměr:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000525   565853.090  1055008.063

141000000525   565853.090  1055008.064

141000000525   565853.090  1055008.062

------------------------------------------------

Průměr:	141000000525   565853.090  1055008.063

- V Praze 8. 3. 2006	SETNIČKA Martin

- PROTOKOL

- (program Groma v.8.0)

IMPORT SOUŘADNIC

================

Název vstupního souboru  : D:\Student\setnima1\zadani2-5.txt

Název výstupního souboru : D:\Student\setnima1\zadani2-5.crd

STATISTIKA:

-----------

Počet chybných položek          :      0

Počet načtených bodů            :      6

Počet bodů s výškou / bez výšky :      0 / 6

Počet bodů s kódem / bez kódu   :      0 / 6

Číslo min / Číslo max           : 925061310 / 141000000520

Y min / Y max                   :  564674.550 /  567563.920

X min / X max                   : 1054462.210 / 1056327.340

Kontrola duplicity - soubor D:\Student\setnima1\zadani2-5.crd

Počet duplicitních položek: 0

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  141000000519

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.193

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě 141000000519:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.193

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

000925061720   564674.550  1055105.680

141000000513   567563.920  1055628.590

141000000518   566376.760  1054462.210

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

000925061720  368.9196  307.9221    0.0000                                  0.0000

141000000513  125.5429   64.5454    0.0000                                  0.0000 *

141000000518  261.6651  200.6676    0.0000                                  0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 339.0025g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  141000000519

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.271  1054892.187

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě 141000000519:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.271  1054892.187

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

000925061720   564674.550  1055105.680

141000000520   566264.830  1056327.340

141000000518   566376.760  1054462.210

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

000925061720  368.9196  307.9223    0.0000                                  0.0000 *

141000000520   55.8434  394.8461    0.0000                                  0.0000

141000000518  261.6651  200.6678    0.0000                                  0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 339.0027g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  141000000519

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.268  1054892.189

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě 141000000519:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.268  1054892.189

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000517   565074.760  1055406.270

141000000513   567563.920  1055628.590

141000000518   566376.760  1054462.210

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000517  384.8626  323.8650    0.0000                                  0.0000

141000000513  125.5429   64.5453    0.0000                                  0.0000 *

141000000518  261.6651  200.6675    0.0000                                  0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 339.0024g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[5] PROTÍNÁNÍ Z DÉLEK

=====================

Levé stanovisko:

Bod            Y            X

--------------------------------------

141000000518   566376.760  1054462.210

Pravé stanovisko:

Bod            Y            X

--------------------------------------

141000000517   565074.760  1055406.270

Bod        Sa        Sb            Y            X

----------------------------------------------------------

141000000526   638.760  1127.196   565738.867  1054495.483

Test protínání:

---------------

Minimální úhel protnutí    [g]: Skutečná hodnota: 143.4265, Mezní hodnota: 170.0000

Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota: 638.760, Mezní hodnota: 1500.000

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  141000000526

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000526   565738.861  1054495.499

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě 141000000526:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000526   565738.861  1054495.499

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

000925061720   564674.550  1055105.680

141000000517   565074.760  1055406.270

141000000518   566376.760  1054462.210

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

000925061720  319.0939  333.1401    0.0000                                  0.0000

141000000517  345.8447  359.8909    0.0000                                  0.0000

141000000518   89.2730  103.3192    0.0000                                  0.0000 *

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  14.0462g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[1] POLÁRNÍ METODA

==================

Orientace osnovy na bodě 141000000517:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000517   565074.760  1055406.270

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000513   567563.920  1055628.590

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000513   12.4549   94.3291    0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  81.8742g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Bod        Hz     Délka            Y            X         Z  Popis

--------------------------------------------------------------------------------

141000000526   78.0167  1127.196   565738.872  1054495.486

[5] PROTÍNÁNÍ Z DÉLEK

=====================

Levé stanovisko:

Bod            Y            X

--------------------------------------

141000000526   565738.867  1054495.489

Pravé stanovisko:

Bod            Y            X

--------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.190

Bod        Sa        Sb            Y            X

----------------------------------------------------------

141000000525   525.147   540.740   565853.090  1055008.063

Test protínání:

---------------

Minimální úhel protnutí    [g]: Skutečná hodnota: 100.2099, Mezní hodnota: 170.0000

Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota: 525.147, Mezní hodnota: 1500.000

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[53] PROTÍNÁNÍ ZE SMĚRŮ

=======================

Orientace osnovy na bodě 141000000526:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000526   565738.867  1054495.489

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.190

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000519   50.7352   64.7817    0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  14.0465g

Orientace osnovy na bodě 141000000519:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.190

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000526   565738.867  1054495.489

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000526  325.7791  264.7817    0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 339.0026g

Určované body:

Bod      Hz A      Hz B            Y            X

----------------------------------------------------------

141000000525  399.9120  374.7460   565853.090  1055008.064

Test protínání:

---------------

Minimální úhel protnutí    [g]: Skutečná hodnota: 100.2099, Mezní hodnota: 170.0000

Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota:  525.147, Mezní hodnota: 1500.000

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[1] POLÁRNÍ METODA

==================

Orientace osnovy na bodě 141000000519:

--------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519   566381.269  1054892.190

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000517   565074.760  1055406.270

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000517  384.8626  323.8649    0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 339.0023g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Bod        Hz     Délka            Y            X         Z  Popis

--------------------------------------------------------------------------------

141000000525  374.7460   540.740   565853.090  1055008.062

- SEZNAM SOUŘADNIC

- Body dané:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

000925061720    564674.55   1055105.68

141000000513    567563.92   1055628.59

141000000517    565074.76   1055406.27

141000000518    566376.76   1054462.21

141000000520    566264.83   1056327.34

- Body určované:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

141000000519    566381.27   1054892.19

141000000525    565853.09   1055008.06

141000000526    565738.87   1054495.49