- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 2

- Úloha č. 4: Řešení kombinovaných geodetických úloh na počítači

- Zadání č. 5

Úloha obsahuje dvě nezávislé části:

- Hansenova úloha,

- měřická přímka.

Souřadnice daných bodů 18, 37, 54, 572 a 566 jsou uloženy v textových souborech v zadání gde2/komb_ulohy.

Hansenova úloha

| Na bodech 602 a 603 byly změřeny osnovy směrů. Vypočtěte: - souřadnice obou bodů ze tří kombinací (která z kombinací identických bodů není vhodná pro výpočet transformace?), - jejich vzdálenost, - směrník σ603-602. Osnovy směrů: stanovisko; cíl; směr [g]; stanovisko; cíl; směr [g]. 602; 54; 113,7120; 603; 37; 76,5937. 18; 131,8231; 602; 123,0991. 603; 181,6996; 54; 164,0988. 37; 226,1982; 18; 182,2407. | Náčrt: |
| --- | --- |

Měřická přímka

| Lomové body pozemku byly zaměřeny pomocí volné měřické přímky a oměrných měr. Vypočtěte: - jejich souřadnice, - výměru pozemku, - úhel hranice na bodě 4. číslo bodu; staničení [m]; kolmice [m]. 572; 2,51; -13,56. 1; 3,41; 17,63. 2; 8,47; 1,92. 3; 31,41; 9,31. 566; 40,33; -2,68. mezi body; oměrná míra [m]. 1 - 2; 16,49. 2 - 3; 24,13. 3 - 4; 16,51. 4 - 1; 24,10. | Náčrt: |
| --- | --- |

Souřadnice daných bodů

| číslo bodu | Y [m] | X [m] |
| --- | --- | --- |
| 000925060180 | 563924.01 | 1056184.35 |
| 000925060370 | 563412.45 | 1053214.25 |
| 000925060540 | 563074.44 | 1056161.75 |
| 141000000566 | 552643.00 | 1039513.28 |
| 141000000572 | 552617.63 | 1039543.43 |

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum výpočtu: 21. 3. 2005

Seznam příloh:

- Zadání

- Protokol o výpočtu

Struktura výpočtů:

1) Hansenova úloha:

- Protínání vpřed z úhlů v místní souřadnicově soustavě:

Stanoviska: 602, 603. Vypočtené body: 18, 37, 54.

- Podobnostní transformace z místní s.s. do S-JTSK:

1) Idnetické body 18, 37. Vypočtené body: 602.1 602.1

2) Idnetické body 37, 54. Vypočtené body: 602.2 602.2

3) Idnetické body 18, 54. Vypočtené body: 602.3 602.3 (TATO KOMBINACE JE NEVHODNÁ)

- Aritmetický průměr:

602     562024.426    1054679.740

603     565000.077    1054340.345

- Výpočet směrníku a délky

2) Měřická přímka:

- Ortogonální metoda:

Identické body: 566, 572. Vypočtené body: 1, 2, 3.

- Konstrukční oměrné:

Identické body:1, 2, 3. Vypočtený bod: 4.

- Výpočet výměry

- Úhel hranice na bodě 4 pomocí "Polárních vytyčovacích prvků":

Stanovisko: 4, Orientace:1, Vytyčovaný bod: 3

Výsledky:

1) Hansenova úloha:

- Bod            Y            X

- ------------------------------------------------

- 603   565000.077  1054340.345

- 602   562024.426  1054679.740

- ------------------------------------------------

- Směrník: 307.2299g   Délka: 2994.944m

2) Měřická přímka:

- Bod            Y            X

- ------------------------------------------------

- 1   552600.973  1039516.998

- 2   552613.946  1039527.235

- 3   552628.894  1039508.290

- 4   552615.940  1039498.067

- Výměra:     399 m2

- Úhel hranice na bodě 4:  = 100,0561 gon

Závěr:

Výpočty byly provedeny v programu Groma v.8.0. U všech výpočtů byly dodrženy mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí. Výsledné souřadnice výcenásobně určených bodů jsou dány aritmetickým průměrem všech výsledků (Na základě ústního zadání, i přes nevhodnost některých kombinací daných bodů - výpočet souřadnic bodů 602 a 603, kde identické body 54 a 18 jsou blízko.

- V Praze 8. 3. 2006	SETNIČKA Martin

- PROTOKOL

- (program Groma v.8.0)

IMPORT SOUŘADNIC

================

Název vstupního souboru  : F:\skola\gde2\gde2-u4\zadani4-5.txt

Název výstupního souboru : F:\skola\gde2\gde2-u4\zadani4-5.crd

STATISTIKA:

-----------

Počet chybných položek          :      0

Počet načtených bodů            :      5

Počet bodů s výškou / bez výšky :      0 / 5

Počet bodů s kódem / bez kódu   :      0 / 5

Číslo min / Číslo max           : 925060180 / 141000000572

Y min / Y max                   :  552617.630 /  563924.010

X min / X max                   : 1039513.280 / 1056184.350

Kontrola duplicity - soubor F:\skola\gde2\gde2-u4\zadani4-5.crd

Počet duplicitních položek: 0

- [53] PROTÍNÁNÍ ZE SMĚRŮ

- =======================

- Orientace osnovy na bodě 602:

- -----------------------------

- Bod            Y            X         Z

- ------------------------------------------------

- 602     1000.000     5000.000

- ------------------------------------------------

- Orientace:

- ----------

- Bod            Y            X         Z

- ------------------------------------------------

- 603     1000.000     6000.000

- ------------------------------------------------

- Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

- ----------------------------------------------------------------------------------

- 603  181.6996    0.0000    0.0000

- ----------------------------------------------------------------------------------

- Orientační posun       : 218.3004g

- Orientace osnovy na bodě 603:

- -----------------------------

- Bod            Y            X         Z

- ------------------------------------------------

- 603     1000.000     6000.000

- ------------------------------------------------

- Orientace:

- ----------

- Bod            Y            X         Z

- ------------------------------------------------

- 602     1000.000     5000.000

- ------------------------------------------------

- Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

- ----------------------------------------------------------------------------------

- 602  123.0991  200.0000    0.0000

- ----------------------------------------------------------------------------------

- Orientační posun       :  76.9009g

- Určované body:

- Bod      Hz A      Hz B            Y            X

- ----------------------------------------------------------

- 180  131.8231  182.2407      428.975     5573.245

- Test protínání:

- ---------------

- Minimální úhel protnutí    [g]: Skutečná hodnota:  90.9819, Mezní hodnota:  30.0000

- Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota:  712.874, Mezní hodnota: 1500.000

- Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- 370  226.1982   76.5937     1433.655     5515.917

- Test protínání:

- ---------------

- Minimální úhel protnutí    [g]: Skutečná hodnota: 108.9960, Mezní hodnota: 170.0000

- Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota:  649.917, Mezní hodnota: 1500.000

- Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- 540  113.7120  164.0988      468.621     5292.263

- Test protínání:

- ---------------

- Minimální úhel protnutí    [g]: Skutečná hodnota:  91.0127, Mezní hodnota:  30.0000

- Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota:  606.450, Mezní hodnota: 1500.000

- Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- [67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

- ===========================

- Identické body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 000925060180   563924.010  1056184.350      428.975     5573.245

- 000925060370   563412.450  1053214.250     1433.655     5515.917

- ----------------------------------------------------------------

- Transformační parametry:

- ------------------------

- Rotace   : -107.2297

- Měřítko  : 2.994921982502  (199492.2 mm/100m)

- Souřadnice těžiště:

- Soustava              Y            X

- ------------------------------------

- I.           563668.230  1054699.300

- II.             931.315     5544.581

- ------------------------------------

- Souřadnicové opravy na identických bodech:

- Bod           vY           vX   m0 Red.

- ------------------------------------------------

- 000925060180        0.000        0.000

- 000925060370        0.000        0.000

- ------------------------------------------------

- SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.000   mX: 0.000

- Transformované body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 602.1   562024.448  1054679.741     1000.000     5000.000

- 603.1   565000.078  1054340.357     1000.000     6000.000

- [67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

- ===========================

- Identické body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 000925060370   563412.450  1053214.250     1433.655     5515.917

- 000925060540   563074.440  1056161.750      468.621     5292.263

- ----------------------------------------------------------------

- Transformační parametry:

- ------------------------

- Rotace   : -107.2294

- Měřítko  : 2.994934711297  (199493.5 mm/100m)

- Souřadnice těžiště:

- Soustava              Y            X

- ------------------------------------

- I.           563243.445  1054688.000

- II.             951.138     5404.090

- ------------------------------------

- Souřadnicové opravy na identických bodech:

- Bod           vY           vX   m0 Red.

- ------------------------------------------------

- 000925060370        0.000        0.000

- 000925060540        0.000        0.000

- ------------------------------------------------

- SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.000   mX: 0.000

- Transformované body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 602.2   562024.434  1054679.741     1000.000     5000.000

- 603.2   565000.079  1054340.369     1000.000     6000.000

- [67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

- ===========================

- Identické body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 000925060180   563924.010  1056184.350      428.975     5573.245

- 000925060540   563074.440  1056161.750      468.621     5292.263

- ----------------------------------------------------------------

- Transformační parametry:

- ------------------------

- Rotace   : -107.2306

- Měřítko  : 2.994978035252  (199497.8 mm/100m)

- Souřadnice těžiště:

- Soustava              Y            X

- ------------------------------------

- I.           563499.225  1056173.050

- II.             448.798     5432.754

- ------------------------------------

- Souřadnicové opravy na identických bodech:

- Bod           vY           vX   m0 Red.

- ------------------------------------------------

- 000925060180        0.000        0.000

- 000925060540        0.000        0.000

- ------------------------------------------------

- SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.000   mX: 0.000

- Transformované body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 602.3   562024.392  1054679.738     1000.000     5000.000

- 603.3   565000.074  1054340.308     1000.000     6000.000

- [50] SMĚRNÍK A DÉLKA

- ====================

- Bod            Y            X         Z

- ------------------------------------------------

- 602   562024.426  1054679.740

- 603   565000.077  1054340.345

- ------------------------------------------------

- Směrník: 107.2299g   Délka: 2994.944m

- [0] ORTOGONÁLNÍ METODA

- ======================

- Identické body:

- Bod            Y            X      Kolmice    Staničení

- ----------------------------------------------------------------

- 141000000572   552617.630  1039543.430      -13.560        2.510

- 141000000566   552643.000  1039513.280       -2.680       40.330

- ----------------------------------------------------------------

- Transformační parametry:

- ------------------------

- Měřítko  : 1.001268818589  (126.9 mm/100m)

- Test měřické přímky:

- --------------------

- Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: -0.050, Mezní hodnota: 0.175

- Délka          [m]: Skutečná hodnota: 39.354, Mezní hodnota: 2000.000

- Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- Vypočtené body:

- Bod            Y            X      Kolmice    Staničení

- ----------------------------------------------------------------

- 1   552600.973  1039516.998       17.630        3.410

- 2   552613.946  1039527.235        1.920        8.470

- 3   552628.894  1039508.290        9.310       31.410

- [4] KONSTRUKČNÍ OMĚRNÉ

- ======================

- Uzávěr obrazce: 0.036m (0.020m/-0.030m)

- Identické body:

- Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

- ----------------------------------------------------------------

- 1   552600.973  1039516.998        0.000        0.000

- 2   552613.946  1039527.235        0.000       16.490

- 3   552628.894  1039508.290       24.130       16.490

- ----------------------------------------------------------------

- Transformační parametry:

- ------------------------

- Měřítko  : 1.000733459660  (73.3 mm/100m)

- Souřadnicové opravy na identických bodech:

- Bod           vY           vX   m0 Red.

- ------------------------------------------------

- 1       -0.009       -0.007

- 2        0.014        0.001

- 3       -0.005        0.006

- ------------------------------------------------

- SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.012   mX: 0.007

- Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0.014

- Test konstrukčních oměrných:

- ----------------------------

- Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.026, Mezní hodnota: 0.149

- Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- Test konstrukčních oměrných:

- ----------------------------

- Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.017, Mezní hodnota: 0.159

- Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- Test konstrukčních oměrných:

- ----------------------------

- Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.028, Mezní hodnota: 0.165

- Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

- Uzávěr obrazce: 0.036m (0.020m/-0.030m)

- Vypočtené body:

- Bod            Y            X    Oměrná

- ------------------------------------------------

- 4   552615.940  1039498.067     16.51

- [95] VÝPOČET VÝMĚR

- ==================

- Parcela:

- ---------

- Bod            Y            X    Oměrná

- ------------------------------------------------

- 141000000001   552600.973  1039516.998

- 141000000002   552613.946  1039527.235    16.526

- 141000000003   552628.894  1039508.290    24.132

- 141000000004   552615.940  1039498.067    16.502

- 141000000001   552600.973  1039516.998    24.133

- ------------------------------------------------

- Výměra:     399 m2

- Obvod :   81.292 m

- [51] POLÁRNÍ VYTYČOVACÍ PRVKY

- =============================

- Měřítkový koeficient: 1.0000000000 (0.0 mm/100m)

- Stanovisko:

- Bod            Y            X

- --------------------------------------

- 141000000004   552615.940  1039498.067

- --------------------------------------

- Orientace:

- Bod            Y            X        Hz     Délka

- ----------------------------------------------------------

- 141000000001   552600.973  1039516.998    0.0000    24.133

- ----------------------------------------------------------

- Vytyčované body:

- Bod            Y            X        Hz     Délka

- ----------------------------------------------------------

- 141000000003   552628.894  1039508.290  100.0561    16.502