| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu GEODÉZIE 2 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 5 | název úlohy Polární metoda |  |  |  |  |
| školní rok 2005/06 | semestr 2 | studijní skupina 63 | zpracoval ##### ŠMEJKALOVÁ Pavla ŠPAKOVÁ Jana SETNIČKA Martin | datum 11.4. 2006 | klasifikace |

- ZADÁNÍ

Dané území (dětské hřiště před Arcibiskupským seminářem v Thákurově ulici) zaměřte polární metodou z přechodného stanoviska s orientacemi na podrobné body polohového pole 23, 1023, 2023, 24, 1024 (geodetické údaje má k dispozici vyučující). Souřadnice přechodného stanoviska (S-JTSK) vypočtěte pomocí lineární podobnostní transformace (viz [3], str. 82).

- Tvary objektů ověřujte metodou kontrolních oměrných.

- Body nepřístupné polárnímu měření doměřte pomocí polárních kolmic nebo metodou konstrukčních oměrných. (Dodržujte předepsané podmínky využití těchto metod.)

### Pomůcky

Budete potřebovat čtvrtku formátu min. A4 ke zhotovení náčrtu a Zápisník podrobného měření (viz [3]).

Obsah technické zprávy:

- zadání,

- seznam použitých pomůcek,

- povětrnostní podmínky, lokalita, datum měření,

- seznam členů měřické skupiny,

- použité metody a postupy (možno citovat skripta, uvést seznam literatury),

- použité vzorce pro výpočet souřadnic bodů z měřených veličin,

- zhodnocení dosažených výsledků,

- vypočtené a adjustované zápisníky,

- adjustovaný měřický náčrt dle [2], str. 38.

- Technická zpráva se odevzdává jedna za měřickou skupinu a je kolektivním dílem, tj. každý student svtrzuje svoji práci podpisem konkrétní části.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum měření: 5. 4. 2006

Datum výpočtu: 11. 4. 2006

Lokalita: dětské hřiště před Arcibiskupským seminářem v Thákurově ulici

Povětrnostní podmínky: Zataženo, větrno, 5°C

Měřická skupina: ŠMEJKALOVÁ Pavla, ŠPAKOVÁ Jana, SETNIČKA Martin

Použité pomůcky:

- Totální stanice Leica

- Stativ

- Odrazný hranol

- Pásmo

Seznam příloh:

- Zadání

- Měřický náčrt

- Zápisník měření (viz protokol – polární metoda dávkou)

- Protokol o výpočtu

- Seznam souřadnic

Pracovní postup:

# Měření:

- Centrace, horizontace stroje

- Zavedení atmosférických vlivů, vložení stanoviska

- Měření na orientace i podrobné body jako na podrobné body a jejich registrace

- Export zápisníku ze stroje

Výpočty:

- Editace zápisníku (Označení orientací)

- Výpočet souřadnic bodu 1024 ve vlastní souřadnicové soustavě (viz protokol)

- Transformace stanoviska 4001 (Identiké body 1023, 1024)

- Polární metoda dávkou (Stanovisko 4001, orientace 1023, 1024)

Výsledky: viz Seznam souřadnic

Závěr:

Výpočty byly provedeny v programu Groma v.8.0. Vykreslení náčrtu v programu MicroStation V8 2004. U všech výpočtů byly dodrženy mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí. Správnost dokazují také kontrolní oměrné. Oproti zadání bylo po dohodě s vrchním objednatelem (vyučující) provedeno připojení pouze na dva body bodového pole. Důvodem bylo chybné cílení na bod 2023.

- V Praze 11. 3. 2006	Měřická skupina

- MĚŘICKÝ NÁČRT

- PROTOKOL

- (program Groma v.8.0)

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU

=========================

Orientace osnovy na bodě 4001:

------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

4001     1000.000     5000.000

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

1023     1000.000     5034.750

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

1023  303.8049    0.0000    0.0000    34.750     0.000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       :  96.1951g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z           dH     Délka            Y            X         Z  Popis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1024  257.3972  101.8305                 96.221      935.907     5071.767

2023x  362.6122  101.0222                 32.826     1026.191     5019.789

[67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

===========================

Identické body:

Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

----------------------------------------------------------------

1023   744953.510  1041088.340     1000.000     5034.750

1024   744921.980  1041021.390      935.907     5071.767

----------------------------------------------------------------

Transformační parametry:

------------------------

Rotace   : 105.3229

Měřítko  : 0.999842312860  (-15.8 mm/100m)

Souřadnice těžiště:

Soustava              Y            X

------------------------------------

I.           744937.745  1041054.865

II.             967.954     5053.259

------------------------------------

Souřadnicové opravy na identických bodech:

Bod           vY           vX   m0 Red.

------------------------------------------------

1023        0.000        0.000

1024        0.000        0.000

------------------------------------------------

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.000   mX: 0.000

Transformované body:

Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

----------------------------------------------------------------

4001   744988.133  1041091.242     1000.000     5000.000

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU

=========================

Orientace osnovy na bodě 4001:

------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

4001   744988.133  1041091.242

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

1023   744953.510  1041088.340

1024   744921.980  1041021.390

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

1023  303.8049  294.6765    0.0001    34.750    -0.006

1024  257.3972  248.2690   -0.0001    96.221    -0.015

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 390.8717g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0001g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0001g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0001, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z           dH     Délka            Y            X         Z  Popis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  217.7365  103.5686                  4.098   744987.581  1041087.182

2  314.0301  102.5318                 11.509   744976.658  1041092.127

3  377.4554  100.8582                 13.426   744981.726  1041103.040

4  394.1348  100.7362                 10.202   744985.752  1041101.163

5   11.9758  100.5059                  8.642   744988.519  1041099.875

6   46.3724   99.9919                  8.089   744992.600  1041097.986

7   62.7084   99.5808                 19.427   745002.620  1041104.185

8   74.3049   99.6173                 18.864   745004.244  1041101.054

9   50.7142   99.7545                 20.630   745000.671  1041107.625

10  117.5885  100.7879                  9.629   744997.677  1041089.966

11  210.8491  102.1351                 20.816   744987.570  1041070.433

12  223.4351  102.4740                 23.232   744982.956  1041068.594

13  248.7276  103.0310                 20.530   744976.171  1041074.557

14  252.1980  102.7043                 22.634   744973.962  1041073.594

15  286.0602  102.3318                 27.084   744962.808  1041081.641

16  290.5690  102.3477                 27.518   744961.776  1041083.333

17  342.1628  102.2128                 19.069   744971.574  1041100.699

18  377.1787  101.0862                 22.438   744977.339  1041110.913

19    6.9670  100.6296                 17.164   744987.550  1041108.396

20   20.4500   99.8086                 18.322   744991.374  1041109.275

21   18.0972  100.5385                 16.545   744990.456  1041107.623

22  375.2725  100.7111                 17.965   744979.023  1041106.726

23  284.4184  102.5506                 22.136   744967.643  1041082.864

24  218.2109  102.2390                 16.919   744985.727  1041074.495

25   15.2719  100.9743                 19.986   744990.059  1041111.135

26   53.1853   99.4719                 21.758   745002.017  1041107.995

27   62.9367   99.3788                 22.353   745004.856  1041106.075

28   76.7892   99.4159                 19.586   745005.246  1041100.769

29   70.9016   98.8777                 18.443   745003.350  1041101.663

30   60.4319   98.8719                 19.248   745002.019  1041104.571

31  125.4644  100.5403                 11.602   744999.355  1041088.298

32  200.9085  102.2114                 20.753   744990.805  1041070.661

33  211.1104  102.1669                 23.624   744987.398  1041067.629

34  222.7787  102.6022                 24.001   744983.026  1041067.791

35  217.3599  102.5399                 21.126   744985.409  1041070.292

36  208.5844  102.1794                 20.265   744988.306  1041070.978

37  248.8655  103.1611                 23.847   744974.196  1041071.892

38  276.5716  102.8522                 28.783   744963.032  1041077.156

39  283.2787  102.6068                 29.835   744960.724  1041079.458

40  291.0110  102.7249                 28.586   744960.697  1041083.216

41  282.2782  102.6615                 26.651   744963.818  1041080.332

42  289.3554  102.4787                 26.072   744963.308  1041083.274

44  328.1207  102.3649                 21.590   744967.497  1041097.588

45  369.4448  101.1345                 24.394   744973.893  1041111.048

46  378.6326  100.8483                 25.078   744976.574  1041113.497

47  386.7230  100.6939                 24.001   744979.859  1041113.771

48  371.8994  101.2124                 22.255   744975.848  1041109.799

49  380.2446  101.0064                 21.728   744978.610  1041110.772

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ

====================

Bod            Y            X    Vzdál.    Oměrná    Rozdíl   Mez. r.

------------------------------------------------------------------------------

19   744987.550  1041108.396

4   744985.752  1041101.163     7.453     7.470    -0.017     0.298

3   744981.726  1041103.040     4.442     4.460    -0.018     0.283

2   744976.658  1041092.127    12.032    12.000     0.032     0.315

1   744987.581  1041087.182    11.990    12.000    -0.010     0.315

6   744992.600  1041097.986    11.913    11.900     0.013     0.315

5   744988.519  1041099.875     4.497     4.500    -0.003     0.283

21   744990.456  1041107.623     7.986     8.010    -0.024     0.300

------------------------------------------------------------------------------

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

#### SEZNAM SOUŘADNIC

Body dané:

Bod                            Y                           X

--------------------------------------------------------------------------------------------

1023                744953.510              1041088.340

1024                744921.980              1041021.390

Body určované:

Bod                            Y                           X

--------------------------------------------------------------------------------------------

4001                744988.133              1041091.242

1                744987.581              1041087.182

2                744976.658              1041092.127

3                744981.726              1041103.040

4                744985.752              1041101.163

5                744988.519              1041099.875

6                744992.600              1041097.986

7                745002.620              1041104.185

8                745004.244              1041101.054

9                745000.671              1041107.625

10                744997.677              1041089.966

11                744987.570              1041070.433

12                744982.956              1041068.594

13                744976.171              1041074.557

14                744973.962              1041073.594

15                744962.808              1041081.641

16                744961.776              1041083.333

17                744971.574              1041100.699

18                744977.339              1041110.913

19                744987.550              1041108.396

20                744991.374              1041109.275

21                744990.456              1041107.623

22                744979.023              1041106.726

23                744967.643              1041082.864

24                744985.727              1041074.495

25                744990.059              1041111.135

26                745002.017              1041107.995

27                745004.856              1041106.075

28                745005.246              1041100.769

29                745003.350              1041101.663

30                745002.019              1041104.571

31                744999.355              1041088.298

32                744990.805              1041070.661

33                744987.398              1041067.629

34                744983.026              1041067.791

35                744985.409              1041070.292

36                744988.306              1041070.978

37                744974.196              1041071.892

38                744963.032              1041077.156

39                744960.724              1041079.458

40                744960.697              1041083.216

41                744963.818              1041080.332

42                744963.308              1041083.274

44                744967.497              1041097.588

45                744973.893              1041111.048

46                744976.574              1041113.497

47                744979.859              1041113.771

48                744975.848              1041109.799

49                744978.610              1041110.772