- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 2

- Úloha č. 6: Výpočet polygonového pořadu na PC

- Zadání č. 5

Body PBPP 551 až 555 byly zaměřeny polygonovým pořadem. Určete souřadnice těchto bodů:

- Řešením oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu:

  - polygonový pořad začíná na daném bodě 517 s orientací na body 518 a 514 a končí na daném bodě 520 s orientací na bod 515.

- Výpočtem vetknutého polygonového pořadu:

  - zde neuvažujte orientace na bodech 517 a 520.

Seznam souřadnic je v souboru: ppxy.txt.

Osnova směrů:

| stanovisko | cíl | směr [g] |
| --- | --- | --- |
| 517 | 518 | 0,0000 |
|  | 551 | 326,3344 |
|  | 514 | 373,4591 |

Měřené vrcholové úhly a délky:

| stanovisko | úhel [g] | délka [m] |
| --- | --- | --- |
| 517 |  |  |
|  |  | 424,937 |
| 551 | 198,7999 |  |
|  |  | 432,584 |
| 552 | 196,3958 |  |
|  |  | 420,447 |
| 553 | 208,5568 |  |
|  |  | 425,873 |
| 554 | 200,0026 |  |
|  |  | 449,023 |
| 555 | 167,8369 |  |
|  |  | 540,xx2 |
| 520 | 252,5872 |  |

U délky 555-520 se místo xx doplní číslo

zadání (01 - 30).

- Dané body

- Bod              Y              X

- ------------------------------------------------

- 141000000514     666547.510    1117703.780

- 141000000515     667779.690    1115862.070

- 141000000517     668096.550    1119134.470

- 141000000518     667528.690    1118940.720

- 141000000520     668093.430    1116487.820

- ------------------------------------------------

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum výpočtu: 29. 3. 2006

Seznam příloh:

- Zadání

- Protokol o výpočtu

Struktura výpočtů:

1) Oboustranně orientovaný a připojený polygonový pořad:

- Počáteční bod: 517; orientace: 518 a 514

- Koncový bod: 520; orientace: 515

- Vypočtené body - viz výsledky

2) Vetknutý polygonový pořad:

- Viz 1). Pouze neuvažujeme orientace.

Výsledky:

- 1) Oboustranně orientovaný a připojený polygonový pořad:

- Bod            Y            X

- ------------------------------------------------

- 551   668060.525  1118711.041

- 552   668031.978  1118279.379

- 553   668028.012  1117858.930

- 554   667966.953  1117437.434

- 555   667902.551  1116993.031

- ------------------------------------------------

- 2) Vetknutý polygonový pořad:

- Bod            Y            X

- ------------------------------------------------

551   668060.506  1118711.042

552   668031.944  1118279.380

553   668027.969  1117858.930

554   667966.909  1117437.434

555   667902.511  1116993.029

- ------------------------------------------------

Závěr:

Výpočty byly provedeny v programu Groma v.8.0. U všech výpočtů byly dodrženy mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí. Výsledné souřadnice výcenásobně určených bodů jsou ponechány nevyrovnané pro srovnání metod. Za přesnější výsledek lze považovat souřadnice vypočítané oboustranně orientovaným a připojeným polygonovým pořadem, kde máme více vstupních informací - povádí se navíc úhlové vyrovnání.

- V Praze 8. 3. 2006	SETNIČKA Martin

- PROTOKOL

- (program Groma v.8.0)

IMPORT SOUŘADNIC

================

Název vstupního souboru  : G:\skola\gde2\gde2-u6\ppxy.txt

Název výstupního souboru : G:\skola\gde2\gde2-u6\ppxy.crd

STATISTIKA:

-----------

Počet chybných položek          :      0

Počet načtených bodů            :      5

Počet bodů s výškou / bez výšky :      0 / 5

Počet bodů s kódem / bez kódu   :      0 / 5

Číslo min / Číslo max           : 141000000514 / 141000000520

Y min / Y max                   :  666547.510 /  668096.550

X min / X max                   : 1115862.070 / 1119134.470

Kontrola duplicity - soubor G:\skola\gde2\gde2-u6\ppxy.crd

Počet duplicitních položek: 0

POLYGONOVÝ POŘAD

================

Orientace osnovy na bodě 141000000517:

--------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000518    0.0000  279.0675    0.0003

141000000514  373.4591  252.5272   -0.0003

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 279.0678g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0005g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0003g

Orientace osnovy na bodě 141000000520:

--------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

141000000515  252.5872  229.5871    0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 376.9999g

Naměřené hodnoty:

-----------------

Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu

Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz

--------------------------------------------------------------

279.0678

141000000517    0.0000  326.3344  326.3344    0.0008

205.4030   424.937   424.937   424.937     0.000

551    0.0000  198.7999  198.7999    0.0008

204.2037   432.584   432.584   432.584     0.000

552    0.0000  196.3958  196.3958    0.0008

200.6003   420.447   420.447   420.447     0.000

553    0.0000  208.5568  208.5568    0.0008

209.1579   425.873   425.873   425.873     0.000

554    0.0000  200.0026  200.0026    0.0008

209.1614   449.023   449.023   449.023     0.000

555    0.0000  167.8369  167.8369    0.0008

176.9991   540.052   540.052   540.052     0.000

141000000520    0.0000    0.0000    0.0000    0.0008

376.9999

Parametry polygonového pořadu:

------------------------------

Typ pořadu                         : Vetknutý, oboustranně orientovaný

Délka přadu                        : 2692.916m

Úhlová odchylka                    :   0.0057g

Odchylka Y/X                       :   -0.046m /   -0.131m

Polohová odchylka                  :    0.139m

Největší / nejmenší délka v pořadu :  540.052m/  420.447m

Poměr největší / nejmenší délka    : 1:1.28

Max. poměr sousedních délek        : 1:1.20

Nejmenší vrcholový úhel            : 167.8369g

Vypočtené body:

Bod             Y             X

----------------------------------------

551   668060.5245  1118711.0414

552   668031.9775  1118279.3787

553   668028.0123  1117858.9295

554   667966.9530  1117437.4344

555   667902.5508  1116993.0307

----------------------------------------

POLYGONOVÝ POŘAD

================

Naměřené hodnoty:

-----------------

Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu

Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz

--------------------------------------------------------------

141000000517

0.0000   424.937   424.937   424.937     0.000

551    0.0000  198.7999  198.7999

398.7999   432.584   432.584   432.584     0.000

552    0.0000  196.3958  196.3958

395.1957   420.447   420.447   420.447     0.000

553    0.0000  208.5568  208.5568

3.7525   425.873   425.873   425.873     0.000

554    0.0000  200.0026  200.0026

3.7551   449.023   449.023   449.023     0.000

555    0.0000  167.8369  167.8369

371.5920   540.052   540.052   540.052     0.000

141000000520

Identické body:

Bod          I. Y          I. X         II. Y         II. X

--------------------------------------------------------------------

141000000520   668093.4300  1116487.8200     -221.3650     2637.2399

141000000517   668096.5500  1119134.4700        0.0000        0.0000

--------------------------------------------------------------------

Transformační parametry:

------------------------

Rotace   : 194.5938

Měřítko  : 1.000052050031  (5.2 mm/100m)

Bod          I. Y          I. X         II. Y         II. X

--------------------------------------------------------------------

551   668060.5055  1118711.0423        0.0000      424.9370

552   668031.9442  1118279.3796       -8.1542      857.4441

553   668027.9688  1117858.9295      -39.8535     1276.6945

554   667966.9086  1117437.4341      -14.7653     1701.8279

555   667902.5111  1116993.0294       11.7050     2150.0700

--------------------------------------------------------------------

Parametry polygonového pořadu:

------------------------------

Typ pořadu                         : Vetknutý, bez orientace

Délka přadu                        : 2692.916m

Polohová odchylka                  :    0.138m

Největší / nejmenší délka v pořadu :  540.052m/  420.447m

Poměr největší / nejmenší délka    : 1:1.28

Max. poměr sousedních délek        : 1:1.20

Nejmenší vrcholový úhel            : 167.8369g

Vypočtené body:

Bod             Y             X

----------------------------------------

551   668060.5055  1118711.0423

552   668031.9442  1118279.3796

553   668027.9688  1117858.9295

554   667966.9086  1117437.4341

555   667902.5111  1116993.0294

----------------------------------------