| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu GEODÉZIE 2 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy | název úlohy Určení souřadnic bodu |  |  |  |  |
| školní rok 2005/06 | semestr 2 | studijní skupina 63 | zpracoval SETNIČKA Martin | datum 3.5. 2006 | klasifikace |

- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 2

- Semestrální úloha: Určení souřadnic bodu

- Zadání č. 65

Úkolem je určit souřadnice bodů M a N protínáním zpět. Pro jednotlivá zadání jsou dány délky S1M a S2N potřebné k vytyčení určovaných bodů M, N (obr. 1). Body 1, 2 jsou stabilizovány kovovými značkami na horní terase střechy Fakulty stavební (budova B). Vytyčení určovaných bodů M, N je třeba provádět pečlivě, obzvláště v příčném směru!

obr. 1

Na určovaných bodech zaměříte osnovu vodorovných směrů ve třech skupinách na okolní trigonometrické body. Geodetické údaje jsou ve skriptech [3] nebo v databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů http://dataz.cuzk.cz, TL 1425, popř. okolní. Počet směrů zvolte tak, aby body M, N byly určeny ze dvou vhodných kombinací (tj. min. 6 směrů + počátek pro dvojí nezávislé určení). Zápisníky měřených osnov směrů doplňte o výpočet řádkových směrodatných odchylek výsledných směrů (průměr ze tří skupin) a průměrné směrodatné odchylky pro stanovisko (kvadratický průměr z řádkových směrodatných odchylek). Řádkové směrodatné odchylky by neměly být vyšší než 1,5 mgon (v opačném případě je doporučeno přidat k osnově 4. skupinu).

Výsledné souřadnice určovaného bodu jsou dány aritmetickým průměrem ze dvou vhodných kombinací. Z rozborů přesnosti této úlohy vyplývá, že mezi vhodné (nikoli však nezávislé) kombinace patří [18, 42, 62], [19, 18, 42], [18, 270, 62].

Délku SMN vypočtenou z výsledných souřadnic bodů M, N porovnáte s délkou S' měřenou pásmem (OS = SMN - S'). Rozdíl OS musí splňovat OS < ΔS, kde ΔS je mezní odchylka ΔS = 0,10 m. Směrodatná odchylka polohová výsledných souřadnic nesmí překročit pro určovaný bod mezní odchylku 0,15 m. Vypočtené souřadnice (2 kombinace) si nechte zkontrolovat před odevzdáním technické zprávy u svého vyučujícího nebo v B 925.

Některé body technické zprávy (předpokládá se, že student již ví, co má technická zpráva obsahovat)

- porovnání dosažených odchylek s mezními,

- přehledné tabulky souřadnic jednotlivých kombinací,

- observační plán.

S1M = 8,40 m

S2N = 22,60 m

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum měření: 3. 5. 2006

Datum výpočtu: 3. 5. 2006

Přístroje a pomůcky: teodolit Zeiss 010B v.č. 101 258, stativ, pásmo, tužka

Počasí: Polojasno, až jasno, nárazový vítr, 20°C

Pracovní postup:

Měřická část:

- Vytyčení bodů M, N: Teodolitem v jedné poloze dalekohledu. Dočasná stabilizace fixem.

- Zaměření osnovy vodorovných směrů: Ve třech skupinách. Pro oba body totožné orientace. Počátkem je daný bod 42 (sv .Matěj)

Pozn. k observačnímu plánu: Vzhledem k měřítku jsou směry vyznačeny jako by byly body M a N totožné a stejně tak body 29 a 29.3.

3)	Změření vodorovné délky sMN: Dvojí určení pásmem s přesností na mm. Vzdálenost byla pro obojí určení stejná, a proto není zapsáno vyrovnání.

Výpočetní část:

Body M a N se určili pomocí dvou kombinací protínání zpět v programu Groma (viz Protokol - volné stanovisko). Kombinace mají jeden společný bod (18) z důvodu nedostatečného počtu vhodných směrů. Byly spočteny směrodatné odchylky (následující tabulka), které se porovnaly s dopustnými:

| Bod | # YM [m] | # XM [m] | YN [m] | XM [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. kombinace (body 18,19,72) | 744967,470 | 1040914,379 | 744956,414 | 1040904,458 |
| 2. kombinace (body 18,29,42) | 744967,509 | 1040914,373 | 744956,403 | 1040904,445 |
| Průměr | 744967,490 | 1040914,376 | 744956,409 | 1040904,452 |
| Směrodatná odchylka | 0,0195 | 0,0030 | 0,0055 | 0,0065 |
| Směrodatná odc. Polohová (OP) | 0,020 m |  | 0,009 m |  |

ΔP = 0,15 m		OP < ΔP

Délka vypočtená ze souřadnic (viz protokol) se porovnala s délkou měřenou pásmem:

| Délka vypočtená ze souřadnic | Délka měřená pásmem | Os |
| --- | --- | --- |
| 14,875 m | 14,879 m | -0,004 m |

ΔS = 0,10 m		OS < ΔS

Seznam příloh:

- Zadání

- Oservační plán

- Zápisníky měřených vodorovných směrů (2 strany)

- Protokol

- Seznam souřadnic

Závěr:

Výsledné souřadnice jsou umístěny v příloze seznam souřadnic.

Byly dodrženy všechny stanovené dopustné odchylky.

- V Praze 3. 5. 2006	SETNIČKA Martin

- zápisník 1

- zápisník 2

- PROTOKOL

- (program Groma v.8.0)

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  M1 (1. kombinace)

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

M1   744967.470  1040914.379

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě M18i29i42:

-----------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

M1   744967.470  1040914.379

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

72   740802.120  1043661.830

19   744233.460  1042459.180    348.41

18   745838.340  1042134.490

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

72  165.6299  337.1208    0.0000                                  0.0000

19  200.2706  371.7615    0.0000                                  0.0000 *

18  267.9734   39.4643    0.0000                                  0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 171.4909g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  M2 (2. kombinace)

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

M2   744967.509  1040914.373

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě M18i29i42:

-----------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

M2   744967.509  1040914.373

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

42   745528.160  1039747.320    312.37

29   741885.260  1044499.640

18   745838.340  1042134.490

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

42    0.0000  171.4894    0.0000                                  0.0000

29  183.3044  354.7938    0.0000                                  0.0000

18  267.9734   39.4628    0.0000                                  0.0000 *

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 171.4894g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  N1 (1. kombinace)

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

N1   744956.414  1040904.458

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě Ni18i19i72:

------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

N1   744956.414  1040904.458

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

72   740802.120  1043661.830

19   744233.460  1042459.180    348.41

18   745838.340  1042134.490

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

72  166.5208  337.3043    0.0000                                  0.0000

19  201.5069  372.2904    0.0000                                -63.6620 *

18  268.8169   39.6004    0.0000                                  0.0000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 170.7835g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[8] VOLNÉ STANOVISKO

====================

Volné stanovisko:  N2 (2. kombinace)

Výsledné souřadnice:

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

N2   744956.403  1040904.445

------------------------------------------------

Orientace osnovy na bodě Ni18i29i42:

------------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

N2   744956.403  1040904.445

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

42   745528.160  1039747.320    312.37

29   741885.260  1044499.640

18   745838.340  1042134.490

------------------------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

42    0.0000  170.7835    0.0000                                  0.0000

29  184.2108  354.9943    0.0000                                  0.0000

18  268.8169   39.6004    0.0000                                  0.0000 *

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 170.7835g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[50] SMĚRNÍK A DÉLKA

====================

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

N   744956.409  1040904.452

M   744967.490  1040914.376

------------------------------------------------

Směrník:  53.5031g   Délka:   14.875m

- SEZNAM SOUŘADNIC

Body dané:

#### ČB              Y              X         Poznámka

18     745838.340    1042134.490      sv. Norbert

19     744233.460    1042459.180      sv. Vít

29     741885.260    1044499.640      sv. Ludmila - jih

29.3     741886.690    1044484.200      sv. Ludmila - sever

42     745528.160    1039747.320      sv. Matěj

62     744353.250    1041630.010      Bohoslovecká kolej

72     740802.120    1043661.830      sv. Prokop

Body určované:

#### ČB              Y              X         Poznámka

M     744967.490    1040914.376

N     744956.409    1040904.452