## Sférická trigonometrie v kartografii a astronomii

Mgr. Hana Dvořáková, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová

2002

Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 2066.

## Základní pojmy sférické trigonometrie

Sférický úhel  – odchylka dvou rovin, ve kterých leží hlavní kružnice sféry. Na obr.1 je odchylka rovin UAT a UBT.

Sférický dvojúhelník - je část kulové plochy ohraničená dvěma hlavními polokružnicemi. Body T, U se nazývají vrcholy, polokružnice k1 a k2 jsou strany a úhel dvojúhelníku je sférický úhel , obr. 1.

Sférický trojúhelník – je menší část kulové plochy ohraničená oblouky tří hlavních kružnic.

- má tři strany AB = c, BC = a, CA = b, tři vrcholy A, B, C a tři úhly , , , obr. 2..

- strany a, b, c sférického trojúhelníku  ABC jsou velikosti úhlů BSC, ASC, ASB v míře stupňové nebo obloukové. Úhly , ,  sférického trojúhelníku ABC jsou sférické úhly, které svírají příslušné oblouky hlavních kružnic AB, AC; BC, BA; CA, CB. Úhly také vyjadřujeme v míře stupňové nebo obloukové.

| Obr.1 | Obr. 2 |
| --- | --- |

## Vlastnosti sférického trojúhelníku

- Součet libovolných dvou stran je větší než strana třetí.

- Součet všech stran je menší než 360, tj. a + b + c  360.

- Součet všech úhlů je větší než 180 a menší než 540, tj. 180  +  +   540.

- Rozdíl mezi součtem všech úhlů sférického trojúhelníku a úhlem přímým se nazývá „exces“ sférického trojúhelníku (nadbytek), značí se , tj.     +  +  180.

- Proti stejným stranám leží stejné úhly, proti větší straně leží větší úhel.

## Určení sférického trojúhelníku

Pro sférický trojúhelník ABC platí následující věty:

Sinová věta (SV):		sin:sin:sin = sina:sinb:sinc

1. kosinová věta (1KV):	cosa = cosb cosc + sinb sinc cos	(CZ)

2. kosinová věta (2KV):	cos = -cos cos + sin sin cosa	(CZ)

1. sinuskosinová věta (1SKV):	sina cos = cosb sinc – sinb cosc cos 	(CZ)

2. sinuskosinová věta (2SKV):	sin cosb = cos sin + sin cos cos a	(CZ)

Neperovy vzorce (NV): 	tga+b2=cos[(α−β)2]cos[(α+β)2]tgc2	(CZ)

tgα+β2=cos[(a−b)2]cos[(a+b)2]cotgγ2	(CZ)

| Dané prvky |  | Možný postup řešení | Počet řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| a, b, c | (SSS) | 1KV; 1KV nebo 1SKV | 1 |
| dvě strany a úhel jimi sevřený | (SUS) | 1KV; 1KV nebo 1SKV | 1 |
| strana a úhly k ní přilehlé | (USU) | 2KV; 2KV nebo 2SKV | 1 |
| , ,  | (UUU) | 2KV; 2KV nebo 2SKV | 1 |
| dvě strany a úhel proti jedné z nich | (SsU) | SV; NV | 0, 1 nebo 2 |
| dva úhly a strana proti jednomu z nich | (UuS) | SV; NV | 0, 1 nebo 2 |

# Matematická kartografie

## Základní pojmy

Ortodroma – část oblouku hlavní kružnice na sféře.

Azimut A ortodromy v bodě X – je úhel, který v bodě X svírá oblouk orientované ortodromy s poledníkem. Měří se od severního směru ve smyslu pohybu hodinových ručiček, A∈<0°,360°>.

Sférická vzdálenost dvou bodů A, B na sféře - je délka menšího z oblouků ortodromy procházejících body A, B. Sférická vzdálenost f je menší než délka oblouku jiné kružnice na sféře omezeného body A, B.

Je-li r poloměr sféry na obr. 1, potom přímou vzdálenost d bodů A, B vyjádříme z pravoúhlého trojúhelníku AQS a sférickou vzdálenost f z kruhové výseče ABS na obr. 3 takto:

| Obr. 3 | sinα2=d2r, tj. d=2rsinα2 a f=r.arcα. |
| --- | --- |

## Sférický trojúhelník užívaný pro určení ortodromy

| Obr.4 | Přepokládejme, že jsou dána dvě místa M, N na Zemi svými zeměpisnými souřadnicemi M=(1,1), N=(2, 2). Pro určení úhlu  ortodromy mezi body M, N a azimutů AM, AN této ortodromy v bodech M, N je možno využít vztahů ve sférickém trojúhelníku PSMN. Z obr. 4 je patrné, že trojúhelník PSMN je jednoznačně určený dvěma stranami R-1, R-2 a úhlem jimi sevřeným =2-1 (SUS). |
| --- | --- |

# Astronomické souřadnice a jejich transformace

## Základní pojmy

Nebeská sféra - myšlená sféra nekonečného poloměru, v jejímž středu je Země a na kterou ze středu Země promítáme polohu nebeských těles.

Světové póly PS, PJ -	průsečíky zemské osy s nebeskou sférou.

Světový rovník - hlavní kružnice, která je průnikem roviny zemského rovníku s nebeskou sférou.

Deklinační polokružnice - nebeský poledník. Hlavní polokružnice, která spojuje světové póly a je kolmá na rovinu světového rovníku.

Ekliptika - středový průmět oběžné dráhy Země okolo Slunce na nebeskou sféru. Svírá se světovým rovníkem úhel 23,5.

Póly ekliptiky Pe, Pe’ - průsečíky přímky procházející středem nebeské sféry kolmo k ekliptice.

Úhlová vzdálenost tělesa od roviny hlavní kružnice - úhel, který svírá směr od Země k tělesu s danou rovinou hlavní kružnice. Měří se po hlavní kružnici nebeské sféry ležící v rovině kolmé na rovinu danou.

Obzorník - hlavní kružnice, ve které nebeskou sféru protíná rovina kolmá na směr tíže.

Zenit Z, nadir N - průsečíky nebeské sféry s přímkou směru tíže procházející středem nebeské sféry.

Poledník - hlavní polokružnice, která spojuje zenit a nadir a je kolmá na obzorníkovou rovinu.

## Astronomické souřadnice

Astronomické souřadnice určují polohu těles na nebeské sféře dvěma sférickými souřadnicemi obdobně, jako se určuje poloha místa na zeměkouli zeměpisnou délkou a šířkou. V astronomii se používá několik souřadných systémů.

- Obzorníkové souřadnice: a, h nebo z [] ( obr. 5)

Soustava obzorníkových souřadnic tvoří síť pevně spojenou s obzorníkem. Závisí na směru tíže v pozorovacím místě O (do bodu O umisťujeme celou Zemi). Základními rovinami jsou rovina obzorníku a rovina místního poledníku určeného jižním bodem J na obzorníku. Souřadnice se nazývají azimut a výška tělesa nad obzorem, případně zenitová vzdálenost.

Azimut a je úhel, který svírá poledník procházející tělesem H s místním poledníkem. Počítá se od jižního bodu J (a=0) přes západ Z (a=90), sever S (a=180) na východ V (a=270).

Výška h udává úhlovou vzdálenost tělesa H od obzorníku. Nabývá hodnot od -90 (nadir) do 90 (zenit).

Zenitová vzdálenost z je doplněk výšky h do 90.

| Obr. 5 | Obr. 6 |
| --- | --- |

- Rovníkové souřadnice (místní): t[h], [] (obr. 6)

Soustava rovníkových souřadnic tvoří síť pevně spojenou se světovým rovníkem. Základními rovinami jsou rovina světového rovníku a rovina místního nebeského poledníku, která prochází jižním bodem J. Souřadnice se nazývají hodinový úhel a deklinace.

Hodinový úhel t je úhel, který svírá deklinační polokružnice procházející tělesem H s místním nebeským poledníkem. Měří se ve směru denního pohybu oblohy a vyjadřuje se v časové míře nebo ve stupních, přičemž platí 1h = 15.

Deklinace  udává úhlovou vzdálenost tělesa H od roviny světového rovníku. Počítá se od -90 (PJ) do 90 (PS).

- Rovníkové souřadnice (světové): h,   (obr. 6)

Základními rovinami jsou rovina světového rovníku a rovina koluru rovnodennosti. Kolur rovnodennosti je deklinační kružnice, procházející body rovnodennosti, tj. jarním  a podzimním  bodem. Souřadnice se nazývají rektascenze a deklinace.

Rektascenze  je úhel, který svírá deklinační polokružnice tělesa H s polokružnicí koluru rovnodennosti, která prochází jarním bodem . Měří se proti směru denního pohybu oblohy a vyjadřuje se nejčastěji v časové míře (od 0h do 24h) nebo ve stupních (od 0 do 360).

Deklinace  je definována v odstavci 2a.

- Ekliptikální souřadnice: ,   (obr. 7)

Soustava ekliptikálních souřadnic tvoří síť pevně spojenou s ekliptikou. Základními rovinami jsou rovina ekliptiky a rovina procházející póly ekliptiky Pe, Pe´ a jarním bodem . Souřadnice se nazývají astronomická délka a astronomická šířka.

| Obr. 7 | Astronomická délka  je úhel, který svírá polokružnice procházející Pe, Pe´ a tělesem H s polokružnicí procházející Pe, Pe´ a jarním bodem . Měří se proti směru denního pohybu oblohy ve stupních (0-360). Astronomická šířka  udává úhlovou vzdálenost tělesa H od roviny ekliptiky. Počítá se od -90 (Pe´) do 90 (Pe). |
| --- | --- |

## Sférické trojúhelníky užívané pro transformace astronomických souřadnic

### Obzorníkové a místní rovníkové souřadnice

Přepokládejme, že těleso H, jehož souřadnice obzorníkové jsou a, h a místní rovníkové jsou t, je pozorováno z místa na Zemi, které má zeměpisné souřadnice (). Pro transformaci souřadnic je možno využít vztahů ve sférickém trojúhelníku PSZH. Z obr. 8 je patrné, že trojúhelník PSZH je jednoznačně určený jak v případě známých a, h (SUS), tak v případě známých  t, SUS).

| 0°≤t,a≤180° | 180°<t,a<360° |
| --- | --- |
| Obr. 8 |  |

### Ekliptikální a světové rovníkové souřadnice

| Obr. 9 | Přepokládejme, že ekliptikální souřadnice tělesa H jsou  a světové rovníkové souřadnice H jsou Pro transformaci souřadnic je možno využít vztahů ve sférickém trojúhelníku PSPeH. Z obr. 9 je patrné, že trojúhelník PSPeH je jednoznačně určený jak v případě známých  (SUS), tak v případě známých SUS). |
| --- | --- |

## Použitá a k dalšímu studiu doporučená literatura:

[1]	Pyšek, J.: Kartografie, kartometrie a matematická geografie v příkladech, ZČU v Plzni, 2000

[2]	Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT Praha, 1992 (skriptum)

[3] 	Rektorys, K.: Přehled užité matematiky I., Prometheus, Praha, 2000

[4]	Burešová, J., Vospěl, Z.: Sférická trigonometrie, Doplňkové skriptum, ČVUT Praha, 1989

[5]	http://www.seds.org/~spider/spider/ScholarX/coords.html

[6]	http://star-www.st-and.ac.uk/~fv/webnotes/