TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úkol:

Vytyčení objektu

Zadání:

Vytyčte půdorys stavebního objektu, který je znázorněn na vytyčovacím náčrtu. Souřadnice jsou vypočítány podle projektu v pomocné souřadnicové soustavě s danými body A, B. Vytyčení je provedeno polární metodou z přechodného stanoviska. Nezávislou kontrolou vytyčení je kontrola délek mezi vytyčenými body (oměrné míry a úhlopříčky). Vytyčené body zaměřte polární metodou (přesněji).

Měřická skupina:

Luboš Jakub

Luboš Šalda

Petra Junová

Marie Rajdlová

Lenka Matoušová

Alena Zavřelová

Podmínky měření:

polojasno, 15°C, mírný vítr

Lokalita:

Louka za střediskem Krupá, Staré Město pod Králickým Sněžníkem

Použité pomůcky:

- teodolit THEO O20

- měřické hřeby

- výtyčky

- pásmo

- stativ

- PC, program Groma v.8.0

- olovnice

- tužka, papír, desky

- kalkulačka

- elektronický dálkoměr Leica TC403

Postup měření:

- Výpočet vytyčovacích prvků v pomocné souřadnicové soustavě

- V bodě 1 byl zvolen počátek pomocné souřadnicové soustavy, kladná osa x se zvolila rovnoběžně s přímkou procházející body A a B. V tomto souřadnicovém systému se vypočetly souřadnice bodů 1 až 1O. Výpočet byl proveden v programu GROMA v. 8.0 pomocí daných pravoúhlých souřadnic.

- Byl proveden výpočet polárních vytyčovacích prvků pro body 2 – 10.

- Vytyčení počátku pomocné souřadnicové soustavy

- Pomocí pásma a kolmice (Pythagorova věta) byl vytyčen bod 1 a výtyčkou byl zajištěn směr osy x

- Vytyčení lomových bodů objektu

- Na bodě 1 byl teodolit zcentrován a zhorizontován.

- Pomocí repetiční svory bylo nastaveno počáteční čtení (O gon ve směru kladné osy x)

- Body 2 – 10 byly vytyčeny pomocí teodolitu a pásma. Jejich stabilizace a signalizace byla provedena pomocí měřických hřebů.

- Kontrola vytyčení

- Mezi vytyčenými body byly pásmem změřeny oměrné míry a úhlopříčky.

- Naměřené délky byly porovnány s délkami danými projektem.

- Zaměření vytyčeného objektu

- Pomocí elektronického dálkoměru byly zaměřeny vytyčené body

Polární vytyčovací prvky:

| STANOVISKO | BOD | Vodorovný úhel [gon] | Vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 284, 46 | 9, 60 |
|  | 3 | 313, 98 | 10, 73 |
|  | 4 | 321, 90 | 8, 65 |
|  | 5 | 350, 06 | 13, 99 |
|  | 6 | 384, 46 | 12, 00 |
|  | 7 | 355, 24 | 18, 96 |
|  | 8 | 361, 71 | 24, 02 |
|  | 9 | 397, 84 | 23, 01 |
|  | 10 | 1, 98 | 17, 67 |

Kontrolní oměrné

| BODY | VZDÁLENOST – daná | VZDÁLENOST - měřená | ODCHYLKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 9, 60 | 9, 60 | 0, 00 |
| 2 - 3 | 4, 80 | 4, 80 | 0, 00 |
| 3 - 4 | 2, 40 | 2, 40 | 0, 00 |
| 4 - 5 | 7, 20 | 7, 21 | - 0, 01 |
| 5 - 6 | 7, 2O | 7, 20 | 0, 00 |
| 6 - 1 | 12, 00 | 12, 01 | - 0, 01 |
| 1 - 3 | 10, 73 | 10, 72 | 0, 01 |
| 1 - 4 | 8, 65 | 8, 65 | 0, 00 |
| 1 - 5 | 13, 99 | 13, 99 | 0, 00 |
| 2 - 4 | 5, 37 | 5, 37 | 0, 00 |
| 2 - 6 | 15, 37 | 15, 37 | 0, 00 |
| 5 - 7 | 5, 14 | 5, 15 | - 0, 01 |
| 6 – 10 | 6, 93 | 6, 93 | 0, 00 |
| 7 - 8 | 5, 50 | 5, 51 | - 0, 01 |
| 8 - 9 | 13, 20 | 13, 19 | 0, 01 |
| 9 - 10 | 5, 50 | 5, 51 | - 0, 01 |
| 10 - 7 | 13, 20 | 13, 19 | 0, 01 |
| 4 - 6 | 10, 18 | 10, 18 | 0, 00 |
| 7 - 9 | 14, 30 | 14, 31 | - 0, 01 |
| 8 - 10 | 14, 30 | 14, 31 | - 0, 01 |

Porovnání směrníku a délek

| BOD | Vodorovný úhel [gon] |  |  | Vzdálenost [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projekt | změřeno | odchylka | projekt | změřeno | odchylka |
| 2 | 284, 46 | 284, 481 | - 0, 021 | 9, 60 | 9, 592 | 0, 008 |
| 3 | 313, 98 | 314, 023 | - 0, 043 | 10, 73 | 10, 724 | 0, 006 |
| 4 | 321, 90 | 321, 891 | 0, 009 | 8, 65 | 8, 647 | 0, 003 |
| 5 | 350, 06 | 350, 053 | 0, 007 | 13, 99 | 14, 001 | - 0, 011 |
| 6 | 384, 46 | 384, 435 | 0, 025 | 12, 00 | 12, 017 | - 0, 017 |
| 7 | 355, 24 | 355, 235 | 0, 005 | 18, 96 | 18, 993 | - 0, 033 |
| 8 | 361, 71 | 361, 724 | - 0, 014 | 24, 02 | 24, 049 | - 0,029 |
| 9 | 397, 84 | 397, 850 | - 0, 010 | 23, 01 | 23, 042 | - 0, 032 |
| 10 | 1, 98 | 1, 978 | 0, 002 | 17, 67 | 17, 686 | - 0, 016 |

Porovnání souřadnic bodů

| BOD | y´ [m] | x´ [m] | y´ [m] | x´ [m] | Δ y´ [m] | Δ x´ [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vypočtené z projektu |  | Vypočtené z kontrolního měření |  | odchylky |  |  |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |  | 0, 00 |
| 2 | - 9, 32 | - 2, 32 | - 9, 31 | - 2, 32 | - 0, 01 |  | 0, 00 |
| 3 | - 10, 48 | 2, 34 | - 10, 46 | 2, 34 | - 0, 02 |  | 0, 00 |
| 4 | - 8, 15 | 2, 92 | - 8, 14 | 2, 92 | - 0, 01 |  | 0, 00 |
| 5 | - 9, 89 | 9, 90 | - 9, 89 | 9, 91 | 0, 00 |  | - 0, 01 |
| 6 | - 2, 90 | 11, 64 | - 2, 91 | 11, 66 | 0, 01 |  | - 0, 02 |
| 7 | - 12, 26 | 14, 47 | - 12, 28 | 14, 49 | 0, 02 |  | - 0, 02 |
| 8 | - 13, 59 | 19, 80 | - 13, 60 | 19, 83 | 0, 01 |  | - 0, 03 |
| 9 | - 0, 78 | 22, 99 | - 0, 78 | 23, 02 | 0, 00 |  | - 0, 03 |
| 10 | 0, 55 | 17, 66 | 0, 55 | 17, 68 | 0, 00 |  | - 0, 02 |

Závěr:

Úkolem bylo vytyčení půdorysu stavebního objektu. Měření bylo provedeno za standardních podmínek a požadovaná přesnost byla dodržena. Výpočty jsou uvedeny v přiloženém protokolu z programu Groma. Dále je přiložen vytyčovací náčrt.

Použitá literatura:

Ing. Pavla Vobořilová, Dr. Ing. Zdeněk Skořepa: Geodézie 1, 2, Návody na cvičení

Přílohy:

- protokol

- vytyčovací náčrt

Ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem

19. 4. 2006

[4] KONSTRUKČNÍ OMĚRNÉ

Identické body:

Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

6       -2.900       11.644        0.000        0.000

1        0.000        0.000        0.000       12.000

----------------------------------------------------------------

Transformační parametry:

Měřítko  : 0.999974777460  (-2.5 mm/100m)

Souřadnicové opravy na identických bodech:

Bod           vY           vX   m0 Red.

6        0.000        0.000

1        0.000        0.000

------------------------------------------------

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.000   mX: 0.000

Test konstrukčních oměrných:

Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.000, Mezní hodnota: 0.142

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Test konstrukčních oměrných:

Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.000, Mezní hodnota: 0.142

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Uzávěr obrazce: 0.000m (0.000m/0.000m)

Vypočtené body:

Bod            Y            X    Oměrná

6       -2.900       11.644

1        0.000        0.000     12.00

2       -9.315       -2.320      9.60

3      -10.475        2.338      4.80

4       -8.146        2.918      2.40

5       -9.886        9.904     -7.20

6       -2.900       11.644      7.20

[0] ORTOGONÁLNÍ METODA

Identické body:

Bod            Y            X      Kolmice    Staničení

6       -2.900       11.644        0.000        0.000

5       -9.886        9.904        0.000        7.199

Transformační parametry:

Měřítko  : 1.000059765972  (6.0 mm/100m)

Test měřické přímky:

--------------------

Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.000, Mezní hodnota: 0.132

Délka          [m]: Skutečná hodnota: 7.199, Mezní hodnota: 2000.000

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Vypočtené body:

Bod            Y            X      Kolmice    Staničení

7      -12.260       14.466        5.000        8.400

10        0.549       17.656        5.000       -4.800

9       -0.780       22.993       10.500       -4.800

8      -13.589       19.803       10.500        8.400

[51] POLÁRNÍ VYTYČOVACÍ PRVKY

Měřítkový koeficient: 1.0000000000 (0.0 mm/100m)

Stanovisko:

Bod            Y            X

1        0.000        0.000

Orientace:

Bod            Y            X        Hz     Délka

Vytyčované body:

Bod            Y            X        Hz     Délka

2       -9.315       -2.320  284.4605     9.600

3      -10.475        2.338  313.9801    10.733

4       -8.146        2.918  321.8980     8.653

5       -9.886        9.904  350.0579    13.994

6       -2.900       11.644  384.4608    12.000

7      -12.260       14.466  355.2429    18.962

8      -13.589       19.803  361.7130    24.017

9       -0.780       22.993  397.8412    23.006

10        0.549       17.656    1.9789    17.665

[1] POLÁRNÍ METODA

Orientace osnovy na bodě 1:

Bod           Y           X         Z

1        0.00        0.00

Orientace:

Bod           Y           X         Z

0.00

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

V    0.0000    0.0000    0.0000    30.000     0.000

Orientační posun       :   0.0000g

Test polární metody:

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Bod        Hz     Délka       Y           X         Z

1  284.4810     9.592       -9.31       -2.32

2  284.4810     9.592       -9.31       -2.32

3  314.0230    10.724      -10.46        2.34

4  321.8910     8.647       -8.14        2.92

5  350.0530    14.001       -9.89        9.91

6  384.4350    12.017       -2.91       11.66

7  355.2350    18.993      -12.28       14.49

8  361.7240    24.049      -13.60       19.83

9  397.8500    23.042       -0.78       23.03

10  1.9780     17.686        0.55       17.68