| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu GEODÉZIE 3 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 3 | název úlohy Srovnávací rovina |  |  |  |  |
| školní rok 2006/07 | semestr 3 | studijní skupina 62 | zpracoval SETNIČKA Martin (Paštiková, Hořejší) | datum 27.10. 2006 | klasifikace |

- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 3

Úloha č. 3: Srovnávací rovina

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřická skupina: Setnička, Hořejší, Paštiková

Datum měření: 25. 10. 2006

Datum výpočtu: 27. 10. 2006 (oprava 16. 12. 2006)

Přístroje a pomůcky: el. teodolit Leica, stativ, odrazný hranol

Počasí: Jasno, 12°C

PRACOVNÍ POSTUP:

Měřická část:

1) Nastavení stroje a redukcí dálkoměru.

2) Připojení na bodové pole měřením v obou polohách dalekohledu na body 4001 a 4002.

3) Zaměření podrobných bodů v jedné poloze dalekohledu. Volba bodů: Čtvercová síť.

Měření se zapisovalo do zápisníku podrobného měření (Hz, D, Δh). Výška cíle byla vždy 1,60 m.

4) Výpočet volného stanoviska a kontrolní zaměření jednoho bodu všemi měřickými skupinami.

Výpočetní část:

1) Zpracování zápisníku.

2) Výpočet volného stanoviska vetknutým polygonovým pořadem.

3) Výpočet nadmořských výšek podrobných bodů polární metodou dávkou. (Nutné předem nastavit výšku cíle na 0 m a dle toho zároveň provést korekci převýšení: Δh' = Δh - vC)

4) Rozdělení výměry na trojuhelníky (viz "Měřický náčrt")

5) Výpočet kubatury území se srovnávací rovinou:

z=ΣHin;	Hi ... nadmořské výšky jednotlivých podrobných bodů;	n ... počet bodů (44)

6) Oprava srovnávací roviny o redukci:

δA=VP;	∑ V ... kubatura vzhledem ke zvolené srovnávací rovině;	∑ P ... výměra území

7) Další redukce srovnávací roviny se již neprováděla, protože byla menší než 1 mm.

8) Výpočet pracovních výšek: hi = z – Hi

9) Určení hran trojůhelníků (z náčrtu s pracovními výškami), přes které povede nulová čára a výpočet bodů nulové čáry funkcí v Matlabu dle vzorců pro bod M nulové čáry mezi body i a j sítě:

si,M=sijΔvijΔvi,M;	YM=Yi+si,MsijΔYi,j;		XM=Xi+si,MsijΔXi,j

10) Výpočet kubatury násypové a výkopové části vzhledem k vyrovnané srovnávací rovině (z).

Seznam příloh:

- Měřický náčrt

- Zápisník podrobného měření

- Protokol o výpočtu

- Seznam souřadnic

Výsledky:

Nadmořská výška srovnávací roviny: 209,922 m

Násypová část: 1392,2 m3   (Výměra 1818 m2)

Výkopová část: 1391,7 m3   (Výměra 1896 m2)  Jana 1415,4 m3

Kubatura pro danou srovnávací rovinu: 0,5 m3

Závěr:

Výsledné souřadnice jsou přehledně umístěny v příloze "Seznam souřadnic".

Rozdíl výkop / násyp je 0,5 m z důvodu: Není možná korekce srovnávací roviny s přesností "mm".

- V Praze 27. 10. 2006 (oprava 16. 12. 2006)	SETNIČKA Martin

Měřický náčrt

Plocha: 3714 m2

Obvod: 335,24 m

Nulová čára

S

1:560

- PROTOKOL

- (program Groma v.8.0)

VÝPOČET OPRAVENÝCH SMĚRŮ Z MĚŘENÍ V I. A II. POLOZE

===================================================

?: Podezřelé měření:

oprava kolimační chyby >   0.0100g,

oprava délky           >    0.100m

x: Chybné měření:

oprava kolimační chyby >   0.0500g,

oprava délky           >    0.200m

Stanovisko: 5001

----------------

Cíl      Hz I     Hz II       Z I      Z II       D I      D II        Hz         Z     Délka

Kol     V Kol     Index   V Index       V D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4001    0.0000  199.9940  100.0000  300.0000    77.266    77.244  399.9970  100.0000    77.255

-0.0030   -0.0030    0.0000   -0.0116    -0.011

4002  209.4835    9.4865  100.0000  300.0000    69.690    69.702  209.4850  100.0000    69.696

0.0015    0.0015    0.0000   -0.0116     0.006

STATISTIKA:

===========

Vodorovné směry:

----------------

Počet vyhovujících směrů            : 2

Počet podezřelých směrů             : 0

Počet chybných směrů                : 0

Odhad kolimační chyby               :  -0.0008g

Nastavená kolimační chyba           :   0.0000g

Oprava kolimační chyby              :  -0.0008g

Délky:

------

Počet opravených délek              : 2

Počet podezřelých délek             : 0

Počet chybných délek                : 0

POLYGONOVÝ POŘAD

================

Naměřené hodnoty:

-----------------

Bod   S zpět  S vpřed     Úhel   V úhlu

Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz

-------------------------------------------------------------

4001

0.000              77.255    77.255

5001  399.997  209.485  209.488

9.488    69.696              69.696

4002

Identické body:

Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

----------------------------------------------------------------

4002   744430.113  1040754.083       10.349      146.178

4001   744575.870  1040739.368        0.000        0.000

----------------------------------------------------------------

Transformační parametry:

------------------------

Rotace   : 98.094

Měřítko  : 0.999683644957  (-31.6 mm/100m)

Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X

----------------------------------------------------------------

5001   744498.674  1040741.680        0.000       77.255

----------------------------------------------------------------

Parametry polygonového pořadu:

------------------------------

Typ pořadu                         : Vetknutý, bez orientace

Délka přadu                        :  146.951m

Polohová odchylka                  :   -0.046m

Největší / nejmenší délka v pořadu :   77.255m/   69.696m

Poměr největší / nejmenší délka    : 1:1.11

Max. poměr sousedních délek        : 1:1.11

Nejmenší vrcholový úhel            : 190.512g

Vypočtené body:

Bod            Y            X

--------------------------------------

5001   744498.674  1040741.680

--------------------------------------

VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU

===================================

Bod1          Bod2    Z tam   Z zpět    dH tam   dH zpět        dH      V dH

------------------------------------------------------------------------------------

4001          5001                                 0.508     0.508

5001          4002                      -3.098              -3.098

------------------------------------------------------------------------------------

Výškový uzávěr:    0.010

Výškové vyrovnání

-----------------

Bod1          Bod2       dH   dH vyr     V dH

-----------------------------------------------------

4001          5001     0.508     0.513     0.005

5001          4002    -3.098    -3.093     0.005

--------------------------------------------------------

Vypočtené výšky:

----------------

Bod     Výška

----------------------

5001   211.523

4002   208.430

----------------------

Test polygonového pořadu:

-------------------------

Polohová odchylka  [m]: Skutečná hodnota:   -0.046, Mezní hodnota:    0.161

Mezní počet bodů      : Skutečná hodnota: 1, Mezní hodnota: 3

Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota:  146.951, Mezní hodnota: 1500.000

Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota:   77.255, Mezní hodnota:  400.000

Mezní poměr délek     : Skutečná hodnota: 1:1.11, Mezní hodnota: 1:3.00

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU

=========================

Orientace osnovy na bodě 5001:

------------------------------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

5001   744498.674  1040741.680   211.523

------------------------------------------------

Orientace:

----------

Bod            Y            X         Z

------------------------------------------------

4001   744575.870  1040739.368   211.010

4002   744430.113  1040754.083   208.430

------------------------------------------------

Bod       Hz  Směrník    V or.     Délka   V délky   V přev.  m0 Red.

------------------------------------------------------------------------------

4001  399.997  101.906    0.000    77.255    -0.024    -0.005

4002  209.485  311.394    0.000    69.696    -0.022     0.005

------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 101.909g

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.000g

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.000g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.000, Mezní hodnota: 0.080

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod       Hz        Z           dH     Délka            Y            X         Z  Popis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1  385.025                -0.131    75.600   744572.687  1040757.088   211.392

2  393.077                -0.153    73.080   744571.527  1040747.430   211.370

3    1.476                -0.324    72.690   744571.261  1040737.817   211.199

4    7.590                -0.404    72.790   744570.655  1040730.860   211.119

5    9.111                -0.483    58.127   744555.932  1040731.668   211.040

6  399.129                -0.516    57.462   744556.128  1040740.743   211.007

7  390.138                -0.381    58.141   744556.362  1040748.925   211.142

8  380.597                -0.394    60.205   744556.620  1040758.017   211.129

9  375.224                -0.653    48.478   744544.058  1040758.721   210.870

10  387.788                -0.592    45.264   744543.346  1040748.974   210.931

11  399.837                -0.720    44.208   744542.865  1040740.468   210.803

12   11.603                -0.865    44.043   744541.729  1040732.402   210.658

13   15.889                -1.097    30.818   744528.296  1040733.176   210.426

14  398.524                -1.007    30.177   744528.850  1040741.475   210.516

15  381.121                -0.913    31.681   744529.236  1040750.025   210.610

16  364.440                -0.947    35.510   744529.338  1040759.588   210.576

17  345.887                -1.205    25.536   744516.095  1040760.351   210.318

18  362.489                -1.253    19.816   744515.471  1040752.193   210.270

19  393.109                -1.330    16.222   744514.846  1040742.948   210.193

20   27.421                -1.422    17.138   744514.025  1040734.061   210.101

21   70.570                -1.684     7.682   744501.893  1040734.705   209.839

22  386.561                -1.577     4.747   744503.343  1040742.535   209.946

23  326.052                -1.424    11.605   744503.609  1040752.184   210.099

24  315.089                -1.436    20.058   744503.966  1040761.027   210.087

25  273.061                -1.718    21.732   744490.348  1040761.754   209.805

26  254.374                -1.764    14.521   744489.468  1040752.910   209.759

27  211.627                -1.950    10.531   744488.380  1040743.902   209.573

28  166.600                -2.009    12.881   744487.337  1040735.565   209.514

29  185.337                -2.423    26.296   744472.904  1040736.447   209.100

30  208.016                -2.285    26.038   744472.952  1040745.723   209.238

31  227.221                -2.077    28.255   744473.326  1040754.162   209.446

32  241.661                -2.043    32.866   744473.209  1040762.458   209.480

33  229.960                -2.416    45.630   744458.643  1040763.580   209.107

34  218.481                -2.397    43.013   744457.848  1040755.222   209.126

35  205.311                -2.641    41.750   744457.192  1040746.404   208.882

36  191.599                -2.753    42.268   744456.626  1040737.377   208.770

37  193.932                -3.040    54.910   744443.881  1040738.095   208.483

38  203.910                -2.910    54.876   744444.027  1040746.688   208.613

39  213.983                -2.730    56.262   744444.156  1040755.579   208.793

40  223.552                -2.647    58.211   744445.057  1040764.345   208.876

41  219.455                -2.904    71.326   744431.327  1040765.169   208.619

42  211.480                -2.839    69.314   744430.887  1040756.150   208.684

43  202.989                -3.152    68.703   744430.174  1040746.960   208.371

44  195.614                -3.349    68.863   744429.863  1040739.001   208.174

[98] VÝPOČET KUBATUR

====================

Název            : gd3-u3

Srovnávací rovina: 209.910

Bod 1     Výška         Bod 2     Výška         Bod 3     Výška       objem      plocha

----------------------------------------------------------------------------------------------

1   211.392             8   211.129             7   211.142        95.9          73

7   211.142             2   211.370             1   211.392       103.1          74

7   211.142             2   211.370             6   211.007        78.6          62

6   211.007             3   211.199             2   211.370        93.7          73

6   211.007             5   211.040             3   211.199        80.8          69

5   211.040             4   211.119             3   211.199        62.2          51

9   210.870             8   211.129            10   210.931        65.6          61

10   210.931             8   211.129             7   211.142        68.5          59

10   210.931             7   211.142            11   210.803        58.1          55

11   210.803             6   211.007             7   211.142        58.2          54

11   210.803             6   211.007            12   210.658        48.7          53

12   210.658             6   211.007             5   211.040        64.0          65

16   210.576             9   210.870            15   210.610        54.6          70

15   210.610             9   210.870            10   210.931        61.8          69

15   210.610            10   210.931            14   210.516        46.9          61

14   210.516            10   210.931            11   210.803        50.3          60

14   210.516            11   210.803            13   210.426        39.2          58

13   210.426            11   210.803            12   210.658        39.3          55

16   210.576            17   210.318            18   210.270        25.9          54

18   210.270            15   210.610            16   210.576        37.9          66

18   210.270            15   210.610            19   210.193        28.8          64

19   210.193            15   210.610            14   210.516        31.9          60

19   210.193            14   210.516            20   210.101        22.6          63

20   210.101            14   210.516            13   210.426        26.0          59

20   210.101            21   209.839            19   210.193         7.3          54

19   210.193            22   209.946            21   209.839         3.7          45

22   209.946            19   210.193            18   210.270        12.0          53

22   209.946            18   210.270            23   210.099        11.2          57

23   210.099            18   210.270            17   210.318        15.4          48

23   210.099            17   210.318            24   210.087        13.9          54

24   210.087            25   209.805            26   209.759        -1.6          61

26   209.759            24   210.087            23   210.099         4.5          63

26   209.759            23   210.099            27   209.573        -6.4          64

27   209.573            23   210.099            22   209.946        -2.7          72

27   209.573            22   209.946            28   209.514       -14.7          63

28   209.514            22   209.946            21   209.839        -8.3          58

28   209.514            29   209.100            27   209.573       -31.2          61

27   209.573            29   209.100            30   209.238       -43.4          72

30   209.238            27   209.573            26   209.759       -27.3          70

26   209.759            30   209.238            31   209.446       -29.3          68

31   209.446            25   209.805            26   209.759       -17.3          72

25   209.805            31   209.446            32   209.480       -23.7          71

32   209.480            34   209.126            33   209.107       -41.2          61

34   209.126            32   209.480            31   209.446       -35.9          64

34   209.126            31   209.446            35   208.882       -52.0          69

35   208.882            31   209.446            30   209.238       -48.1          67

35   208.882            36   208.770            30   209.238       -67.5          71

36   208.770            30   209.238            29   209.100       -66.0          76

33   209.107            40   208.876            39   208.793       -59.0          60

39   208.793            34   209.126            33   209.107       -51.7          57

34   209.126            39   208.793            38   208.613       -64.9          61

38   208.613            34   209.126            35   208.882       -60.2          58

35   208.882            37   208.483            38   208.613       -70.8          57

37   208.483            36   208.770            35   208.882       -69.2          58

37   208.483            44   208.174            38   208.613       -89.6          60

38   208.613            44   208.174            43   208.371       -84.1          55

43   208.371            38   208.613            39   208.793       -81.2          62

39   208.793            43   208.371            42   208.684       -79.2          61

42   208.684            39   208.793            40   208.876       -65.8          58

40   208.876            42   208.684            41   208.619       -73.5          62

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kubatura:     45.1 m3

Plocha  : 3714 m2

[98] VÝPOČET KUBATUR

====================

Název            : gd3-u3

Srovnávací rovina: 209.922

Bod 1     Výška         Bod 2     Výška         Bod 3     Výška       objem      plocha

----------------------------------------------------------------------------------------------

1   211.392             8   211.129             7   211.142        95.0          73

7   211.142             2   211.370             1   211.392       102.2          74

7   211.142             2   211.370             6   211.007        77.8          62

6   211.007             3   211.199             2   211.370        92.9          73

6   211.007             5   211.040             3   211.199        80.0          69

5   211.040             4   211.119             3   211.199        61.6          51

9   210.870             8   211.129            10   210.931        64.8          61

10   210.931             8   211.129             7   211.142        67.8          59

10   210.931             7   211.142            11   210.803        57.4          55

11   210.803             6   211.007             7   211.142        57.6          54

11   210.803             6   211.007            12   210.658        48.0          53

12   210.658             6   211.007             5   211.040        63.2          65

16   210.576             9   210.870            15   210.610        53.8          70

15   210.610             9   210.870            10   210.931        61.0          69

15   210.610            10   210.931            14   210.516        46.2          61

14   210.516            10   210.931            11   210.803        49.6          60

14   210.516            11   210.803            13   210.426        38.5          58

13   210.426            11   210.803            12   210.658        38.6          55

16   210.576            17   210.318            18   210.270        25.3          54

18   210.270            15   210.610            16   210.576        37.1          66

18   210.270            15   210.610            19   210.193        28.0          64

19   210.193            15   210.610            14   210.516        31.1          60

19   210.193            14   210.516            20   210.101        21.9          63

20   210.101            14   210.516            13   210.426        25.3          59

20   210.101            21   209.839            19   210.193         6.6          54

19   210.193            22   209.946            21   209.839         3.2          45

22   209.946            19   210.193            18   210.270        11.4          53

22   209.946            18   210.270            23   210.099        10.5          57

23   210.099            18   210.270            17   210.318        14.9          48

23   210.099            17   210.318            24   210.087        13.2          54

24   210.087            25   209.805            26   209.759        -2.3          61

26   209.759            24   210.087            23   210.099         3.7          63

26   209.759            23   210.099            27   209.573        -7.2          64

27   209.573            23   210.099            22   209.946        -3.6          72

27   209.573            22   209.946            28   209.514       -15.4          63

28   209.514            22   209.946            21   209.839        -9.0          58

28   209.514            29   209.100            27   209.573       -31.9          61

27   209.573            29   209.100            30   209.238       -44.3          72

30   209.238            27   209.573            26   209.759       -28.1          70

26   209.759            30   209.238            31   209.446       -30.1          68

31   209.446            25   209.805            26   209.759       -18.1          72

25   209.805            31   209.446            32   209.480       -24.5          71

32   209.480            34   209.126            33   209.107       -42.0          61

34   209.126            32   209.480            31   209.446       -36.6          64

34   209.126            31   209.446            35   208.882       -52.9          69

35   208.882            31   209.446            30   209.238       -48.9          67

35   208.882            36   208.770            30   209.238       -68.4          71

36   208.770            30   209.238            29   209.100       -66.9          76

33   209.107            40   208.876            39   208.793       -59.7          60

39   208.793            34   209.126            33   209.107       -52.4          57

34   209.126            39   208.793            38   208.613       -65.6          61

38   208.613            34   209.126            35   208.882       -60.9          58

35   208.882            37   208.483            38   208.613       -71.4          57

37   208.483            36   208.770            35   208.882       -69.9          58

37   208.483            44   208.174            38   208.613       -90.4          60

38   208.613            44   208.174            43   208.371       -84.7          55

43   208.371            38   208.613            39   208.793       -81.9          62

39   208.793            43   208.371            42   208.684       -79.9          61

42   208.684            39   208.793            40   208.876       -66.5          58

40   208.876            42   208.684            41   208.619       -74.2          62

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kubatura:      0.5 m3

Plocha  : 3714 m2

[98] VÝPOČET KUBATUR

====================

Název            : Výkop

Srovnávací rovina: 209.922

Bod 1     Výška         Bod 2     Výška         Bod 3     Výška       objem      plocha

----------------------------------------------------------------------------------------------

1   211.392             8   211.129             7   211.142        95.0          73

7   211.142             2   211.370             1   211.392       102.2          74

7   211.142             2   211.370             6   211.007        77.8          62

6   211.007             3   211.199             2   211.370        92.9          73

6   211.007             5   211.040             3   211.199        80.0          69

5   211.040             4   211.119             3   211.199        61.6          51

9   210.870             8   211.129            10   210.931        64.8          61

10   210.931             8   211.129             7   211.142        67.8          59

10   210.931             7   211.142            11   210.803        57.4          55

11   210.803             6   211.007             7   211.142        57.6          54

11   210.803             6   211.007            12   210.658        48.0          53

12   210.658             6   211.007             5   211.040        63.2          65

16   210.576             9   210.870            15   210.610        53.8          70

15   210.610             9   210.870            10   210.931        61.0          69

15   210.610            10   210.931            14   210.516        46.2          61

14   210.516            10   210.931            11   210.803        49.6          60

14   210.516            11   210.803            13   210.426        38.5          58

13   210.426            11   210.803            12   210.658        38.6          55

16   210.576            17   210.318            18   210.270        25.3          54

18   210.270            15   210.610            16   210.576        37.1          66

18   210.270            15   210.610            19   210.193        28.0          64

19   210.193            15   210.610            14   210.516        31.1          60

19   210.193            14   210.516            20   210.101        21.9          63

20   210.101            14   210.516            13   210.426        25.3          59

20   210.101            46   209.922            19   210.193         6.2          41

20   210.101            46   209.922            45   209.922         0.5           9

19   210.193            46   209.922            47   209.922         2.4          27

19   210.193            22   209.946            47   209.922         1.0          10

19   210.193            22   209.946            18   210.270        11.4          53

23   210.099            22   209.946            18   210.270        10.5          57

23   210.099            17   210.318            18   210.270        14.9          48

23   210.099            17   210.318            24   210.087        13.2          54

53   209.922            52   209.922            24   210.087         1.0          18

23   210.099            52   209.922            24   210.087         3.6          32

23   210.099            52   209.922            51   209.922         0.9          16

23   210.099            50   209.922            51   209.922         0.7          11

23   210.099            50   209.922            49   209.922         1.3          23

23   210.099            22   209.946            49   209.922         0.3           5

48   209.922            22   209.946            49   209.922         0.0           0

48   209.922            22   209.946            47   209.922         0.0           1

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kubatura:   1392.7 m3

Plocha  : 1896 m2

[98] VÝPOČET KUBATUR

====================

Název            : Násyp

Srovnávací rovina: 209.922

Bod 1     Výška         Bod 2     Výška         Bod 3     Výška       objem      plocha

----------------------------------------------------------------------------------------------

28   209.514            29   209.100            27   209.573       -31.9          61

27   209.573            29   209.100            30   209.238       -44.3          72

30   209.238            27   209.573            26   209.759       -28.1          70

26   209.759            30   209.238            31   209.446       -30.1          68

31   209.446            25   209.805            26   209.759       -18.1          72

25   209.805            31   209.446            32   209.480       -24.5          71

32   209.480            34   209.126            33   209.107       -42.0          61

34   209.126            32   209.480            31   209.446       -36.6          64

34   209.126            31   209.446            35   208.882       -52.9          69

35   208.882            31   209.446            30   209.238       -48.9          67

35   208.882            36   208.770            30   209.238       -68.4          71

36   208.770            30   209.238            29   209.100       -66.9          76

33   209.107            40   208.876            39   208.793       -59.7          60

39   208.793            34   209.126            33   209.107       -52.4          57

34   209.126            39   208.793            38   208.613       -65.6          61

38   208.613            34   209.126            35   208.882       -60.9          58

35   208.882            37   208.483            38   208.613       -71.4          57

37   208.483            36   208.770            35   208.882       -69.9          58

37   208.483            44   208.174            38   208.613       -90.4          60

38   208.613            44   208.174            43   208.371       -84.7          55

43   208.371            38   208.613            39   208.793       -81.9          62

39   208.793            43   208.371            42   208.684       -79.9          61

42   208.684            39   208.793            40   208.876       -66.5          58

40   208.876            42   208.684            41   208.619       -74.2          62

45   209.922            21   209.839            46   209.922        -0.1           4

47   209.922            21   209.839            46   209.922        -0.2           8

47   209.922            21   209.839            28   209.514        -7.3          45

47   209.922            48   209.922            28   209.514        -1.6          12

27   209.573            48   209.922            28   209.514       -15.0          60

27   209.573            48   209.922            49   209.922        -0.4           3

27   209.573            50   209.922            49   209.922        -5.2          45

27   209.573            50   209.922            51   209.922        -2.6          22

27   209.573            26   209.759            51   209.922        -5.2          31

52   209.922            26   209.759            51   209.922        -0.8          15

52   209.922            26   209.759            25   209.805        -2.8          30

52   209.922            53   209.922            25   209.805        -0.5          13

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kubatura:  -1392.2 m3

Plocha  : 1818 m2

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

| Číslo bodu | Y | X | H | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Body dané: |  |  |  |  |
| 4001 | 744575,870 | 1040739,368 | 211,010 |  |
| 4002 | 744430,113 | 1040754,083 | 208,430 |  |
| Body určované: |  |  |  |  |
| 5001 | 744498,674 | 1040741,680 | 211,523 | volné stanovisko |
| 1 | 744572,687 | 1040757,088 | 211,392 |  |
| 2 | 744571,527 | 1040747,430 | 211,370 |  |
| 3 | 744571,261 | 1040737,817 | 211,199 |  |
| 4 | 744570,655 | 1040730,860 | 211,119 |  |
| 5 | 744555,932 | 1040731,668 | 211,040 |  |
| 6 | 744556,128 | 1040740,743 | 211,007 |  |
| 7 | 744556,362 | 1040748,925 | 211,142 |  |
| 8 | 744556,620 | 1040758,017 | 211,129 |  |
| 9 | 744544,058 | 1040758,721 | 210,870 |  |
| 10 | 744543,346 | 1040748,974 | 210,931 |  |
| 11 | 744542,865 | 1040740,468 | 210,803 |  |
| 12 | 744541,729 | 1040732,402 | 210,658 |  |
| 13 | 744528,296 | 1040733,176 | 210,426 |  |
| 14 | 744528,850 | 1040741,475 | 210,516 |  |
| 15 | 744529,236 | 1040750,025 | 210,610 |  |
| 16 | 744529,338 | 1040759,588 | 210,576 |  |
| 17 | 744516,095 | 1040760,351 | 210,318 |  |
| 18 | 744515,471 | 1040752,193 | 210,270 |  |
| 19 | 744514,846 | 1040742,948 | 210,193 |  |
| 20 | 744514,025 | 1040734,061 | 210,101 |  |
| 21 | 744501,893 | 1040734,705 | 209,839 |  |
| 22 | 744503,343 | 1040742,535 | 209,946 |  |
| 23 | 744503,609 | 1040752,184 | 210,099 |  |
| 24 | 744503,966 | 1040761,027 | 210,087 |  |
| 25 | 744490,348 | 1040761,754 | 209,805 |  |
| 26 | 744489,468 | 1040752,910 | 209,759 |  |
| 27 | 744488,380 | 1040743,902 | 209,573 |  |
| 28 | 744487,337 | 1040735,565 | 209,514 |  |
| 29 | 744472,904 | 1040736,447 | 209,100 |  |
| 30 | 744472,952 | 1040745,723 | 209,238 |  |
| 31 | 744473,326 | 1040754,162 | 209,446 |  |
| 32 | 744473,209 | 1040762,458 | 209,480 |  |
| 33 | 744458,643 | 1040763,580 | 209,107 |  |
| 34 | 744457,848 | 1040755,222 | 209,126 |  |
| 35 | 744457,192 | 1040746,404 | 208,882 |  |
| 36 | 744456,626 | 1040737,377 | 208,770 |  |
| 37 | 744443,881 | 1040738,095 | 208,483 |  |
| 38 | 744444,027 | 1040746,688 | 208,613 |  |
| 39 | 744444,156 | 1040755,579 | 208,793 |  |
| 40 | 744445,057 | 1040764,345 | 208,876 |  |
| 41 | 744431,327 | 1040765,169 | 208,619 |  |
| 42 | 744430,887 | 1040756,150 | 208,684 |  |
| 43 | 744430,174 | 1040746,960 | 208,371 |  |
| 44 | 744429,863 | 1040739,001 | 208,174 |  |
| Body nulové čáry: |  |  |  |  |
| 45 | 744505,740 | 1040734,500 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 46 | 744504,930 | 1040736,600 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 47 | 744503,020 | 1040740,800 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 48 | 744502,450 | 1040742,100 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 49 | 744502,380 | 1040742,600 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 50 | 744498,480 | 1040749,400 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 51 | 744496,250 | 1040752,600 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 52 | 744496,670 | 1040756,900 | 209,922 | bod nulové čáry |
| 53 | 744496,000 | 1040761,500 | 209,922 | bod nulové čáry |