| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu GEODÉZIE 3 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 5 | název úlohy Přesná nivelace |  |  |  |  |
| školní rok 2006/07 | semestr 3 | studijní skupina 63 | zpracoval SETNIČKA Martin | datum 1.12. 2006 | klasifikace |

- ZADÁNÍ

- Cvičení z Geodézie 3

Úloha č. 5: Přesná nivelace

Nivelačním pořadem přesné nivelace (PN) ověřte výškový rozdíl dvou bodů plošné nivelační sítě Praha. Každý student měří nivelační pořad ve směru pořadu (tam) a podruhé opačně (zpět). Základním kriteriem dosažené přesnosti mezi nivelovaným převýšením tam a zpět je mezní odchylka:

Δmaxmm=5Rkm,

kde R je délka nivelačního pořadu v kilometrech.

Pro ověřovací měření mezi dvěma výškově známými body platí mezní odchylka:

Δmaxmm=2mm+5Rkm,

mezi daným a dvakrát měřeným převýšením, tj. aritmetickým průměrem dvakrát nivelovaného převýšení (tam a zpět), který vyhovuje vzorci 1Δ maxmm.

Poznámka: Rektifikace polohy záměrné přímky se provádí nivelací ze středu (viz obr.).

Na nivelační lati se přečte: 1) a´1, 2) b´1, 3) a2, 4) b´2.

Vypočtěte hodnotu správného čtení b2, rozdíl dH = (a´1 - b´1) - (a2 - b´2) a úhel α´´ = ρ´´ dH/s.

A

B

Obsah úlohy: obecné zadání, postup rektifikace polohy záměrné přímky s výsledky, adjustovaný

a vypočtený Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci, Zápisník měřených převýšení - viz [1].

Literatura: [1] Blažek, R. - Skořepa, Z.: Geodézie 3. Praha, ČVUT 2006.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřická skupina: Setnička, Hořejší, Paštiková, Čížek a Štokr

Datum a podmínky měření: 15.11.2006 (11:00, jasno, slabý vítr)  22.11.2006 (11:00, zataženo, slabý vítr)

Datum výpočtu: 1. 12. 2006

Přístroje a pomůcky: Nivelační přístroj Zeiss Ni 007, č. 139550, stativ, 2x nivelační lať, 2x nivelační podložka.

PRACOVNÍ POSTUP:

Měřická část:

1) Měření proběhlo v souladu s "Nivelační instrukce pro práce v ČSJNS" s požadavky na měření v pořadu III. řádu (Přesná nivelace) s dopustnými odchylkami dle zadání.

Odchylky od výše uvedeného postupu: Nebyl použit slunečník, mezní rozdíl čtení dvou stupnic byl vyučujícím stanoven na 0,25 mm a byly použity dopustné odchylky pro podrobné výškové bodové pole.

- Ověřované body: 2010 a 2013.

2) Zkouška L II Z (osa nivelační libely rovnoběžná s záměrnou přímkou)

(Obecný postup je v úloze 4)

Naměřené hodnoty:

| Zápisník pro přesnou nivelaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | Čtení na lati vzad ~ a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | – | Čtení na lati vpřed ~ b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  | Délka | Číslo | Stručný místopis | Datum, |
| Převýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Převýšení |  | Převýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Převýšení |  |  |  | nivelačního bodu. | čas, |
| z I. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z II. |  | z I. | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z II. |  | záměr | latě | Výpočet převýšení z obou | teplota, |
| stupnice | I. stupnice |  |  |  |  | II. stupnice |  |  |  |  |  | stupnice |  | stupnice | I. stupnice |  |  |  |  | II. stupnice |  |  |  |  |  | stupnice |  |  |  | stupnic opravený o korekci | počasí, |
| m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | m |  | z délky laťového metru. | aj. |
| (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  | (4) | (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6) |  | (7) | (8) | (9) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivelace ze středu: |  |
|  | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |  | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 |  | +3 |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 |  | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 |  | +3 |  |  | ΔhAB = - 2,2120 / 2 m = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = - 1,1060 m |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,2120 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,2120 m |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 |  | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 |  | -3 |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |  | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 |  | +4 |  |  | Zde je pochybeno čtení b: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔhAB' = - 2,20605 / 2 m = |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 |  |  |  |  | = - 1,103025 m |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,2057 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,2064 |  |  |  |  |

- Určení ΔhAB geometrickou nivelací ze středu (stroj uprostřed latí, záměra 25 m):

ΔhAB = - 1,1060 m

- Určení ΔhAB čtení 'a' není pochybeno (zanedbatelně), čtení 'b' je pochybeno:

ΔhAB = - 1,1060 m = a2 - b2' =>

I. stupnice: b2I = 3,1956 + 1,1060 * 2 = 5,4076 m

II. stupnice: b2II = 9,2603 + 1,1060 * 2 = 11,4723 m

- dH = (a1' - b1') - (a2 - b2') = ΔhAB - ΔhAB' = - 1,1060 m + 1,103025 m = - 0,002975 m

- α'' = ρ'' * dH / s = (200 / π) * 0,002975 m / 48 m = 0,003945 gon

kde 48 m je délka záměry na B.

Rektifikace: Nebyla provedena. Chyba byla odstraněna geometrickou nivelací ze středu dle zadání.

Výpočetní část:

Výpočet byl proveden do zápisníku. Odchylka převýšení byla porovnána s mezní dle zadání.

Seznam příloh:

- Zápisník pro přesnou nivelaci

Závěr:

Všechny stanovené mezní odchylky byly dodrženy. Rektifikace záměrné přímky nebyla provedena.

Výsledky:

- Měřené převýšení a odchylka od daného:		Δh2010-2013 = - 3,14323 m,    δ = + 3,23 mm

Odklon záměrné přímky nivelačního přístroje:	α'' = 0,0039 gon

- V Praze 1. 12. 2006	SETNIČKA Martin