| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Katedra vyšší geodézie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu T E O R I E C H Y B A V Y R O V N Á V A C Í P O Č E T 1 |  |  |  |  |
| č. úlohy 4 | název úlohy Zákony hromadění chyb |  |  |  |
| zadání 102 | studijní skupina G-263 | zpracoval SETNIČKA Martin | e-mail martin.setnicka@fsv.cvut.cz | datum 8.1. 2006 |

ZADÁNÍ

Výpočty byly provedeny v programu Matlab 7.1, jehož zdrojový kód je připojen na konci dokumentu.

Příklad 1:

Vektor skutečných hodnot: l = [ 12, 16, 20 ]T (zleva jde o strany a, b, c)

Vektor "správných" hodnot: L = [ 11.73, 15.73, 19.78 ]T (zleva jde o strany a, b, c)

Vektor skutečných chyb měření: ε = L - l

Funkce jejíž chybu odhadujeme:

f=arccosa2+ b2 - c22 . a . b

Skutečná chyba vytyčeného úhlu, podle zákona hromadění skutečných chyb:

εf=flTε= 1,0478 gon;	kde: flT=∂f∂L|L=lT=∂f∂a,∂f∂b,∂f∂c(a,b,c)=l

Kontrolní výpočet přesné skutečné chyby (díky zadaným paramerům funkce f)

f (L) - f (l) = 1.0735 gon

Příklad 2.1:

Výpočet souřadnic bodů B a C:

f1 = yB = dAB * sin (α) = 55.1697 m

f2 = xB = dAB * cos (α) = -48.9771 m

f3 = yC = yB + dBC * sin (α + ω - 2R ) = 206.0952 m

f4 = xC = xB + dBC * cos (α + ω - 2R ) = -23.5165 m

Kovarianční matice měřených hodnot (na diagonále jsou variance měřených veličin, kovariance jsou dle zadání rovny nule)

ΣXX=σα20000σω20000σdAB20000σdBC2

Matice parciálních derivaci A (i matice následující) byly spočteny pomocí symbolického toolboxu. Funkce jsou označeny výše a proměnné x v jednotlivých sloupích musí korespondovat s Kovarianční maticí měřených hodnot.

A=∂f1∂x1∂f1∂x2∂f1∂x3∂f1∂x4∂f2∂x1∂f2∂x2∂f2∂x3∂f2∂x4∂f3∂x1∂f3∂x2∂f3∂x3∂f3∂x4∂f4∂x1∂f4∂x2∂f4∂x3∂f4∂x4

Např:    A(1,1) = subs( diff(d_AB * sin (x)),   x, alfa);     % derivujeme podle x a za něj pak substituujeme α

Kovarianční matice souřadnic bodů B a C

ΣYY = A * ΣXX * AT = 0.00720.00810.00350.03010.00810.00910.00390.03400.00350.00390.00170.01450.03010.03400.01450.1268m

Směrodatné odchylky byly spočteny odmocněním variancí na diagonále kovarianční matice:

myB = 0.0847 m

mxB = 0.0954 m

myC = 0.0411 m

mxC = 0.3561 m

Příklad 2.2:

dAC byla spočtena Pythagorovou větou:

dAC = 207.4325 m

Příklad 2.3.a: (korektní výpočet)

2.3.a.1  Směrodatná odchylka σdAC

f1 = dAC = (  dAB2 + dBC2 - 2 * dAB * dBC * cos ω  )^0.5

Kovarianční matice měřených hodnot:

ΣXX=σω2000σdAB2000σdBC2

Vektor parciálních derivací:

A=∂f1∂ω∂f1∂dAB∂f1∂dBC

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σdAC

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σdAC = 0.0064 m

2.3.a.2  Směrodatná odchylka σσBC

f1 = σBC = α + ω - 2R

Kovarianční matice měřených hodnot:

ΣXX=σα200σω2

Vektor parciálních derivací:

A=∂f1∂α∂f1∂ω

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σBC

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σσBC = 0.1100 gon

Příklad 2.3.b: (nekorektní výpočet)

2.3.b.1  Směrodatná odchylka σdAC

f1 = ( (yC - yA)2 + (xC - xA)2 )^0.5

Kovarianční matice vstupních hodnot: (Zde zanedbáváme závislost souřadnic bodu C)

ΣXX=σyC200σxC2

Vektor parciálních derivací (Použitá funkce je Pythagorova věta z příkladu 2.2)

A=∂f1∂yC∂f1∂xC

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σdAC

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σdAC = 0.0574 m

2.3.b.2  Směrodatná odchylka σσAC

f1 = arctg ( (yC - yB) / (xC - xB) )

Kovarianční matice vstupních hodnot:

ΣXX=σyB20000σxB20000σyC20000σxC2

Vektor parciálních derivací (Použitá funkce je Pythagorova věta z příkladu 2.2)

A=∂f1∂yB∂f1∂xB ∂f1∂yC∂f1∂yC

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σBC

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σσBC = 0.1514 m

Příklad 2.3.c: (korektní výpočet)

2.3.c.1  Směrodatná odchylka σdAC

f1 = ( (yC - yA)2 + (xC - xA)2 )^0.5

Kovarianční matice vstupních hodnot:

ΣXX=σyC2σyCxCσyCxCσxC2=0.00170.01450.01450.1268

Vektor parciálních derivací (Použitá funkce je Pythagorova věta z příkladu 2.2)

A=∂f1∂yC∂f1∂xC

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σdBC

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σdAC = 0.0064 m

2.3.c.2  Směrodatná odchylka σσAC

f1 = arctg ( (yC - yB) / (xC - xB) )

Kovarianční matice vstupních hodnot:

ΣXX=σyB2σyBxBσyByCσyBxCσyBxBσxB2σyCxBσxCxBσyByCσyCxBσyC2σyCxCσyBxCσxCxBσyCxCσxC2

Vektor parciálních derivací:

A=∂f1∂yB∂f1∂xB ∂f1∂yC∂f1∂yC

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σBC

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σσBC = 0.1100 gon

Příklad 3.1:

Je inverzní k příkladu 2.3.a, proto byly požity stejné parciální derivace A

Vycházíme ze vztahu:

σdAC2=∂f1∂ω2σω2+∂f1∂dAB2σdAB2+∂f1∂dBC2σdBC2

Na doporučení byla stanovena podmínka, že všechny členy vpravo si mají být rovny z toho:

σdAC23=∂f1∂ω2σω2=∂f1∂dAB2σdAB2=∂f1∂dBC2σdBC2

Pak už se jen každý člen vydělí druhou mocninou již spočtených variancí a odmocní:

σω = 0.0173 gon

σdAB = 0.0141 m

σdBC = 0.0120 m

Příklad 3.2:

Pro výpočet obsahu byla použita funkce f1 = P = 0.5 * dAB * dBC * sin ω

Parciální derivace:

A=∂f1∂ω∂f1∂dAB∂f1∂dBC=-3.53980.05960.0287

Postupem uvedeném v příkladě 3.1 jsem spočítal tylo odchylky:

σω = 0.0052 gon

σdAB = 0.0048 m

σdBC = 0.0100 m

Protože tyto výsledky neprošly numerickou kontrolou, byl proveden test výpočtu směrodatné odchylky výměry.
Ta se shoduje se zadanou, takže jsem zřejmě použil jiné rozdělení chyb na měřené veličiny.

Kovarianční matice měřených hodnot:

ΣXX=σω2000σdAB2000σdBC2

Kovarianční matice (zde pouze Variance) σP

ΣYY = A * ΣXX * AT => ΣYY= σP = 0.5 m

Závěr:

Při výpočtu vyvstal jediný problém u příkladu 3.1 a proto byla raději provedena zkouška.

Výsledky:

Příklad č. 1: 	εα = 1.0478 gon

Příklad č. 2.1: 	yB = 55.1697 m

xB = -48.9771 m

yC = 206.0952 m

xC = -23.5165 m

ΣYY = 0.00720.00810.00350.03010.00810.00910.00390.03400.00350.00390.00170.01450.03010.03400.01450.1268

myB = 0.0847 m

mxB = 0.0954 m

myC = 0.0411 m

mxC = 0.3561 m

Příklad č. 2.2:	dAC = 207.4325 m

Příklad č. 2.3:	σσBC = 0.1100 gon

Příklad č. 2.3.a:	σdAC = 0.0064 m

σσBC = 0.1100 gon

Příklad č. 2.3.b:	σdAC = 0.0574 m

σσBC = 0.1514 gon

Příklad č. 2.3.c:	σdAC = 0.0064 m

σσBC = 0.1100 gon

Příklad č. 3.1:	σω = 0.0173 gon

σdAB = 0.0141 m

σdBC = 0.0120 m

Příklad č. 3.2:	σω = 0.0052 gon

σdAB = 0.0048 m

σdBC = 0.0100 m

Seznam příloh:

Zdrojový kód programu v Matlabu.

V Praze dne 8. 1. 2007	SETNIČKA Martin

Zdrojový kód programu v Matlabu

echo off; clear; format compact;

%TCV I, 2006/2007, uloha c. 4

%Zadani c.102

%Priklad 1:

%Odkrokovane[m]     Merene[m]

x = [

12               11.73

16               15.73

20               19.78

]

%Priklad 2:

alfa=    146.2191; %g

omega=   143.1415; %g

d_AB=      73.773; %m

d_BC=     153.058; %m

m_d=        0.005; %m

m_omega=   0.0011; %g

m_alfa=      0.11; %g

%RESENI

%==========================================================================

%==========================================================================

'Priklad 1:'

%Skutecne chyby krokovanych delek

epsilon_l = x(:,2) - x(:,1)

%Pravy uhel urceny z krokovanych delek

R_krokovano = acos ( (x(1,1)^2+x(2,1)^2-x(3,1)^2) / (2*x(1,1)*x(2,1)) ) * 200 / pi

%Pravy uhel urceny z merenych delek

R_mereno =    acos ( (x(1,2)^2+x(2,2)^2-x(3,2)^2) / (2*x(1,2)*x(2,2)) ) * 200 / pi

%Skutecna chyba vytyceneho praveho uhlu

epsilon_y = R_mereno - R_krokovano

%Vektor parcialnich derivaci funkce (zde R_...) podle jendotlivych stran

syms X

A(1,1) = subs( diff(acos ( (X^2+x(2,1)^2-x(3,1)^2) / (2*X*x(2,1)) )),   X, x(1,1));

A(1,2) = subs( diff(acos ( (x(1,1)^2+X^2-x(3,1)^2) / (2*x(1,1)*X) )),   X, x(2,1));

A(1,3) = subs( diff(acos ( (x(1,1)^2+x(2,1)^2-X^2) / (2*x(1,1)*x(2,1)) )),   X, x(3,1));

A

%Priblizny vypocet sutecne chyby vytyceneho praveho uhlu z linearizovane funkce (zde R_...)

epsilon_y_lin = A * epsilon_l * 200 / pi

%==========================================================================

%==========================================================================

pause;

'Priklad 2.1:'

%Zavedení sořadnic bodu A a prevod uhlu na obloukovou míru

yA = 0;

xA = 0;

rad = pi / 200;

alfa =  alfa * rad;

omega = omega * rad;

m_omega = m_omega * rad;

m_alfa = m_alfa * rad;

%Souradnice bodu B a C

yB = d_AB * sin (alfa)

xB = d_AB * cos (alfa)

yC = yB + d_BC * sin ( alfa + omega - pi )

xC = xB + d_BC * cos ( alfa + omega - pi )

%Pro ilustraci

X = [ alfa

omega

d_AB

d_BC ];

Y = [ yB

xB

yC

xC];

%Kovariancni matice sigma XX

Sigma_XX = [ m_alfa^2 0         0     0

0        m_omega^2 0     0

0        0         m_d^2 0

0        0         0     m_d^2 ];

%Matice parcialnich derivaci A

A = zeros(4);

syms x

A(1,1) = subs( diff(d_AB * sin (x)),   x, alfa);

A(1,3) = subs( diff(x * sin (alfa)),   x, d_AB);

A(2,1) = subs( diff(d_AB * cos (x)),   x, alfa);

A(2,3) = subs( diff(x * cos (alfa)),   x, d_AB);

A(3,1) = subs( diff(d_AB * sin (x) + d_BC * sin ( x + omega - pi )),   x, alfa);

A(3,2) = subs( diff(d_AB * sin (alfa) + d_BC * sin ( alfa + x - pi )),   x, omega);

A(3,3) = subs( diff(x * sin (alfa) + d_BC * sin ( alfa + omega - pi )),   x, d_AB);

A(3,4) = subs( diff(d_AB * sin (alfa) + x * sin ( alfa + omega - pi )),   x, d_BC);

A(4,1) = subs( diff(d_AB * cos (x) + d_BC * cos ( x + omega - pi )),   x, alfa);

A(4,2) = subs( diff(d_AB * cos (alfa) + d_BC * cos ( alfa + x - pi )),   x, omega);

A(4,3) = subs( diff(x * cos (alfa) + d_BC * cos ( alfa + omega - pi )),   x, d_AB);

A(4,4) = subs( diff(d_AB * cos (alfa) + x * cos ( alfa + omega - pi )),   x, d_BC);

%Kovariancni matice souradnic bodu B a C

Sigma_BC = A * Sigma_XX * A'

m_yB = sqrt ( A(1,:) * Sigma_XX * A(1,:)' )

m_xB = sqrt ( A(2,:) * Sigma_XX * A(2,:)' )

m_yC = sqrt ( A(3,:) * Sigma_XX * A(3,:)' )

m_xC = sqrt ( A(4,:) * Sigma_XX * A(4,:)' )

%==========================================================================

%==========================================================================

'Priklad 2.2:'

d_AC = sqrt ( (yC - yA)^2 + (xC - xA)^2 )

%==========================================================================

%==========================================================================

'Priklad 2.3:'

%==========================================================================

disp(' ')

disp('Priklad 2.3.a: (korektne)')

%Pro ilustraci (Na směrníku alfa délka nazávisí)

X = [ omega

d_AB

d_BC ];

Sigma_XX = [ m_omega^2 0     0

0         m_d^2 0

0         0     m_d^2 ];

Y = [ d_AC ];

%  sqrt(  d_AB^2 + d_BC^2 - 2 * d_AB * d_BC * cos(omega)  )

%Vektor derivaci

A_d_AC_a(1,1) = subs( diff( ...

sqrt(  d_AB^2 + d_BC^2 - 2 * d_AB * d_BC * cos(x)  ) ...

), x, omega);

A_d_AC_a(1,2) = subs( diff( ...

sqrt(  x^2 + d_BC^2 - 2 * x * d_BC * cos(omega)  ) ...

), x, d_AB);

A_d_AC_a(1,3) = subs( diff( ...

sqrt(  d_AB^2 + x^2 - 2 * d_AB * x * cos(omega)  ) ...

), x, d_BC);

%Kovariancni matice (Variance) d_AC

Sigma_d_AC_a = A_d_AC_a * Sigma_XX * A_d_AC_a';

m_d_AC_a = sqrt (Sigma_d_AC_a)

%==========================================================================

%Výpočet m_sigma_BC

%Směrník strany BC

sigma_BC = (alfa + omega - pi) / rad

%Pro ilustraci

X = [ alfa

omega ];

Sigma_alfa_omega = [ m_alfa^2 0

0        m_omega^2 ];

Y = [ sigma_BC ];

%Vektor derivací

A_sigma_BC(1,1) = subs( diff(x + omega - pi),   x, alfa);

A_sigma_BC(1,2) = subs( diff(alfa + x - pi),   x, omega);

%Kovariancni matice (Variance) sigma_BC

Sigma_sigma_BC = A_sigma_BC * Sigma_alfa_omega * A_sigma_BC';

m_sigma_BC = sqrt (Sigma_sigma_BC) / rad %v gonech

%==========================================================================

disp(' ')

disp('Priklad 2.3.b: (nekorektne)')

% d_AC

%Pro ilustraci

X = [ yC

xC ];

Sigma_yC_xC_d_AC_b = [ m_yC^2 0

0      m_xC^2 ];

Y = [ d_AC ];

%Vektor derivaci

A_d_AC_b(1,1) = subs( diff(sqrt ( (x - yA)^2 + (xC - xA)^2 )),   x, yC);

A_d_AC_b(1,2) = subs( diff(sqrt ( (yC - yA)^2 + (x - xA)^2 )),   x, xC);

%Kovariancni matice (Variance) d_AC

Sigma_d_AC_b = A_d_AC_b * Sigma_yC_xC_d_AC_b * A_d_AC_b';

m_d_AC_b = sqrt (Sigma_d_AC_b)

%==========================================================================

% sigma_BC

X = [ m_yB

m_xB

m_yC

m_xC ];

Y = [ sigma_BC ];

A_sigma_BC_b(1,1) = subs( diff( ...

...

atan(  (yC - x) / (xC - xB)  ) ...

...

), x, yB);

A_sigma_BC_b(1,2) = subs( diff( ...

...

atan(  (yC - yB) / (xC - x)  ) ...

...

), x, xB);

A_sigma_BC_b(1,3) = subs( diff( ...

...

atan(  (x - yB) / (xC - xB)  ) ...

...

), x, yC);

A_sigma_BC_b(1,4) = subs( diff( ...

...

atan(  (yC - yB) / (x - xB)  ) ...

...

), x, xC);

Sigma_yC_xC_sigma_BC_b = diag(diag(Sigma_BC));

Sigma_sigma_BC_b = A_sigma_BC_b * Sigma_yC_xC_sigma_BC_b * A_sigma_BC_b';

m_sigma_BC_b = sqrt (Sigma_sigma_BC_b) / rad %v gonech

%==========================================================================

disp(' ')

disp('Priklad 2.3.c: (korektne)')

%Pro ilustraci

X = [ yC

xC ];

Sigma_yC_xC = [ m_yC^2          Sigma_BC(3,4)

Sigma_BC(4,3)   m_xC^2          ];

Y = [ d_AC ];

%Kovariancni matice (Variance) d_AC

Sigma_d_AC_c = A_d_AC_b * Sigma_yC_xC * A_d_AC_b';

m_d_AC_c = sqrt (Sigma_d_AC_c)

%==========================================================================

% sigma_BC

X = [ m_yB

m_xB

m_yC

m_xC ];

Y = [ sigma_BC ];

Sigma_sigma_BC_b = A_sigma_BC_b * Sigma_BC * A_sigma_BC_b';

m_sigma_BC_b = sqrt (Sigma_sigma_BC_b) / rad %v gonech

%==========================================================================

%==========================================================================

'Priklad 3.1:'

% d_AC = sqrt ( (yC - yA)^2 + (xC - xA)^2 )

Sigma_d_AC_3 = 0.02;

A_d_AC_3 = A_d_AC_a;

Sigma_XX_3 = repmat(Sigma_d_AC_3^2/3,1,3) ./ A_d_AC_3.^2;

m_omega_3 = sqrt(Sigma_XX_3(1,1))/rad

m_d_AB_3 = sqrt(Sigma_XX_3(1,2))

m_d_BC_3 = sqrt(Sigma_XX_3(1,3))

%==========================================================================

'Priklad 3.2:'

P = 0.5 * d_AB * d_BC * sin (omega);

m_P = 0.5;

%Vektor derivací

A_P(1,1) = subs( diff(0.5 * d_AB * d_BC * sin (x)),   x, omega);

A_P(1,2) = subs( diff(0.5 * x * d_BC * sin (omega)),   x, d_AB);

A_P(1,3) = subs( diff(0.5 * d_AB * x * sin (omega)),   x, d_BC);

Sigma_XX_P = repmat(m_P^2/3,1,3) ./ A_P.^2;

m_omega_P = sqrt(Sigma_XX_P(1,1))/rad

m_d_AB_P = sqrt(Sigma_XX_P(1,2))

m_d_BC_P = sqrt(Sigma_XX_P(1,3))

%Kontrola

Sigma_XX = [ Sigma_XX_P(1,1) 0 0

0 Sigma_XX_P(1,2) 0

0 0 Sigma_XX_P(1,3) ];

%Kovariancni matice (Variance) d_AC

Sigma_P = A_P * Sigma_XX * A_P';

m_P_kontrola = sqrt (Sigma_P)