| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu FOTOGRAMMETRIE 10 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 3 | název úlohy Zkoušky stereoskopické rozlišovací schopnosti očí |  |  |  |  |
| školní rok 2007/08 | semestr 5 | studijní skupina 61 | zpracoval Setnička M., Tomanová j. | datum 17.12. 2007 | klasifikace |

ZADÁNÍ

Číslo úlohy: 3 a)

Název úlohy: Zkoušky stereoskopické rozlišovací schopnosti očí

Cíl: Prakticky se seznámit s umělým stereoskopickým vjemem

Rozsah: 2 hodiny

Pomocí školních stereoskopů a zkušebních tabulek si prakticky vyzkoušejte práci s umělým stereovjemem a určete stereoskopickou rozlišovací schopnost vašich očí.

Postupně proveďte:

- určení Vašeho očního rozestupu pupilometrem

- proměření 5 siluetového testu

- určení měřické značky s vertikální paralaxou (na tabulce

s geometrickými obrazci)

- určení Vaší aktuální prostorové rozlišovací schopnosti (úhel δ).

Technická zpráva

Pomůcky:  pupilometr, stereoskop, stereomikrometr, 5 siluetový test, test pro určení

vertikální paralaxy, test pro určení rozlišovací schopnosti oka

Teorie:

Přirozený stereoskopický vjem – na sítnici pravého a levého oka se vytvoří rozdílný obraz =>

rozlišení tvaru, barvy a prostorové polohy předmětů

Umělé stereoskopické pozorování – každé oko sleduje jeden snímek (různá stanoviska snímků), na

sítnicích se pak vytvoří podobné obrazy, jako při pozorování

skutečného prostoru

Horizontální paralaxa – rozdíl x-ových souřadnic ve snímkovém souřadnicovém systému

Pracovní postup:

- Měření středů očních pupil – pomocí pupilometru

- Zkoušky stereoskopické rozlišovací schopnosti očí – určení prostorové polohy jednotlivých značek (křížek, balonek, čárka, klínek) vzhledem k rovině obrázku

- Proměření pětisiluetového testu – nastavení očního rozestupu u stereoskopu, zaostření obrazu a určení prostorové polohy

4.    Měření horizontální paralaxy – nastavení(na levém snímku) hrotu levé značky na vybraný bod

na snímku; pomocí mikrometru nastavení hrotu pravé značky na určený bod (na pravém snímku);  nastavení hrotu, tak aby se „dotýkal“ daného bodu a odečtení horizontální paralaxy, měření bylo provedeno 10x

Přílohy:

- protokol pro zkoušky očí 2x

Závěr

Určili jsme vzdálenost středů očních pupil a prostorovou rozlišovací schopnost oka. Dále jsme změřili horizontální paralaxu a vypočetli její střední chybu. Požadovaná  přesnost mpmax = 10m byla dosažena. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v protokolu pro zkoušky očí (příloha).

V Praze dne 18. 12. 2007 vypracovali

Martin SETNIČKA 		Jitka TOMANOVÁ