| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu FOTOGRAMMETRIE 10 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 4 | název úlohy Určení prvků vnitřní orientace pozemní měřické komory, Kalibrace digitální neměřické komory |  |  |  |  |
| školní rok 2007/08 | semestr 5 | studijní skupina 61 | zpracoval Setnička M., Tomanová J. | datum 17.12. 2007 | klasifikace |

ZADÁNÍ

Číslo úlohy: 2 a)

Název úlohy: Určení prvků vnitřní orientace pozemní měřické komory

Cíl: Prakticky se seznamte s technologickým postupem určení (ověření) prvků vnitřní orientace měřických komor

Rozsah: 2 hodiny

Na snímcích pořízených s vodorovnou osou záběru změřte na stereokomparátoru (Steco 1818)

snímkové souřadnice vybraných bodů a použijte je k jednoduchému výpočtu prvků vnitřní

orientace. V místě pořízení snímků byla nad středem vstupní pupily měřické komory naměřena osnova směrů na dobře identifikovatelné body. Zvolte si nejméně 3 body přibližně v rovině horizontu komory tak, aby byly pokud možno rovnoměrně (symetricky) rozmístěny. Vypište si směry na vybrané body a na snímcích změřte snímkové souřadnice. Pro určení prvků vnitřní orientace použijte výpočet pomocí připraveného programu. Popište postup práce a porovnejte získané výsledky s konstantou komory, která je udávána v rohu měřického snímku. Program pro výpočet prvků vnitřní orientace (PVniO) je ke stažení na webových stránkách úlohy.

Číslo zadání:			Číslo snímku:

Čísla zaměřovaných bodů: 	10, 14, 1, 4, 7

Technická zpráva

Pomůcky: 	snímek, stereokomparátor Photheo 19/1318, PC, program pro výpočet PVniO, osnovu vodorovných směrů na vybrané body

Postup:

- založení snímku do stereokomparátoru, odaretování přístroje

- orientace snímku podle rámových značek - na svislé rámové značky jsme nastavily počáteční čtení 100mm

- měření x-ových snímkových souřadnic následně redukovaných o hodnotu počátečního čtení.

- příprava textového souboru vstupních dat a výpočet v programu PVO

- výpočet a kontrola výsledných údajů - vypočtenou konstantu komory jsme porovnaly s konstantou uvedenou na snímku.

Tabulka měřených hodnot:

| č.b. | snímková souřadnice x [mm] | redukované čtení [mm] | vodorovný úhel [gon] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 22.159 | -77.841 | 5.0487 |
| 14 | 81.021 | -18.979 | 23.0390 |
| 1 | 113.938 | 13.938 | 33.4144 |
| 4 | 156.285 | 56.285 | 47.0748 |
| 7 | 173.243 | 73.243 | 52.0449 |

Závěr:

Výsledné hodnoty:    (Průměr metod s vyrovnáním)

|  | konstanta komory f [mm] | poloha hlavního snímkového bodu dx [mm] |
| --- | --- | --- |
| správná hodnota | 195,65 | 0,00 |
| určená hodnota | 195,67 | 0,14 |
| rozdíl Δ | 0,02 | 0,14 |

Ověřily jsme, že konstanta komory je f = 195,65 mm, neboť rozdíly správné a vypočtené konstanty komory byly v řádech setin milimetru.

Přílohy:

- plný výpis protokolů o výpočtu PVniO

Gruberova metoda

Výpočet prvků vnitřní orientace

Datum: 05.12.2007 15:44:04

Metoda určení: vyrovnání Gruberovou metodou (opravy a střední chyby přisouzené směrům)

Konstanta komory f = 195.687558995 mm,  mf = 1.86 mm

Poloha hl. sním. bodu dx = 0.125953823596 mm,  mdx = 0.445 mm

Body použité k výpočtu: (číslo, snímková souřadnice, směr)

1		13.94		33.4144

10		-77.84		5.0487

14		-18.98		23.0390

4		56.28		47.0748

Použité body s přičtenými opravami (pro směry), střední chyby:

1		13.94		33.6398		7.8e-313

10		-77.84		5.0187			7.7e-313

14		-18.98		22.9583		0.22

4		56.28		46.9466		0.23

Hugershoffova metoda

Výpočet prvků vnitřní orientace

Datum: 05.12.2007 15:44:19

Metoda určení: vyrovnání Hugershoffovou metodou (opravy a střední chyby přisouzené snímkovým souřadnicím)

Konstanta komory f = 195.650758069 mm,  mf = 1.71 mm

Poloha hl. sním. bodu dx = 0.149140513443 mm,  mdx = 0.433 mm

Body použité k výpočtu: (číslo, snímková souřadnice, směr)

1		13.94		33.4144

10		-77.84		5.0487

14		-18.98		23.0390

4		56.28		47.0748

Použité body s přičtenými opravami (pro x), střední chyby:

1		13.218		33.4144		0.47

10		-77.743	5.0487			0.76

14		-18.749	23.0390		0.44

4		56.677		47.0748		0.7

Bez vyrovnání

Výpočet prvků vnitřní orientace

Datum: 05.12.2007 15:41:01

Metoda určení: bez vyrovnání

Konstanta komory f = 195.615039759 mm,  mf = 0 mm

Poloha hl. sním. bodu dx = 0.10334480246 mm,  mdx = 0 mm

Body použité k výpočtu: (číslo, snímková souřadnice, směr)

10		-77.84		5.0487

1		13.94		33.4144

7		73.24		52.0449

ZADÁNÍ

Číslo úlohy: 2 b)

Název úlohy: Kalibrace digitální neměřické komory

Cíl: Prakticky se seznámit s technologickým postupem prováděním kalibrace neměřických digitálních

komor

Rozsah: 6 hodin

Kalibrovanou digitální neměřickou komorou pořiďte snímky testovacího pole (v konfiguraci dle

pokynů vyučujícího =>  pět snímků za skupinu). Zkontrolujte pečlivě kvalitu pořízených snímků

(první cvičení). V software PhotoModeler proveďte výpočet neznámých kalibračních hodnot =

prvků vnitřní orientace (druhé cvičení).

Z hodnot zjištěných kalibrací vytvořte graf průběhu radiální distorze objektivu – viz vzor dále.

Hodnoty pro konstrukci grafu vypočtěte ze vzorce pro výpočet hodnot radiální distorze, který je

v manuálu k programu PhotoModeler uváděn ve tvaru:

dr = K1× r 2 + K2 × r4

kde 	dr – velikost distorze, K1 a K2 – parametry distorze, viz hodnoty Lens Distortion

r – vzdálenost od středu snímku (volena s ohledem na parametry Format Size W x H)

Teoretický základ a praktický návod pro kalibraci digitálního fotoaparátu obsahuje dokument

kalibrace.pdf , který je ke stažení z webových stránek úlohy.

Technická zpráva

Pomůcky:  digitální fotoaparát Canon 20D, PC LF 10 (D:\vyuka\FTG1\pepakapr), program

PhotoModeler, list papíru, testovací pole

Teorie:

1. Kalibrace pomocí testovacího pole:

- snímkujeme z několika stanovisek testovací pole se signalizovanými body(pole zaujímá co

největší plochu snímku, dostatečný překryt)

- u signalizovaných bod známe objektové souřadnice

- z měřených snímkových a daných objektových souřadnic vypočteme protínáním

paprskových svazků vyrovnané souřadnice a prvky vnější a některé prvky vnitřní orientace

-

Pracovní postup:

1. pořízení snímků kalibračního pole – 4 snímky z rohů pole + 1 shora (dodržení stejné vzdálenosti,

bez použití zoom, s manuálním zaostřením), 1 snímek listu A4

2. přesun snímků do PC, kontrola snínků

3. v programu PhotoModeler založení nového projektu (nastavení jednotek, přibližných hodnot

použitého fotoaparátu, vzdálenosti fotoaparátu od pole, přibližného rozměru snímku, načtení dat,

určení měřítka-dané souřadnice listu A4  )

4. identifikace bodů na snímcích:

- ručně => pro přibližný výpočet

- automaticky (několik bodů ručně) =>výpočet

5. kontrola identifikovaných bodů pomocí 3D modelu, případné odstranění bodů s velkou odchylkou

6. uložení,export výstupních dat

Závěr

Byly určeny následující hodnoty:

Vypočtené hodnoty:

Ohnisková vzdálenost, výška, šířka snímacího čipu:

| f | 9,3907 | mm |
| --- | --- | --- |
| W | 20,3270 | mm |
| H | 13,5704 | mm |

Souřadnice hlavního bodu:

| ppX | 10,0143 | mm |
| --- | --- | --- |
| ppY | 6,8068 | mm |

Koeficienty radiální a tangenciální distorze:

| K1 | 2,94E-04 |
| --- | --- |
| K2 | -5,22E-07 |
| P1 | -2,84E-05 |
| P2 | 8,77E-05 |

Velikost radiální distorze pro jednotlivé hodnoty:

| r (mm) | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dr[mm] | 0 | 0,000294 |  | 0,001168 |  | 0,002605 |  | 0,004572 |  | 0,007026 |  | 0,009911 | 0,013158 |
| r (mm) | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |
| dr[mm] | 0,016684 | 0,020397 | 0,02419 |  | 0,027943 |  | 0,031526 |  | 0,034794 |  |  |  |  |

Přílohy:

- graf radiální distorze

- vypočtené hodnoty PVO

V Praze dne 17. 12. 2007 vypracovali

Martin SETNIČKA 		Jitka TOMANOVÁ

Graf radiální distorze:

Vypočtené hodnoty PVO: