| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu # FOTOGRAMMETRIE 1 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 5. | název úlohy ## Speciální aplikace pozemní fotogrammetrie – určování rovinných deformací |  |  |  |  |
| školní rok 2007-2008 | 5. semestr | studijní skupina 61 | zpracoval Martin Setnička | datum 1.1.2008 | klasifikace |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cíl úlohy: prakticky se seznámit s principem fotogrammetrické metody časoví základny pro určování malých

deformačních posunů a prakticky ho vyzkoušet

Pomůcky: dva snímky s vodorovnou osou záběru, Stereokomparátor Steko 1818

Postup měření:

- Příprava stereokomparátoru: orientace snímků (otočeny o 90°), nastavení počátečího čtení

- Odečet hodnot: x (odpovídá svislé vzdálenosti), z (odpovídá vodorovné vzdálenosti), px

Postup výpočtů:

- průměr z měřených snímkových souřadnic a redukce o hodnotu nulového čtení ( => zr )

- průměr z měřených horizontálních paralax a redukce o průměrnou hodnotu paralax na pevných bodech

pi=p1+p22		pr=pi−pPB

- měřítko snímku (s je vzdálenost měřeného bodu od středu vstupní pupily)

ms=ss'		s'=f2+zr2

- střední chyba měřené deformační paralaxy

mp=±dd2n		d=p1−p2

- deformační posuny

Δx=pr⋅ms

- střední chyby jednotlivých posunů

mΔx≃ms⋅mp

Dáno:

| zadání | 2b |
| --- | --- |
| zatěžovací stav | 3 |
| stanovisko | AR |
| zatížení | 01 - 20 |
| čísla snímku | 23, 24 |
| určované body | 1, 3, 5, 51, 52, 53 |
| kontrolní body | I, II |
| konstanta komory | 192,95 mm |

Měřeno:

| Měření na kontrolní body |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bod | z [mm] | px [mm] |  |
| I | 152,73 | 9,946 |  |
|  | 152,73 | 9,946 |  |
| II | 86,47 | 9,944 |  |
|  | 86,49 | 9,946 |  |
| průměr = |  | 9,946 mm |  |

Měření na určované body a výpočty:

| Výpočet měřítka snímku ms, deformační paralaxy px' a průhybu x sledovaných bodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod | z ~ |  |  | px |  |  |  | s | s' | ms | x | mx |
|  | měření | průměr | redukované z | měření | d | průměr (x') | px' |  |  |  |  |  |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [µm] | [m] | [mm] | –– | [mm] | [mm] |
| 1 | 99,265 | 99,263 | -0,737 | 9,890 | -0,002 | 9,8910 | -54,5 | 39,4 | 192,95 | 204,2 | -11,13 | ±0,43 |
|  | 99,260 |  |  | 9,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 128,245 | 128,250 | 28,250 | 9,946 | 0,000 | 9,9460 | 0,5 | 79,0 | 195,01 | 405,1 | 0,20 | ±0,85 |
|  | 128,255 |  |  | 9,946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 141,890 | 141,895 | 41,895 | 9,804 | -0,004 | 9,8060 | -139,5 | 132,6 | 197,45 | 671,6 | -93,68 | ±1,41 |
|  | 141,900 |  |  | 9,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 149,580 | 149,583 | 49,583 | 9,943 | -0,002 | 9,9440 | -1,5 | 253,8 | 199,22 | 1274,0 | -1,91 | ±2,67 |
|  | 149,585 |  |  | 9,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 163,975 | 163,980 | 63,980 | 9,874 | -0,004 | 9,8760 | -69,5 | 320,0 | 203,28 | 1574,2 | -109,41 | ±3,30 |
|  | 163,985 |  |  | 9,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 161,140 | 161,143 | 61,143 | 9,945 | -0,002 | 9,9460 | 0,5 | 186,5 | 202,41 | 921,4 | 0,46 | ±1,93 |
|  | 161,145 |  |  | 9,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | střední chyba paralaxy mpx = |  |  | ±2,10 µm |  |  |

Závěr:

Bylo dosaženo těchno vertikálních posunů a středních chyb.

Označení x je použito z důvodu otočení snímku na stereokomparátoru pro zvýšení přesnosti odečtení.

| bod | x | mx |
| --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] |
| 1 | -11,13 | ±0,43 |
| 51 | 0,20 | ±0,85 |
| 3 | -93,68 | ±1,41 |
| 52 | -1,91 | ±2,67 |
| 5 | -109,41 | ±3,30 |
| 53 | 0,46 | ±1,93 |

Ve Vlašimi dne 1. 1. 2008	Martin SETNIČKA