| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Katedra mapování a kartografie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu M A P O V Á N Í |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 1 | název úlohy Klady listů map velkých měřítek |  |  |  |  |
| školní rok 2007/2008 | 5. semestr | studijní skupina 62 | zpracoval Martin Setnička | datum 14.10.07 | klasifikace |

- Zadání

Vypracujte:

- Charakteristiky map velkých měřítek vyhotovených na území našeho státu

- Přehled kladu mapových listů

  - v systému stabilního katastru

  - v systému S-JTSK podle "Návodu A" z roku 1932

  - v systému S-42 podle "Instrukce pro THM" z roku 1961

  - v systému S-JTSK podle "Vyhlášky č. 26/2007 Sb." a "Návodu pro obnovu operátu katastru nemovitostí".

V každém schématu vyznačte podle polohy zadaného bodu souřadnice rohů listu, jeho polohu a označení.

Číslo zadání: 8

| Š (Svatý Štěpán) | Y[m] | 15 161,47 | X[m] | -71 297,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-JTSK | Y[m] | 754 799,34 | X[m] | 985 707,82 |
| S-42 |  | 14°27´28,5´´ |  | 50°11´31,4´´ |

- Postup výpočtů

- Stabilní katastr ( Svatý Štěpán )
- rok vzniku 1817, zobrazení Cassini-Soldnerovo, užití dnes: 70% území státu

  - Převod z metrů na vídeňské sáhy  (1° = 1.896484 m)

| Š (Svatý Štěpán) | Y[°] | 7 994,515 | X[°] | -37 594, 517 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Určení fundamentálního listu v měřítku 1 : 14 400 o rozloze 4000° × 4000°:
- Souřadnice Y je kladná => ZS (západní sloupec)
- 7 994,515° / 4000° = 1... => II (druhý sloupec)
- Souřadnice X je záporná a Svatoštěpánský systém má osu Y mezi vrstvami 33 a 34
   => 33 -37 594, 517° / 4000° = 24... (24 vrstva)

  - Určení sekčního (mapového) listu v měřítku 1:2880 o rozloze 800° × 1000°:
- Ze zbytku po dělení Y:   994,515° / 1000° = 0…   => 1. sloupec
- Ze zbytku po dělení X:  5 -1594,517° / 800° = 4…   => 4. řádek
- Více viz obrázky v příloze.

Závěr: Sekční list v měřítku 1:2880: ZS-II-24 13

- S-42 – rok vzniku 1961, zobrazení Gauss–Krügerovo

  - Mapový list Mezinárodní mapy světa 1:1 000 000
- Rozsah 44°- 48° s.z.š. => vrstva M
- Rozsah 12°- 24° v.z.d. => sloupec 33

  - Další dělení viz obrázky v příloze.

Závěr: Mapový list v měřítku 1:1000:  M-33-65-(111)-43

- S-JTSK-1932

  - Základní triangulační list (ZTL) v měřítku 1:100 000 se označují římskými číslicemi (určení se vztahuje k jihozápadnímu rohu).
Závěr: DCCC-M v měřítku 1:100 000

  - Rozdělíme ZTL na 25 triangulačních listů o stranách 10x10km.
Závěr: 755-986 v měřítku 1:20 000

  - Následně pak na 8 sloupců a 10 vrstev, tak získáme ML v měřítku 1:2000. Rozdělením na čtvrtiny pak ...

Závěr: Mapový list v měřítku 1:1000: 755,000 - 986,000

- S-JTSK-1969

Státní mapu 1:50 000 rozdělíme na 10 sloupců (0-9) a vrstev (0-9) a označujeme ji podle jména největšího sídla na tomto listu.
Závěr: LITOMĚŘICE 1-2 v měřítku 1:5 000
Další podrobnější určení získáme dvojím rozčtvrcením daného ML.

Závěr: Mapový list v měřítku 1:1000: LITOMĚŘICE 1-2/33

- Závěr

| Systém | Měřítko ML | Označení ML |
| --- | --- | --- |
| Stabilní katastr | 1:2880 | ZS-II-24 13 |
| S-42 | 1:1000 | M-33-65-(111)-43 |
| S-JTSK-1932 | 1:1000 | 755,000 - 986,000 |
| S-JTSK-1969 | 1:1000 | LITOMĚŘICE 1-2/33 |

- Přílohy

Grafický přehled s označením mapových listů.

V Praze,  14. 10. 2007	Martin SETNIČKA