| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu FOTOGRAMMETRIE 2 |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 1. | název úlohy Malé digitální fotogrammetrické stanice |  |  |  |  |
| školní rok 2007/08 | 5. semestr | studijní skupina G3 – 63 | zpracoval Martin Setnička Tomáš Zamrzla Pavla Šmejkalová | datum 21.3.08 | klasifikace |

Cíl úlohy:

- seznámit se s technologií digitálního stereovyhodnocení v aplikaci  	letecké fotogrammetrie

Pomůcky:

- digitální fotogrammetrický systém VSD

- 2 letecké snímky zkušebního bodového pole Pecný

Pracovní postup:

- výpočty:

- vnitřní orientaci
- pomocí rámových značek
- povolená tolerance pro vnitřní orientaci je cca 0.015mm

- relativní orientaci
 - dle Gruberova schématu vybereme 6 spojovacích bodů
 - povolená tolerance pro relativní orientaci je 0.0320mm

- absolutní orientaci
 - na snímcích zvolíme 5 vhodně rozmístěných a dobře rozpoznatelných 	bodů

- - všechny výpočty proběhly v systému VSD

- zadané území vyhodnotíme vektorově a bodově ve stereomódu pomocí fotogrammetrického systému VSD

- export vektorového vyhodnocení pomocí systému Microstation a Atlas

Závěr:

- Při výpočtu nebyly překročeny stanovené mezní odchylky.
( Střední souřadnicová chyba absolutní orientace 0,2819 < 0,30 m )

- Bylo vyhodnoceno 153 bodů v intravilánu (stavení) a 95 bodů v extravilánu (vrstevnice)

Seznam příloh:

- Vektorové vyhodnocení

- Protokoly o jednotlivých orientací

V Praze 23. 3. 2008
Martin Setnička

Tomáš Zamrzla

Pavla Šmejkalová

Vektorové vyhodnocení

Intravilán

Extravilán

Protokol o vnitřní orientaci

************************** Fiducial marks, LEFT photo ************************

Preliminary HELMERT transformation

nr       xs       ys         xi         yi    x-xi    y-yi  xs-xs' ys-ys'

1  2267.50   -68.50     0.0000   109.5950  -0.005   0.004  -0.09   0.08

2  4458.63 -2264.75   109.6935     0.0000   0.002  -0.008   0.05  -0.15

3  2260.63 -4453.50     0.0000  -109.5950   0.001   0.005   0.03   0.11

4    69.63 -2257.63  -109.6935     0.0000   0.001  -0.002   0.02  -0.03

mx=  0.004  my=  0.007  mp=  0.008    mxs=  0.077  mys=  0.147  mps=  0.166

Coefficients of transformation :

-113.3530010677   0.0499858533  -0.0000797592

112.8421180726   0.0000797592   0.0499858533

Final transformation, AFFINE

nr       xs       ys         xi         yi    x-xi    y-yi  xs-xs' ys-ys'

1  2267.50   -68.50     0.0000   109.5950  -0.002   0.005  -0.03   0.09

2  4458.63 -2264.75   109.6935     0.0000   0.002  -0.005   0.03  -0.09

3  2260.63 -4453.50     0.0000  -109.5950  -0.002   0.005  -0.03   0.09

4    69.63 -2257.63  -109.6935     0.0000   0.002  -0.005   0.03  -0.09

mx=  0.003  my=  0.009  mp=  0.010    mxs=  0.062  mys=  0.187  mps=  0.198

Coefficients of transformation : 2

-113.3490978      0.0499855     -0.0000784

112.8397389      0.0000811      0.0499862

Pixel size in fiducial coord.system    :   0.0500

************************* Fiducial marks, RIGHT photo ************************

Preliminary HELMERT transformation

nr       xs       ys         xi         yi    x-xi    y-yi  xs-xs' ys-ys'

1  2268.38   -72.50     0.0000   109.5950  -0.010   0.009  -0.20   0.19

2  4464.25 -2264.75   109.6935     0.0000  -0.009  -0.025  -0.17  -0.50

3  2271.38 -4458.00     0.0000  -109.5950   0.024   0.006   0.49   0.12

4    74.94 -2266.38  -109.6935     0.0000  -0.005   0.009  -0.11   0.19

mx=  0.020  my=  0.021  mp=  0.029    mxs=  0.399  mys=  0.410  mps=  0.572

Coefficients of transformation :

-113.3846871552   0.0499813372   0.0000263405

113.2878194601  -0.0000263405   0.0499813372

Final transformation, AFFINE

nr       xs       ys         xi         yi    x-xi    y-yi  xs-xs' ys-ys'

1  2268.38   -72.50     0.0000   109.5950   0.007   0.008   0.14   0.16

2  4464.25 -2264.75   109.6935     0.0000  -0.007  -0.008  -0.14  -0.16

3  2271.38 -4458.00     0.0000  -109.5950   0.007   0.008   0.14   0.16

4    74.94 -2266.38  -109.6935     0.0000  -0.007  -0.008  -0.14  -0.16

mx=  0.014  my=  0.016  mp=  0.021    mxs=  0.281  mys=  0.312  mps=  0.420

Coefficients of transformation : 2

-113.3685720      0.0499821      0.0000342

113.2683752     -0.0000185      0.0499806

Pixel size in fiducial coord.system    :   0.0500

Protokol o relativní orientaci

***************** Relative orientation elements calculation ******************

Number of surveyed points :   6

x0=      0.00     y0=      0.00     ck=    152.53

Number of iterations :   5

om=   -1.1057ř    fi=    0.0463ř    ka=   -1.0784ř

bx=   92.6834     by=   -5.3667     bz=   -1.2412         |b|=    92.8469

Rotation matrix of right image :

0.9998225603   0.0188200434   0.0008086591

-0.0188321471   0.9996364217   0.0192970108

-0.0004451945  -0.0193088155   0.9998134683

nr        xm        ym        zm             dym           dyt         dys

1    -3.179     0.046     3.504         -0.0053       -0.0054       -0.11

2    95.041   -16.098    -6.741          0.0037        0.0036        0.07

3     4.004    84.439     5.597          0.0017        0.0025        0.05

4   100.164    95.497    -6.515         -0.0012       -0.0016       -0.03

5    -8.714   -67.812     6.672          0.0023        0.0029        0.06

6    91.961  -101.003    -8.619         -0.0016       -0.0020       -0.04

Residual y-parallax in  model/fiducial/image  coord.syst. :

my=  0.0073  myt=  0.0080  mys=  0.16

Pixel size in fiducial coord.system    :   0.0500

Results of measurements used for the above calculations :

nr           xsl       ysl           xsp       ysp

1       2199.00  -2260.00        289.00  -2132.75

2       4084.50  -2572.50       2320.56  -2412.56

3       2350.00   -507.67        355.00   -339.33

4       4188.75   -432.00       2379.00   -228.25

5       2079.56  -3679.50        175.75  -3553.56

6       4002.44  -4176.44       2292.63  -4011.44

Protokol o absolutní orientaci

***************** Absolute orientation elements calculation ******************

Number of indicated points :     6

OM=   -0.5687ř    FI=   -0.3226ř    KA=   -4.3591ř

Scale :      7.4770

Center of gravity of model :      44.6266     -23.7715      -1.4220

Center of gravity of field : -717871.5833-1065825.4583     400.3817

Left photo projection center  : -718197.2557-1065611.4752    1547.5938

Right photo projection center : -717509.2779-1065704.2070    1543.1065

Rotation matrix :

0.9970914964   0.0760056188  -0.0056297135

-0.0759473618   0.9970624261   0.0099255596

0.0063675741  -0.0094691292   0.9999348927             1.00000

154

Pnt_mod         54.256      41.834      -2.466

Pnt_mod'        54.233      41.854      -2.479

Err_mod         -0.0224      0.0205     -0.0134

Pnt_ter    -717762.625-1065341.750     388.290

Pnt_ter'   -717762.470-1065341.915     388.393

Err_ter          0.1548     -0.1649      0.1028

202

Pnt_mod         95.041     -16.098      -6.741

Pnt_mod'        95.012     -16.113      -6.761

Err_mod         -0.0295     -0.0155     -0.0199

Pnt_ter    -717491.375-1065797.375     362.320

Pnt_ter'   -717491.147-1065797.274     362.469

Err_ter          0.2279      0.1005      0.1490

259

Pnt_mod         -8.716     -67.814       6.670

Pnt_mod'        -8.696     -67.842       6.635

Err_mod          0.0195     -0.0278     -0.0352

Pnt_ter    -718294.500-1066123.125     461.200

Pnt_ter'   -718294.631-1066122.904     461.460

Err_ter         -0.1307      0.2208      0.2602

278

Pnt_mod         91.961    -101.002      -8.619

Pnt_mod'        91.958    -101.019      -8.593

Err_mod         -0.0026     -0.0170      0.0262

Pnt_ter    -717562.313-1066428.750     354.490

Pnt_ter'   -717562.282-1066428.627     354.293

Err_ter          0.0301      0.1230     -0.1972

1470

Pnt_mod        -10.676      45.961       5.191

Pnt_mod'       -10.658      45.990       5.219

Err_mod          0.0180      0.0286      0.0280

Pnt_ter    -718244.375-1065273.500     442.460

Pnt_ter'   -718244.524-1065273.705     442.252

Err_ter         -0.1490     -0.2048     -0.2083

2330

Pnt_mod         45.893     -45.510      -2.567

Pnt_mod'        45.910     -45.499      -2.552

Err_mod          0.0171      0.0112      0.0143

Pnt_ter    -717874.313-1065988.250     393.530

Pnt_ter'   -717874.446-1065988.325     393.423

Err_ter         -0.1331     -0.0747     -0.1066

Mean square errors of x,y,z coord.:       0.1493      0.1574      0.1799

Mean square error of the point position in the ref.coord.syst. :     0.2819

Results of measurements made for the above calculations :

Nr            xsl       ysl           xsp       ysp

154        3333.50  -1439.50       1485.56  -1278.50

202        4084.50  -2572.50       2320.56  -2412.56

259        2079.53  -3679.53        175.75  -3553.56

278        4002.44  -4176.44       2292.63  -4011.41

1470        2044.50  -1308.50         77.63  -1169.50

2330        3165.63  -3157.94       1363.31  -3016.44