| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Katedra mapování a kartografie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu M A P O V Á N Í |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 1 | název úlohy Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely |  |  |  |  |
| školní rok 2007/2008 | semestr 6 | studijní skupina G3 - 63 | zpracoval Martin Setnička | datum 12.3.08 | klasifikace |

- Zadání

- V prostoru mapového listu č.6 k.ú. Kostelec nad Černými Lesy byl zaměřen pro potřeby vytyčení stavební parcely polygonový pořad č. …......, vetknutý mezi dva grafické pevné body.

  - Určete srážku mapového listu sd% a sv% ve směru sekčních čar a dále srážku ve směru spojnice grafických pevných bodů a ve směru kolmém na tuto spojnici (sa%, sb%)  (vzorce).

  - Odměřte na mapě čtyřikrát délku spojnice počátečního a koncového bodu (PK) polygonového pořadu. Délku určete aritmetickým průměrem.

  - Vypočítejte souřadnice bodů polygonového pořadu vzhledem ke spojnici PK s počátkem v bodě P [0;0] a s kladným směrem orientace osy X ve spojnici bodů PK.

  - Pomocí koeficientu -k1- vypočítejte souřadnice bodů polygonového pořadu pro jeho zobrazení do mapy a proveďte zákres s ohledem na deformaci mapového listu.

- Vypočítejte v soustavě spojnice PK souřadnice lomových bodů stavební parcely pravidelného tvaru, vztažené k polygonové straně ............ . Parcela má tvar písmene L s vnitřní delší stranou 90 m a s vnitřní kratší stranou 50 m. Šířka parcely je 30 m. Rozměry v uvedených mezích si zvolte sami v intervalu 5m. Podmínkou řešení je, že vnitřní kratší strana parcely prochází prvním zadaným polygonovým bodem a vnitřní delší strana parcely je rovnoběžná s výše uvedenou polygonovou stranou a je od ní vzdálena 20m (viz schéma).

  - Vypočítejte souřadnice lomových bodů stavební parcely vztažené ke spojnici PK.

  - Vypočítejte souřadnice lomových bodů stavební parcely v soustavě zadané polygonové strany. Počátek je v bodu, kterým prochází kratší vnitřní strana.

  - Pomocí koeficientu -k2- vypočítejte souřadnice lomových bodů stavební parcely v soustavě zadané polygonové strany s ohledem na deformaci mapového listu a zobrazte parcelu do katastrální mapy.

  - Pro vytyčení lomových bodů v terénu vypočítejte polární vytyčovací prvky v soustavě zadané polygonové strany. Stanovisko je totožné s počátkem zvoleného souřadnicového systému této polygonové strany.

- Vypracujte technickou zprávu, ve které stručně popište pracovní postup a dosažené výsledky. Veškerá důležitá data uspořádejte do přehledných tabulek.

Číselné zadání:

| Zadání č. 17 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | úhel [g] | délka [m] |
| 1 |  |  |
| 2 | 193.66 | 75.58 |
| 3 | 202.40 | 116.31 |
| 4 | 199.42 | 109.66 |
| 5 | 197.06 | 120.78 |
| 6 | 149.54 | 116.96 |
| 7 | 195.41 | 138.58 |
| 8 |  | 137.14 |

Polygonová strana pro umístění parcely:

Vnitřní kratší strana parcely prochází prvním zadaným polygonovým bodem a vnitřní delší strana parcely je rovnoběžná s uvedenou polygonovou stranou a je od ní vzdálena 20m

| Zadání | Strana |
| --- | --- |
| 17 | 7 - 8 |

- Postup

1. Určení srážky mapového listu

Potřebné hodnoty sd a sv v procentech získáme přímo odměřením pomocí srážkového pravítka, které pro určité měřítko mapového listu ukazuje po přiložení na mapový rám přímo srážku v procentech.

Srážku v procentech určíme podle vztahů:

| podélná srážka (ve směru východ - západ) |  |  | vzorec (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| příčná srážka (ve směru sever – jih) |  | vzorec (2) |  |

Výpočet plošné srážky a srážky v obecném směru

| srážka ve směru spojnice PK |  | vzorec (3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | vzorec (4) |
| plošná srážka | p% = sd% + sv% | vzorec (5) |
|  | p% = sa% + sb% | vzorec (6) |
| srážka ve směru kolmém ke spojnici PK | sb% = p% - sa% | vzorec (7) |

Srážka v obecném směru sa% se určí pomocí vztahu ….............( 3 ) ( 4 )

Plošná srážka je součtem srážky podélné a příčné …...................( 5 ) ( 6 )

2. Výpočet polygonového  pořadu

- Výpočet souřadnic vrcholů polygonového pořadu s osou +X vloženou do první polygonové strany,

- Ze souřadnic koncového bodu byla určena délka spojnice PK v terénu,

- Odměření délky spojnice PK v mapě - 4 měření - výsledná délka se vypočítá aritmetickým průměrem

- Délka odměřená z mapy byla opravena o srážku sa%,

- Délka spojnice PK odvozená z měřených hodnot v terénu a délka spojnice odměřená na mapě a opravená o vliv srážky sa%, nepřekročila hodnotu mezní odchylky 2,96 m (pro délky větší než 50 m),

- Vypočet souřadnic bodů polygonového pořadu v místním souřadnicovém systému, počátek je v bodu P ≡ 4001, který má souřadnice [0;0] a osa +X je vložena do spojnice PK,

- Polygonové vrcholy byly očíslovány 4001(P), 4002 .....,

- Koeficient k1 byl vypočítán jako poměr délky odměřené na mapě (neopravené o vliv srážky) ku délce určené z měřených hodnot v terénu.

3. Výpočet souřadnic rohů stavební parcely a vytyčovacích prvků

- Číslování lomových bodů parcely je patrno ze schéma v příloze č. 3,

- Byl proveden vypočet souřadnic lomových bodů stavební parcely v místním souřadnicovém systému vztaženém k zadané polygonové straně, kdy počátek je v bodu, kterým prochází kratší vnitřní strana, a osa +X je vložena do této strany,

- Byly vypočítány souřadnice lomových bodů stavební parcely vztažené ke spojnici PK,

- Byly vypočítány souřadnice lomových bodů stavební parcely v systému zadané polygonové strany s ohledem na deformaci mapového listu a parcela zobrazena do katastrální mapy. Koeficient k2 byl vypočítán jako poměr délky polygonové strany odměřené na mapě po zobrazení bodů polygonu (neopravené o vliv srážky) ku délce strany měřené v terénu,

- Pro vytyčení lomových bodů v terénu byly vypočítány polární vytyčovací prvky v systému zadané polygonové strany. Stanovisko pro vytyčení je totožné s polygonovým bodem, kterým prochází kratší vnitřní strana.

- Závěr

Při porovnání délky odměřené v mapě s délkou naměřenou v terénu nebyla překročena dopustná odchylka. Můžeme proto předpokládat, že zvolené grafické pevné body byly v terénu správně identifikovány. Výsledky jsou přehledně uspořádány v tabulkách, jež jsou obsahem příloh.

- Přílohy

1. Měření na mapě

2. Výpočet polygonového pořadu

3. Výpočet souřadnic lomových bodů, vytyčovací prvky, situační schéma

4. Mapa (Uložena v učebně B972)

V Praze,  12. 3. 2008	Martin SETNIČKA

- Příloha 1 - Měření na mapě

| Výpočet srážky mapového listu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i | svi [%] | sdi [%] |
|  | 1 | 1,7 | 1,4 |
|  | 2 | 1,5 | 1,4 |
|  | 3 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | 1,58 | 1,45 |
|  | p = | 3,03 % |  |
|  | sa = | 1,46 % | 1,01462065 |
|  | sb = | 1,56 % | 1,01562935 |
|  |  = | 18° |  |
| Určení délky spojnice P–K z mapy |  |  |  |
|  | měření | délka [m] |  |
|  | 1 | 734,4 |  |
|  | 2 | 734,4 |  |
|  | 3 | 734,4 |  |
|  | 4 | 734,3 |  |
|  |  | 734,38 |  |

- Příloha 2 - Výpočet polygonového pořadu

|  |  |  | osa +x ve směru polygonové strany 4001–4002 |  | osa +x ve směru spojnice bodů 4001 a 4008 |  | osa +x ve směru spojnice bodů 4001 a 4008 + oprava o srážku mapového listu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod |  [g] | délka [m] | y [m] | x [m] | y [m] | x [m] | y [m] | x [m] |
| 4001 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75,58 |  |  |  |  |  |  |
| 4002 | 193,66 |  | 0,00 | 75,58 | 26,72 | 70,70 | 26,27 | 69,52 |
|  |  | 116,31 |  |  |  |  |  |  |
| 4003 | 202,40 |  | -11,56 | 191,31 | 56,81 | 183,05 | 55,86 | 179,99 |
|  |  | 109,66 |  |  |  |  |  |  |
| 4004 | 199,42 |  | -18,35 | 300,76 | 89,16 | 287,83 | 87,67 | 283,02 |
|  |  | 120,78 |  |  |  |  |  |  |
| 4005 | 197,06 |  | -26,91 | 421,24 | 123,73 | 403,56 | 121,66 | 396,81 |
|  |  | 116,96 |  |  |  |  |  |  |
| 4006 | 149,54 |  | -40,59 | 537,40 | 152,00 | 517,05 | 149,46 | 508,40 |
|  |  | 138,58 |  |  |  |  |  |  |
| 4007 | 195,41 |  | -149,98 | 622,47 | 79,75 | 635,30 | 78,41 | 624,67 |
|  |  | 137,14 |  |  |  |  |  |  |
| 4008 |  |  | -264,02 | 698,64 | 0,00 | 746,87 | 0,00 | 734,38 |
|  |  | s4001-4009 = | 746,87 m |  | 746,87 m |  | 736,11 m |  |
|  |  | 4001-4009 = | 376,9980 g | 23,002043 | 0,0000 g |  | 0,0000 g |  |
|  | dm = | 734,38 m |  |  |  |  |  |  |
|  | ds = | 745,11 m |  | dp – ds = | 1,76 m | < 2.96 m |  |  |
|  | dp = | 746,87 m |  |  |  |  |  |  |
|  | k1 = | 0,983273 |  |  |  |  |  |  |

- Příloha 3 - Výpočet souřadnic lomových bodů, vytyčovací prvky, situační schéma

|  |  |  | souřadnice bodů v soustavě P–K |  | souřadnice bodů v soustavě P–K opravené o srážku mapy |  | souřadnice bodů v soustavě polygonové strany 4007-4008 |  | oprava o vliv srážky (k2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bod | délka [m] | y [m] | x [m] | y/b [m] | x/a [m] | x [m] | y [m] | x [m] | y [m] |  |
|  | 1 |  | 43,68 | 720,15 | 43,01 | 709,77 | 90,00 | 20,00 | 88,66 | 19,70 |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 68,09 | 737,59 | 67,04 | 726,96 | 90,00 | 50,00 | 88,66 | 49,26 |  |
|  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 137,87 | 639,97 | 135,75 | 630,75 | -30,00 | 50,00 | -29,55 | 49,26 |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 72,79 | 593,45 | 71,67 | 584,90 | -30,00 | -30,00 | -29,55 | -29,55 |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 55,34 | 617,85 | 54,49 | 608,95 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -29,55 |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4007 |  | 79,75 | 635,30 | 78,52 | 626,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 96,02 | 646,93 | 94,54 | 637,61 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,70 |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s4007-4008 = | 137,14 | (měřeno v terénu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s4007-4008 = | 135,10 | (odměřeno z mapy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k2 = | 0,985125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polární vytyčovací prvky lomových bodů stavební parcely |  |  |  |  |  |  |  | Situační schéma parcely |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 90 50 4008 4007 80 |  |  |  |  |  |
|  | stanovisko | bod |  [g] | s [m] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4007 | 4008 | 0,0000 | 137,140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 13,9209 | 92,195 | -25,58706 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 32,2829 | 102,956 | -7,2250635 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 134,4042 | 58,310 | 94,896217 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | -150,0000 | 42,426 | -189,50796 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | -100,0000 | 30,000 | -139,50796 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 100,0000 | 20,000 | 60,492043 |  |  |  |  |  |  |