| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Katedra mapování a kartografie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu KATASTR NEMOVITOSTÍ |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 2 | název úlohy Soubor popisných informací |  |  |  |  |
| školní rok 2007/2008 | semestr 6 | studijní skupina G3 - 63 | zpracoval Martin Setnička | datum 26.3.08 | klasifikace |

- Zadání

1.      Proveďte aktualizaci souboru geodetických a popisných informací v kat. území Jílové u Prahy podle hlášení změn č. 21 v operátu č. 7 a to:

1.1.      vyhledáním potřebných informací v lokální databázi,

1.2.      zápisem do výkazu změn.

2.      Aktualizujte soubor geodetických informací v grafické podobě (mapu) zobrazením změny dle hlášení.

3.      Proveďte výběr parcel podle zadaných parametrů a uveďte jejich počet.

4.      Podle statistických údajů o k.ú. zjistěte počet prvků a jejich celkovou výměru dle uvedeného zadání.

5.      Zpracujte technickou zprávu.

- Postup

1. Vyhledání potřebných informací v lokální databázi.

2. Změření srážky mapy, zobrazení změny v mapě a planimetrické určení výměr parcel:
Srážka: sv = 1,58%,   sd = 1,43%,   p = sv + sd = 3,00%

| Dosavadní stav |  | Nový stav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parc.č. | Výměra | parc.č. | 1. výp. | 2. výp. | Průměr | Oprava | Výměra |
| p=3,0% |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 744/3 | 868 | 744/3 | 471 | 475 | 473 | 6 | 493 |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | -1839 | 357 | 363 | 360 | 4 | 375 |
|  |  |  |  |  | 858 | 10 | 868 |
|  |  |  |  |  | Mezní = | 42 |  |

3. Výběr parcel podle zadaných parametrů

4. Určení statistických údajů

5. Zápis do výkazu změn.

- Závěr

Práce probíhaly v souladu s vyhláškou 26/2007 Sb.

Při výpočtu výměr nebyla překročena mezní odchylka. Přehledná tabulka je přiložena.

Výsledky:

Parcel s výměrou "> 800", druhem pozemku "zast. plocha" na mapovém listu "14" je 39.

Druh pozemku "ostatní plochy" s využitím "hřiště, stadiony" má
13 prvků s celkovou výměrou 6 87 63 m2

- Přílohy

1. Mapa a hlášenka (Uloženy v učebně B973)

V Praze,  26. 3. 2008	Martin SETNIČKA