| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Katedra geodézie a pozemkových úprav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu Pozemkové úpravy |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 4. | název úlohy Eroze |  |  |  |  |
| školní rok 2007/2008 | 6. semestr | studijní skupina G3-63 | zpracoval Martin SETNIČKA | datum 23.04.08 | klasifikace |

Zadání

Číslo zadání:     5

Území je rozděleno na tzv. půdní bloky Bi, představující skupiny pozemků navzájem oddělené polními cestami, biokoridory a pod., ve kterých může dojít k rozvinutí vodní eroze. V zadaném erozním bloku B5 určete hodnotu erozního smyvu G [t. ha-1.rok-1] pro zadaný profil a vámi zvolený profil. Profil volte ve směru maximálního spádu a maximální délky v trasách povrchového odtoku.

Postup:

K řešení jsme použili univerzální Wischmeier-Smithovu rovnici ztráty půdy : G=R.K.L.S.C.P,

kde...G je ztráta půdy (erozní smyv),

R ...faktor erozní účinnosti deště,

K ...faktor náchylnosti půdy k erozi,

L ...faktor délky svahu,

S ...faktor sklonu svahu,

C ...faktor ochranného vlivu vegetace,

P ...faktor účinnosti protierozních opatření

Na projektování profilu a k měření délek byl použit program MicroStation.
Výpočet jednotlivých faktorů proběhl v programu Excel podle návodů na webu cvičení.
Faktor R a P byl stanoven vyučujícím: R = 45;     P = 1

Výsledné G pro jednotlivé profily je tabelováno současně s koeficientem C, jež je jediný v rámci profilu proměnný.

Výpočty:

| Profil 5a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLON |  |  |  |  |  |
| usek | prevyseni | delka | sklon [%] | S-faktor |  |
| 1 | 2 | 36,1 | 5,5 | 0,515933442 |  |
| 2 | 24 | 223,6 | 10,7 | 1,301064112 |  |
| 3 | 12 | 157,5 | 7,6 | 0,788123304 |  |
| 4 | 14 | 263,6 | 5,3 | 0,489376617 |  |
| prumer |  |  |  | 0,826486823 |  |
| BPEJ |  |  |  |  |  |
| usek | bpej | delka | K-faktor | hloubka | G_prip [t/ha/rok] |
| 1 | 33716 | 160 | 0,15 | 2 |  |
| 2 | 32911 | 81,2 | 0,24 | 0,5 |  |
| 3 | 51010 | 457,9 | 0,37 | 0 |  |
| prumer |  |  | 0,304550136 | 0,515806036 | 7 |
| L-FAKTOR |  |  |  |  |  |
| delka | L-faktor |  |  |  |  |
| 699,1 | 5,620551663 |  |  |  |  |
|  | C-faktor | G [t/ha/rok] | L_prip | D_prip [m] |  |
| brambory | 0,5 | 31,8 | 1,3 | 35 |  |
| kukuřice | 0,6 | 38,2 | 1,0 | 24 |  |
| pozdní pšenice | 0,15 | 9,5 | 4,2 | 386 |  |
| jarní pšenice | 0,2 | 12,7 | 3,1 | 217 |  |
| vojtěška | 0,02 | 1,3 | 31,3 | 21707 |  |
| Profil 5b |  |  |  |  |  |
| SKLON |  |  |  |  |  |
| usek | prevyseni | delka | sklon [%] | S-faktor |  |
| 1 | 20 | 199,7 | 10,0 | 1,171546324 |  |
| 2 | 14 | 207,3 | 6,8 | 0,667967252 |  |
| 3 | 14 | 233,1 | 6,0 | 0,572040292 |  |
| 4 | 10 | 180,3 | 5,5 | 0,51665525 |  |
| prumer |  |  |  | 0,730037721 |  |
| BPEJ |  |  |  |  |  |
| usek | bpej | delka | K-faktor | hloubka | G_prip |
| 1 | 33716 | 94,5 | 0,15 | 2 |  |
| 2 | 32911 | 193,2 | 0,24 | 0,5 |  |
| 3 | 51010 | 539,3 | 0,37 | 0 |  |
| prumer |  |  | 0,314490931 | 0,345344619 | 6 |
| L-FAKTOR |  |  |  |  |  |
| delka | L-faktor |  |  |  |  |
| 827 | 6,113107709 |  |  |  |  |
|  | C-faktor | G [t/ha/rok] | L_prip | D_prip [m] |  |
| brambory | 0,5 | 31,6 | 1,2 | 31 |  |
| kukuřice | 0,6 | 37,9 | 1,0 | 21 |  |
| pozdní pšenice | 0,15 | 9,5 | 3,9 | 340 |  |
| jarní pšenice | 0,2 | 12,6 | 2,9 | 191 |  |
| vojtěška | 0,02 | 1,3 | 29,4 | 19110 |  |

Závěr:

V obou profilech jsou výsledky téměř totožné. Přípustnou hodnotu erozního smyvu  překročily všechny plodiny vyjma vojtěšky. Další nejvhodnější plodina pozdní pšenice by mohla být pěstována pokud by se svah rozdělil na 3 úseky zřízením záchytných travních nebo jiných vegetačních pásů. Ostatní plodiny bych pěstovat nedoporučil.

Výsledné i dílčí hodnoty jsou znázorněny přehledně v tabulkách výše.
Index "_prip" značí mezní přípustné hodnoty.

V Praze dne 23. 4. 2008

Martin SETNIČKA