# Příloha 7 – Protokol o kalibraci digitální komory

| kamera - typ |  |  | Nikon D100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objektiv - typ |  |  | AF-S Nikkor 17 - 35 mm |  |  |  |  |  |
| konstanta komory (mm) |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| kalibrační pole |  |  | velké LFGM - Masarykova kolej |  |  |  |  |  |
| konfigurace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozn.: |  |  | průměr ze dvou kalibrací |  |  |  |  |  |
| kalibraci provedl/a |  |  | Pecka, Šatánek |  |  |  |  |  |
| dne |  |  | květen 2007 |  |  |  |  |  |
| výsledky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 23,924 | mm | úhel záběru |  |  |  | W |  |
| W | 23,464 | mm | horizontální | 52,2 | stupně | H |  | +y |
| H | 15,600 | mm | vertikální | 36,1 | stupně |  |  | +x |
| ppX | 11,931 | mm | ppOffset | -0,199 | mm |  | r max M |  |
| ppY | 7,738 | mm |  | 0,062 | mm |  |  |  |
| K1 | 0,00007638 |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | -0,00000025 |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | -0,00000697 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | 0,00001678 |  |  |  |  |  |  |  |
| r max | 14,09 | mm |  |  |  |  |  |  |

# Výpočet velikosti pixelu a měřítka snímku

Vstupní hodnoty:	y = 7,5 m (vzdálenost objektu od komory)

Wpix = 3008 (počet pixelů ve vertikálním směru)

Hpix = 2000 (počet pixelů v horizontálním směru)

f, W, H … viz protokol výše

Měřítko snímku:

m = f / y = 1 : 313,49

Velikost pixelu (čip):

pix_čip = W / Wpix = H / Hpix = 0,0078 mm

Velikost pixelu (objekt):

pix_obj = pix_čip / m = 2,44 mm