| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Katedra mapování a kartografie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu Výuka v terénu z fotogrammetrie |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy 2 | název úlohy Fasáda (čelní část Kaple nejsvětější trojice) |  |  |  |  |
| školní rok 2007/2008 | 6. semestr | skupina 2 | zpracovali Švec Zdeněk Šatava Michal Žlábek Jakub Šmejkalová Pavla Setnička Martin | datum 14.5.08 | klasifikace |

#### Z P R Á V A

#### Úkol

Vyhotovte měřickou dokumentaci zadané části stavebního objektu metodou pozemní

stereofotogrammetrie. Přesnost Vašeho výsledku ověřte nezávislým měřením.

#### Pomůcky

- Fotoaparát NIKON D100 + objektiv AF-S Nikkor 17 - 35 mm,   stativ

- Teodolity Theo 015B a Theo 020A, stativy, kalibrované pásmo, signalizační terče, stabilizační kolíky

#### Popis technologie

- Polní práce

  - Volba základny:
Byl zvolen normální případ pozemní stereofotogrammetrie.
Vzdálenost od objektu (7,5 m) a na ní závislá délka základny (2 m) byla volena pro optimální rozložení objektu na snímcích pro f  = 24 mm (Pro níž je známa kalibrace). Velikost pixelu v měřítku snímku (na objektu) 2,44 mm vyhovuje požadované přesnosti 2 cm (Odpovídá grafické přesnosti pro měřítko 1:50).

  - Volba a zaměření vlícovacích bodů a kontrolních měr. (Viz př.1)
Souřadnice vlícovacích bodů byly určeny v místní souřadnicové soustavě protínáním ze směrů a trigonometrickým určováním výšek ze dvou základen.
Kontrolní míry byly změřeny pásmem.

- Práce v laboratoři

  - Stažení snímků na počítač, kontrola kvality, úprava pro digitální fotogrammetrickou stanici VSD (konverze na stupně šedi, vyznačení rámových značek - rohů snímku)

  - Výpočet souřadnic vlícovacích bodů a transformace do souř. systému definovaném fasádou (viz př.5 a 6). Byl použit pravotočivý systém. Kontrola přesnosti (viz př.3)

  - Příprava souboru obsahujícího souřadnice rámových značek a vlícovacích bodů (*.pkt).

  - Zpracování stereodvojice na digitální fotogrammetrické stanici VSD
a) Snímkové orientace a kontrola přesnosti, popř. vypuštění podezřelých bodů.
b) Vektorové vyhodnocení + vedení náčrtu a export

  - Úprava 3D výkresu v programu MicroStation V8 a kontrola přesnosti pomocí kontrolních měr.

#### Závěr

##### Při transformaci do systému definovaném fasádou došlo ke změně orientace os. Toto bylo odstraněno vynásobením souřadnice y "-1". Dále byl z absolutní orientace vypuštěn vlícovací bod č. 8, který vykazoval hrubou chybu.

##### Jinak se postup zpracování projektu se nelišil od výše uvedeného popisu technologie.
Zadáním daná přesnost 2cm byla dodržena. Důkazem jsou následující hodnoty:

##### Geodézie: Maximální diference dvojího určení byla 3cm ve výšce, ostatní do 2 cm. Více viz přílohu 3.

##### Fotogrammetrie: Vnitřní orientace vykazuje chyby menší než 0,001 mm
	Relativní orientace: myt =  0,0031 mm
	Absolutní orientace: střední souřadnicová chyba = 0,0082 < 2 cm => vyhovuje

##### Tabulka porovnání kontrolních měr:

| oměrná | terén | vyhodnocení | terén - vyhodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| a-b | 1,685 m | 1,70 m | -0,005 |
| a-d | 3,154 m | 3,16 m | -0,006 |
| b-c | 2,206 m | 2,22 m | -0,014 |

#### Seznam příloh

- Náčrt objektu (nárys)

- Náčrt situace (půdorys)

- Tabulka porovnání vícenásobného určení prostorových souřadnic vlícovacích bodů

- Seznam výsledných souřadnic vlícovacích bodů v souřadnicovém systému definovaném fasádou

- Protokol o výpočtu souřadnic a výšek vlícovacích bodů (pouze na serveru)

- Protokol o transformaci souřadnic do souř. systému definovaného fasádou (pouze na serveru)

- Protokol o kalibraci digitální komory

##### Protokoly o snímkových orientacích

- Náčrt fotogrammetrického vyhodnocení

##### Izometrický pohled na 3D data

##### Výkres objektu

###### Měřické zápisníky (4 strany)

V Praze,  14. 5. 2008	Skupina 2