Příloha č. 2: Helmertova transformace

Protokol o výpočtu z programu GROMA v. 7:

[67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

Identické body:

Bod        I. Y        I. X       II. Y       II. X

1      988.76     5011.90      -11.59       11.36

4      973.68     5067.15      -27.57       68.50

6     1000.00     5056.86        0.00       56.91

8     1001.06     5017.75        0.41       17.67

11      987.78     5039.56      -11.44       40.53

Transformační parametry:

Rotace   : 0.4108

Měřítko Y: 0.965761185937  (-3423.9 mm/100m)

Měřítko X: 0.977008352485  (-2299.2 mm/100m)

Souřadnice těžiště:

Soustava             Y           X

I.              990.26     5038.64

II.             -10.04       38.99

Souřadnicové opravy na identických bodech:

Bod          vY          vX   m0 Red.

1       -0.17        0.26      1.14

4        0.54       -0.21      0.99

6        0.16        0.65      1.03

8        0.58       -0.13      1.05

11       -1.11       -0.58      0.65 *

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.69   mX: 0.47

Střední souřadnicová chyba klíče m0: 0.75

Transformované body:

Bod        I. Y        I. X       II. Y       II. X

1      988.93     5011.64      -11.59       11.36

2      979.91     5042.49      -20.73       43.00

3      958.66     5063.68      -42.59       64.83

4      973.14     5067.36      -27.57       68.50

5      963.63     5116.60      -37.09      118.96

6      999.84     5056.21        0.00       56.91

7     1006.28     5027.07        6.48       27.04

8     1000.48     5017.88        0.41       17.67

9     1007.70     4998.60        7.76       -2.11

10     1000.19     5000.61        0.00        0.00

11      988.89     5040.14      -11.44       40.53

101      995.73     5032.72       -4.41       32.89

102      982.72     5051.67      -17.76       52.38

103      976.48     5046.17      -24.25       46.79

104      982.14     5040.43      -18.43       40.88

105      984.76     5039.32      -15.72       39.72

106      993.94     5027.81       -6.29       27.88

107      993.82     5014.58       -6.51       14.34