Příloha č. 6: Výpočet souřadnic bodů

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU

=========================

Orientace osnovy na bodě 4001:

------------------------------

Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red.

----------------------------------------------------------------------------------

4002  170.2060    0.0000    0.0000    34.680     0.000

----------------------------------------------------------------------------------

Orientační posun       : 229.7940g

Test polární metody:

--------------------

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0000, Mezní hodnota: 0.0800

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Podrobné body

Polární metoda

Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis

----------------------------------------------------------------------------------------------

1    8.8730                          10.640       -6.07       -8.74

2  152.6730                          32.770       -8.91       31.54

3  156.0160                          51.210      -11.32       49.94

4  173.1610                          47.980        2.23       47.93

5  178.2850                         101.400       12.83      100.58

6  212.9750                          35.720       22.23       27.96

7  282.2790                          15.610       15.33       -2.94

8  323.2470                          11.230        7.55       -8.31

9  357.0990                          30.200        6.17      -29.56

10  371.5950                          24.160       -0.53      -24.15

11  185.2930                          17.490        4.11       17.00

[67] TRANSFORMACE SOUŘADNIC

===========================

Identické body:

Bod        I. Y        I. X       II. Y       II. X

------------------------------------------------------------

6     1000.00     5056.86       22.23       27.96

10     1000.00     5000.00       -0.53      -24.15

------------------------------------------------------------

Transformační parametry:

------------------------

Rotace   : 26.2158

Měřítko  : 0.999936583138  (-6.3 mm/100m)

Souřadnice těžiště:

Soustava             Y           X

----------------------------------

I.             1000.00     5028.43

II.              10.85        1.91

----------------------------------

Souřadnicové opravy na identických bodech:

Bod          vY          vX   m0 Red.

----------------------------------------------

6        0.00        0.00

10        0.00        0.00

SQRT( [vv]/(n-1) ):              mY: 0.00   mX: 0.00

Transformované body:

Bod        I. Y        I. X       II. Y       II. X

------------------------------------------------------------

1      988.76     5011.90       -6.07       -8.74

2      970.03     5047.68       -8.91       31.54

3      960.46     5063.57      -11.32       49.94

4      973.68     5067.15        2.23       47.93

5      962.32     5119.64       12.83      100.58

6     1000.00     5056.86       22.23       27.96

7     1006.04     5025.78       15.33       -2.94

8     1001.06     5017.75        7.55       -8.31

9     1008.30     4997.72        6.17      -29.56

10     1000.00     5000.00       -0.53      -24.15

11      987.78     5039.56        4.11       17.00