Příloha č. 7: Porovnání seznamů souřadnic vytyčovaných a kontrolně zaměřených bodů.

POROVNÁNÍ SEZNAMŮ SOUŘADNIC

===========================

Referenční soubor: C:\Documents and Settings\Luboš\Plocha\vytyčení\vytyceni.crd

Testovaný soubor : C:\Documents and Settings\Luboš\Plocha\vytyčení\vytyceni_kontrol_zam.crd

Bod       Y Ref       X Ref     Z Ref      Y Test      X Test    Z Test          dY          dX        dZ        dP        up   Směrník  Popis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      979.91     5042.49                979.89     5042.49                  0.02        0.00               0.020     0.014  300.0000

101      995.73     5032.72                995.75     5032.72                 -0.02        0.00               0.020     0.014  100.0000

102      982.72     5051.67                982.77     5051.70                 -0.05       -0.03               0.058     0.041   65.5958

103      976.48     5046.17                976.51     5046.24                 -0.03       -0.07               0.076     0.054   25.7762

104      982.14     5040.43                982.10     5040.42                  0.04        0.01               0.041     0.029  284.4042

105      984.76     5039.32                984.75     5039.30                  0.01        0.02               0.022     0.016  229.5167

106      993.94     5027.81                993.93     5027.80                  0.01        0.01               0.014     0.010  250.0000

107      993.82     5014.58                993.83     5014.59                 -0.01       -0.01               0.014     0.010   50.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posun těžiště:                                                                          0.00       -0.01               0.008             25.7762

STATISTIKA:

-----------

Počet bodů (n)                                   :     8

Požadovaná střední chyba (Uxy)                   :    0.140m

Mezní střední odchylka v poloze (Up=2*Uxy)       :    0.280m

Počet bodů s uxy v intervalu <0, Uxy>            :     8 (100.0%)

Počet bodů s uxy v intervalu (Uxy, 2Uxy>         :     0 (0.0%)

Počet bodů s uxy v intervalu (2Uxy, +Nek.)       :     0 (0.0%)

Maximální dosažená střední odchylka v poloze (up):    0.054m

Výběrová střední souřadnicová chyba X (sx)       :    0.019m

Výběrová střední souřadnicová chyba Y (sy)       :    0.018m

Výběrová střední souřadnicová chyba (sxy)        :    0.019m

Použitý koeficient (k)                           :   2.0

Počet nenalezených bodů                          :     0

Počet bodů nalezených vícekrát                   :     0