Revize katastru

Zadání: 	V zadaném území vyhotovte revizi katastru a spolu s ní zaměřte změny a zakreslete je do katastrální mapy v měřítku 1:2880

Zpracovali:	Lucie Šindelářová, Rostislav Šprinc, Jitka Tomanová, Ondřej Vala,

Tomáš Zamrzla

Datum:	2. 9. 2008

Lokalita:	Staré Město pod Sněžníkem

Počasí:	okolo 23° C, slunečno

Pomůcky:	Totální stanice Sokkia SETF5, 3 x stativ, 2 x odrazný hranol, 30m pásmo

dřevěné kolíky, měřické hřeby, kladivo

Zápisník vodorovných směrů, zenitových úhlů a délek

Pracovní postup:

V předem určené lokalitě jsme nejprve provedli rekognoskaci terénu a určili přibližnou polohu stanovisek, tak abychom byli schopni zaměřit všechny zadané body podrobného polohového pole. Tyto stanoviska jsme poté stabilizovali a zaměřili metodou vetknutého polygonového pořadu.

Polygonový pořad vycházel z bodu 565 do bodu 514. Počet vrcholů byl roven osmi a délka mezi jeho koncovým a počátečním bodem byla 980,45 m.

Současně s polygonovým pořadem jsme polární metodou zaměřili zadané body podrobného polohového pole a vyhotovili jejich místopisy. Bod 508 jsme určili protínáním ze směrů.

Po odměření polygonového pořadu jsme na stanoviskách 4100, 4200, 4004 a 4005 zaměřili polární metodou