Postup tvorby výškopisu v programech Kokeš a Atlas

1. Vstupní data

- seznam souřadnic stanovisek a podrobných bodů

Pozn.: při přenosu seznamu souřadnic z Gromy je potřeba

umazat na konci první řádky označení třídy přesnosti (jinak Kokeš

načítá soubor v technologii ZMVM a požaduje skupinová čísla - to je nešikovné)

2. Definice zlomových hran terénu

- založit nový výkres (vztažné měřítko 1:5000) a hrany zakreslit

do vrstvy L

3. Výpočet vrstevnic

- otevřít seznam souřadnic a výkres s lomovými hranami

- vytvořit soubory pro Atlas a vygenerovat trojúhelníkovou síť

(funkce Aplikace/Výškopis/Export do DMT)

- vypočítat a načíst vrstevnice z Atlasu

(funkce Aplikace/Výškopis/Čtení vrstevnic z DMT)

- zaškrtnout výpočet vrstevnic

- nastavit parametry redukční štěrbiny

- okótování vrstevnic (funkce Aplikace/Výškopis/Popis vrstevnic)

- svahové šrafy (Výkres/Složené prvky/Svahové šrafy)

- editace průběhu vrstevnic - oprava linie

- uložit výkres

4. Kresba situace

- jednotlivé prvky kresby ukládat do těchto vrstev:

komunikace, hranice druhu pozemku, budovy - vrstva 1

výškové kóty - vrstva 2

vodní toky - vrstva 3

vrstevnice zesílené - vrstva VYSVRH

vrstevnice základní - vrstva VYSVRV

zlomové hrany - vrstva L

Pozn.: tvorba výškových kót - funkce Výkres/popis SS do textů -

5. Tisk

- nastavit zobrazení podle vrstev (Pohled/Obsah oken)

- nastavit barvy pro vrstvy (Nástroje/Tabulky)