Tvorba topografického originálu mapy 1:5 000

***********************************************************************

1) V zadané lokalitě proveďte rekognoskaci a návrh pomocných výškových bodů.

2) Zaměřte pomocné výškové body proložením polygonového pořadu oboustranně polohově připojeného a orientovaného popř. pouze polohově připojeného (podle reálných možností)

Zaměření pořadu  bude provedeno současně s podrobným měřením výškopisu.

Číslování pomocných bodů – od 4001 výše.  (jen vlastní číslo bodu !!)

Měření musí odpovídat požadované 4.TP pro tvorbu účelové mapy podle ČSN 013410,  tedy pro polygonový pořad bude:

- max.délky stran : 						350 m

- mezní rozdíl mezi dvojím měřením strany:		0,01 √s + 0,15	(m)

- mezní rozdíl mezi dvojím převýšením:			0,005 	√s		(m)

- mezní úhlová odchylka v uzávěru pořadu:		250 √ (n+3)		(cc)

- mezní polohová odchylka v uzávěru pořadu:		0,01 √ Σs + 0,15	(m)

- mezní odchylka ve výškovém uzávěru: 		80 √ R (km)		(mm)

3) Kontrolně určete výšku 2-3 sousedních pomocných bodů technickou nivelací od nejbližších bodů nivelační sítě.

- mezní odchylka mezi výškami určenými nivelací a trigonometricky je

ΔH = 0,08 m.

4) Proveďte polohopisné a výškopisné zaměření zadané lokality tak, aby bylo možno vytvořit topografický originál mapy v měřítku 1:5 000.

5) Kontrolu přesnosti výškopisu proveďte pomocí dvou tzv. „kontrolních profilů“ o minimální délce 250 m. Body profilu volte maximálně ve vzdálenostech do 30 m od sebe.

Body profilu zobrazte na průsvitku i se čtvercovou sítí a určete:

- v každém profilu střední výškovou chybu ze vztahu:

SH = √ (1 / k N) Σ Δ HJ 2    , 				 kde  k= 2,

Δ HJ = Hm - Hk		Hm … výška podrobného bodu z vrstevnic

Hk  … výška podrobného bodu z kontrolního profilu

a porovnejte:

a)   hodnoty rozdílů výšek Δ H  s kritériem

│ Δ H │ ≤  2 uH √ k ,    kde  uH = 0,18 m pro 4.TP ,

b)  	SH    s kritériem  ωN uV           (SH ≤ ωN uV)  ,

kde  uV = 0,80 m ,      ωN = 1,25  pro N=20-40  bodů.

Výsledný elaborát bude obsahovat:

- adjustované zápisníky podrobného měření nebo výpisy z registračního zařízení

- dokumentace výpočtu polygonového pořadu pro pomocné body

- výpočty souřadnic a výšek podrobných bodů

- měřický náčrt výškopisného měření

- topografický originál mapy v měřítku 1:5 000

- kontrolní profily na průsvitce

- vyhodnocení dosažené přesnosti výškopisu

- technickou zprávu se zhodnocením dosažených výsledků

Mariánská 16.5.2008							Huml  v.r.