| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu Výuka v terénu mapování |  |  |  |  |  |
| název úlohy Určení zhušťovacího bodu |  |  |  |  |  |
| školní rok 2007/08 | semestr 6 | skupina 4 | zpracovali Setnička, Šatava, Šmejkalová, Švec, Žlábek | datum 28.5. 2008 | klasifikace |

Zadání:

V lokalitě k.ú. Mariánská určete souřadnice (Y, X) a výšku nově stabilizovaného zhušťovacího bodu podle požadavků plynoucích z technologického postupu pro revizi a zřizování ZhB. Pro určení souřadnic použijte rychlou statickou metodu GPS a jako druhé určení pak metodu geodetickou, konkrétně oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad. Při výpočtu polygonového pořadu aplikujte veškeré korekce naměřených délek a porovnejte vámi dosažené úhlové a polohové odchylky s odchylkami mezními.

Seznam pomůcek:

Univerzální elektronický teodolit Sokkia SET210, dvoufrekvenční aparatura GPS Trimble, 5 x stativ, 2 x odrazný hranol, pásmo, dvoumetr

Podmínky měření:

Lokalita: k.ú. Mariánská

Datum měření: 26.5., 27.5. 2008

Počasí: koupací

Postup měření:

- metoda GPS

  - na bod 000905252050 byla umístěna referenční stanice

  - pomocí roveru proběhlo měření na určovaném bodě 000905252040 a na 3 známých bodech (000905250332, 00090525233, 00090525234) pro výpočet transformačního klíče

- geodetická metoda

  - rekognoskace terénu

  - počátek pořadu byl volen na bodě 000905250333 a konec na 000905252211

  - v rámci polygonového pořadu byly určeny i souřadnice bodu 000905252050

  - měření proběhlo ve dvou skupinách

Výpočetní práce:

- metoda GPS

  - import měřených dat do programu Trimble Total Control

  - výpočet souřadnic a směrodatných odchylek bodů 000905252040 a 000905252050 rychlou statickou metodou

- geodetická metoda

  - všechny výpočty byly provedeny v programu Groma

  - redukce délek – šikmá – vodorovná – nulový horizont – zobrazovací rovina

| spojnice | ds | d – S-JTSK |
| --- | --- | --- |
| 33.3-4001 | 85.828 | 85.532 |
| 4001-204 | 108.313 | 107.402 |
| 204-4002 | 88.300 | 88.279 |
| 4002-4003 | 210.343 | 210.173 |
| 4003-205 | 333.646 | 333.239 |
| 205-221Ex | 169.251 | 168.969 |

  - výpočet polygonového pořadu klasickým vyrovnáním

  - trigonometrické určení výšek

  - kritéria přesnosti

mezní úhlový uzávěr

mezní polohová odchylka

∆p = 0.0018 •√∑d + 0.02 [m]

mezní rozdíl v daném a měřeném převýšení

Závěr:

Dvěmi metodami byly vypočítány souřadnice a výška zhušťovacího bodu 000905252040. Zároveň byly určeny souřadnice dalšího bodu – 0009052502050. Měření metodou GPS na určovaném bodě nesplnilo požadovanou přesnost (vyrovnání volné sítě proběhlo v pořádku, souřadnice získané  transformací měly nejasných důvodů  nevyhovující střední chyby). Měření polygonovým pořadem  splnilo požadovanou přesnost, proto byly jako výsledné volené souřadnice získané polygonovým pořadem .

Přesnost polygonového pořadu

| odchylky | dosažená | mezní |
| --- | --- | --- |
| Úhlová [cc] | - 20 | 49 |
| Polohová [m] | 0.049 | 0.077 |
| Výšková [m] | 0.028 | 0.040 |

Střední chyby GPS

mX = 64mm

mY = 39mm

mZ = 114mm

| č.bodu |  | Y [m] | X [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | polygon | 845629.90 | 997688.29 | 896.58 |
|  | GPS | 845329.89 | 997688.28 | 896.59 |
|  | výsledné | 845629.90 | 997688.29 | 896.58 |

Seznam příloh: 1. protokol o výpočtu GPS

2. Zápisník vodorovných směrů, zenitových úhlů a délek

3. Protokol o výpočtu polygonového pořadu

4. Geodetické údaje o zhušťovacím bodě

5. Hlášenka o zřízení zhušťovacího bodu