| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu: Inženýrská geodézie |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy: 1 | název úlohy: Zařazení bodu do přímky |  |  |  |  |
| školní rok: 2008/09 | semestr: 7. | studijní skupina: 65 | zpracoval: Martin Setnička (měřická četa 4) | datum: 8.11. 2008 | klasifikace: |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zadání:

Mezi dva nepřístupné body A, B (A = ZHB kostel sv. Matěje, B = body 1 až 6 na Hradčanech, dle schématu) vzdálené od sebe cca 2800 m. Vložte bod M s mezní příčnou vytyčovací odchylkou δTM = 6 mm. K měření použijte dvouvteřinový teodolit Zeiss Theo 010 A/B a pásmo s mm dělením. Doporučený postup včetně vzorců, odvození a rozborů přesnosti je uveden v literatuře:

[1] Procházka, J. – Bajer, M.: Inženýrská geodézie 10, 20 – Návody ke cvičením.ČVUT v Praze, 1997

Po úspěšném vytyčení bodu M proveďte a zapište kontrolní čtení na mm stupnicích (na zábradlí ve směru záměr, na mm). Vytyčení provádí 3- až 4-členné měřické čety, úlohu pak zpracuje a odevzdá každý jednotlivě.

Metoda:

Vytyčení bodu ze středu pomocí dvouvteřinového teodolitu Zeiss Theo 010 A. Výsledné vytyčení je průměrem z 2 vytyčení.

Postup:

1. Rozbor přesnosti před měřením
	- ověření vhodnosti zvolené metody, přístrojů a pomůcek. Rozboru je přílohou.

2. Volba pomocné základny CD
	a) určení hrubé polohy mezilehlého bodu
	b) zvolení základna přibližně kolmo na přímku AB

3. Přibližné vytyčení M
	a) změřena délka základny CD (q) a vodorovné úhly ωC (na bodě C) a ωD v jedné skupině.
	b) výpočet posunu: qC=γCγC−γDq, kde γC = 200 - ωC (Obdobně pro qD)
	c) kontrola q = qC - qD

4. První (C =>M1) druhé (M1 =>M2) vytyčení 
	a) změření ωM´ ve čtyřech skupinách
	b) testování odlehlých měření (viz příloha)
	c) vypočtení průměrné hodnoty ωM´ a posunu q1:
		q1=γ1γCqC , kde γ1 = 200 – ωM´ .

d) obdobně druhé vytyčení

6. Výsledné vytyčení bodu M
	- posun q2 byl menší než vypočtený mezní rozdíl Δmezq, proto se výsledná poloha bodu M 	  získala realizací q2/2 od bodu M1.

ZÁVĚR:

Rozdíl 1. a 2. vytyčení (|q2| = 8 mm) nepřekročil mezní (ΔTmezq = 12 mm): 8 mm < 12 mm.
Poloha bodu M byla tedy určena průměrem ze dvou vytyčení a vyhovuje zadané přesnosti.

Seznam příloh:	Rozbory přesnosti a výpočet posunů

Adjustované zápisníky

Čtvrtka s výsledky vytyčení

V Praze dne 8.11.2008	Martin Setnička

ROZBORY PŘESNOSTI

1. Rozbor přesnosti před měřením

- mezní příčná vytyčovací odchylka:				δTmez = 6 mm,

- směrodatná odchylka úhlu měřeného v jedné skupině:		σω = 0,7 mgon

- vzdálenost bodů AB: 						dAB = 2 800 m

- požadovaná směrodatná odchylka: σTq=δTmezup=3 mm

- požadovaná směrodatná odchylka jednoho vytyčení: σTq0=σTq2=4,2 mm

σTγ1=4ρdABσTq12−σr2=0,37 mgon	- požadovaná směrodatná odchylka měřeného vodorovného úhlu:

- počet nutných skupin: n=σω2σTγ12=3,5⇒4

Závěr: Vodorovný úhel je nutné měřit ve 4 skupinách.

2. Rozbor přesnosti při měření

- mezní oprava pro 4 skupiny: vmez4 = uα4 σω0 = 1,36 mgon

- první vytyčení	- druhé vytyčení

| měření | ωM' [g] | v [mgon] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 200,0009 | -0,25 |
| 2. | 200,0003 | 0,35 |
| 3. | 200,0001 | 0,55 |
| 4. | 200,0013 | -0,65 |
| průměr | 200,00065 | ∑ 0,00 |

| měření | ωM1 [g] | v [mgon] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 199,9986 | 0,75 |
| 2. | 199,9999 | -0,55 |
| 3. | 200,0000 | -0,65 |
| 4. | 199,9989 | 0,45 |
| průměr | 199,99935 | ∑ 0,00 |

Závěr: Žádné měření nebylo nutné ze souboru vyřadit, všechny splnily podmínku |v| < vmez4.

3. Rozbor přesnosti po měření

- mezní rozdíl dvojího vytyčení pro očekávanou přesnost:

Δmezq=up2.σq02+σr2=11,2 mm

- očekávaná směrodatná odchylka jednoho posunu: σq0=dAB.σγ4ρ=3,8 mm

- směrodatná odchylka úhlu měřeného ve 4 skupinách: σγ=σωn=0,35 mgon

- mezní rozdíl dvojího vytyčení pro požadovanou přesnost: ΔTmezq=up2.σTq0=12 mm

VÝPOČET POSUNŮ

Přibližné vytyčení

| q | 3,604 m |
| --- | --- |
| ωC | 200,1423g |
| ωD | 200,4521g |
| γC | 0,1423g |
| γD | 0,4521g |
| qC | -1,655 m |
| qD | -5,259 m |

První vytyčení

| ωM´ | 200,0007g |
| --- | --- |
| γ1 | -0,0007g |
| q1 | -0,008 m |

Druhé vytyčení

| ω1 | 199,9993g |
| --- | --- |
| γ2 | 0,0007g |
| q2 | 0,008 m |

q2≤Δmezq

Kontrolní čtení na mm měřítku

| směr | [m] |
| --- | --- |
| Kostel sv.Matěje | 3,108 |
| směr sv.Vít | 2,096 |

qC - qD = 3,604 = q