| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu Topografická a tematická kartografie |  |  |  |  |  |
| název úlohy: Generalizace |  |  |  |  |  |
| školní rok 2008/ 2009 | semestr: 7. | studijní skupina 63 | zpracoval: Martin Setnička | datum 18.11. 2008 | klasifikace |

Technická zpráva

Číslo zadání: 			 45
Název podkladového souboru: 	 45_2413_a.jpg

Zadání

Nad zadaným rastrovým výřezem části Základní mapy ČR 1 : 50 000 vyhotovte v programu OCAD mapovou kresbu ZM v měřítku 1 : 200 000.

Údaje o podkladovém souboru

- Výřez Zákaldní mapy ČR 1 : 50 000

- Refernční plocha: Besselův elipsoid

- Kartografické zobrazení: Křovákovo

- Souřadnicový systém: S-JTSK

- Výškový souřadnicový systém: Bpv

- Vznik mapy: odvozením

- Stav k:

- Datum vydání:

- Výrobní číslo:

- Rozlišení rastru: 200 DPI

- Lokalita: levá horní část mapového listu ZM50 24-13

- Charakter území: Poměrně řídká zástavba, vyrovnané zastoupení lesních a zemědělských porostů.

- Generalizace

- Generalizace byla provedena v programu OCAD verze 9

- Zracování proběhlo použitím zadaného značkového klíče (jako šablona v souboru).

  - Postup:	1) vodstvo (min. délka toku 5 mm, min. rozměry vodního díla 1 x 2 mm)
	2) železnice
	3) komunikace (rozlišení tříd silnic)
	4) zástavba (min. rozměr bloku 0,8 x 1 mm)
	5) lesní plochy (minimální rozměr 1 x 2 mm)
	6) výškopis (výběr kót, především vrcholy)
	7) administrativní hranice (na doličném území se nenacházejí žádné hranice okresů)
	8) popis (jednoznačnost a čitelnost)

  - Při zpracování byla dodržena minimální vzdálenost objektů 0,25 mm

- Závěr

Tvorba probíhala v souladu se zásadami probranými na cvičení.
Byl snížen počet kót vypočtený zákonem odmocniny pro normativní výběr.
Při vytváření zástavby bylo upřednostněno zachování tvaru před polohovou přesností.
Popisy byly voleny s ohledem na okolní prvky, kterým popis nenáleží.
(Než aby byly např. nejblíže k popisovanému prvku.)

Vše z důvodu zachování přehlednosti mapy.

Seznam příloh:	1) mapa 1 : 200 000

2) soubor 45_setnicka.ocd

V Praze dne 18.11.2008	Martin Setnička