| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název předmětu: kartografická polygrafie a reprografie |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy: 5 | Název úlohy: ## Publikování map na webu |  |  |  |  |
| Školní rok: 2008/2009 | 8. semestr | Studijní skupina: G4 - 63 | Zpracovala: # Martin Setnička | Datum: 27.5.2009 | Klasifikace: |

## Zadání

Číslo zadání: 11

Vybrané Základní mapy ČR byly nafoceny digitálním fotoaparátem. Tyto podklady vhodným způsobem upravte, souřadnicově připojte a publikujte na webu.

Pozn.: Pro digitalizaci map byla použita digitální zrcadlovka Canon EOS 400D (10Mpx, CMOS: 22,2 x 14,8 mm, 3888x2592 px) - je zřejmé, že pro získání kvalitnějších dat, by bylo potřeba ještě větší rozlišení - pro naše účely jsou však získaná data postačující. Data byla registrována do formátu raw, kde byla provedena základní úprava a převod do formátu jpg. Podrobnosti o podmínkách expozice jsou uloženy v EXIF informacích jednotlivých souborů (dostupných vhodným programem - např. ExifReader, XnView, ...).

## Postup

1. Úprava dat:

Snížil jsem barevnou hloubku na 8 bitů z důvodu minimalizace objemu dat.

2. Projektivní transformace:

Použit byl program Kokeš.

Transformace na rohy jednotlivých mapových listů generovaných pomocí funkce "klady map".

Použito přerastrování do *.bmp.

3. Ořez:

Použit program Kokeš.

Podle mapového rámu.

4. Export souřadnicového připojení:

Ve formátu *.bpw.

5. Statické mapy:

Konverze *.bmp do *.png (konverze 9 pro snížení objemu dat)

6. Klikací mapy:

Souřadnice byly odečteny v programu Malování.

7. Mashup s Google maps:

Mapy byly generovány pomocí programu MapTiler. Hodnoty zoomu byly voleny od 6-15 (6,9 pro ZM 200 000, 10,11 pro ZM 100 000, 12,13 pro ZM 50 000, 14,15 pro ZM 25 000).

8. Validita:

HTML stránky jsou validní dle standardu HTML 4.0

Výstup: 	mapaweb.zip, který obsahuje

- upravené mapy ve formátu *.png ve složce /mapy

- webové stránky, hlavní soubor /index.html

- technická zpráva – postup.pdf

V Praze dne 27.5.2009. 	Martin Setnička