TEST KAPR 5.6.2008

1. Pro autorské právo v kartografii NEplatí tvrzení:

- pokud dílo zpracuje nakladatelství, je nositelem autorských práv

- jeden autorský arch je 2300 cm2 plochy mapy

- autorem katastrální mapy je její zpracovatel

- autorská odměna se určuje podle počtu autorských archů

2. Formát A0 obsáhne tento počet listů formátu A8:

- 128

- 512

- 64

- 256

3. Mezi dotazy služby WMS NEpatří:

- GetFeatureInfo

- GetRaster

- GetCapabilities

- GetMap

4. Pro výrobu reliéfních map NEplatí tvrzení:

- vytvarované fólie se prudce ochlazují

- polohové a výškové měřítko je vždy shodné

- tisknou se ofsetem na fólie PVC

- podkladem je obraz mapy a model reliéfu

5. Sytost (nasycení) barvy je určena:

- vlnovou délkou světla

- intenzitou světla

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- stupněm čistoty barvy

6. Písma grotesková jsou písma:

- bez serifů (patek) – nemají zakončení písmen, používají se na mapách

- se serify (patkami)

- kaligrafická

- akcidenční

7. Pro tisk Základních map ČR (v ZÚ systémem Computer-to-Print - DICOpress) NEplatí tvrzení:

- tisk je založen na principu elektrografie

- tiskne se barvami CMYK

- používá se pro velko-nákladový tisk

- na tiskovém válci se vytváří obraz znovu při každé obrátce

8. Autorskému právu podléhají:

- všechna kartografická díla s výjimkou katastrálních map a map z nich odvozených

- všechna kartografická díla

- všechna kartografická díla s výjimkou topografických map

- žádná kartografická díla

9. Tisková forma je:

- médium pro tisk

- způsob formátování dokumentu

- forma tiskaře

- formát tiskoviny

10. Pro moderní značkovací jazyky používané v IT NEplatí tvrzení:

- jedná se o textové soubory

- slouží k popisu a přenosu informací

- jsou vázány na použitou platformu

- jejich struktura je definována a automatizovaně kontrolovatelná

11. Pro sítotisk NEplatí tvrzení:

- umožňuje tisk autotypií a velmi slabých čar

- přes šablonu se protlačuje hustá tisková barva pomocí rakle

- v kartografii se používá pro plastové obálky, transparenty, tyflomapy, ...

- využívá techniku průtisku

12. Příklad změny barevného tónu barvy v RGB modelu:

- (255,0,0) -> (0,255,0)

- (255,0,0) -> (127,0,0)

- (128,128,128) -> (256,256,256) (myslím že je tahle správně, ale jistá si nejsem  )

- (255,255,0) -> (255,255,127)

13. Nejmenší poměr činitele odrazu kresby a podložky je u reprodukovatelné přelohy (černobílé, pérové) minimálně (podle normy):

- 75

- 1,35

- 22

- 15

14. Za autorské dílo se NEpovažuje:

- počítačový program

- námět díla, myšlenky, postupy

- turistická mapa

- databáze

15. Digitální tiskové stroje pracují na principu:

- diazografie

- litografie

- mikrografie

- elektrografie

16. Plnobarevný oboustranný tisk na jeden průchod archů strojem poskytují ofsetové stroje:

- true color

- čtyřbarvové

- osmibarvové

- šestibarvové

17. Pro frekvenčně modulované sítě NEplatí tvrzení:

- postačuje malá rozlišovací schopnost tiskových médií

- sítě není třeba natáčet (nevzniká moiré)

- plně vyhovují pro hexachrom

- tiskové body jsou nepravidelně rozmístěny v ploše tiskové buňky

18. Pro tiskové desky pro ofset NEplatí tvrzení:

- tisknoucí místa přijímají mastnou tiskovou barvu

- obsahují prvky kresby pro jednu barvu

- vznikají celoplošným osvitem tiskových podkladů

- monometalické desky jsou tvořeny z olova

19. Písma antikvová jsou písma:

- akcidenční

- kaligrafická

- se serify (patkami)

- bez serifů (patek)

20. Tiskový podklad je:

- médium pro výrobu tiskové desky

- předloha určená k reprodukci

- předloha určená k produkci

- podložka pod tiskovou formou

21. Pro uvedený typ skeneru NEplatí tvrzení:

- bubnový: rotující předloha je snímána fotonásobičem po spirále

- fotografický: využívá principu digitální kamery

- plošný: pro reflexní eventuelně i transmisní předlohy

- makrografický: vysoké rozlišení pro rozsáhlé předlohy

22. Pod zkratkou "SPV" se v oblasti WMS rozumí:

- standard přenosu dat

- zavedený komunikační protokol

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- systém vyjadřování georeference

23. Pro produkční tisk map se obvykle používají ofsetové stroje:

- archové

- kotoučové

- ploché

- příklopové

24. Mezi metody tvorby map z digitálních dat NEpatří systém:

- CTF (Computer-to-Film)

- CTP (Computer-to-Plate)

- CTF (Computer-to-Flash)

- CTP (Computer-to-Press)

25. Dílčí produkt technologického schématu NEobsahuje:

- materiál

- název

- počet výtisků

- stranovou správnost

26. Pro pojem "gradace" v oblasti fotografických materiálů NEplatí tvrzení: ?

- gradace postihuje závislost mezi denzitou a dobou osvitu

- filmy se strmou gradací se používají pro kopírování tónových předloh

- polygrafie používá filmy s normální gradací (G=1) a strmou gradací (G>1)

- gradace je definována jako tangenta úhlu mezi přímkovou částí charakteristické křivky a osou osvitu

27. Základní jednotkou velikosti písma je:

- milimetr

- typografický bod – 1b = 0,376 mm – je zákl. jednotkou typograf. měrné soustavy

- cicero

- topografický bod

28. IMPLICITNÍ pořadí znázornění datových vrstev poskytovaných službou WMS (UMN Mapserver) je definováno:

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena dole)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena nahoře)

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena nahoře)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena dole)

29. Aditivním míšením barvy červené a zelené vznikne barva:

- modrá

- purpurová

- azurová

- žlutá

30. Liteřina používaná pro sazbu v knihtisku obsahovala:

- olovo, měď, zinek

- hliník, měď, železo

- olovo, cín, antimon

- hliník, cín, azbest

31. Z oblasti dokončovacích prací při tisku map NEplatí tvrzení:

- nepravá obálka je tištěna na zadní mapě mapy

- mezi jednolistové mapy patří katastrální mapy a vojenské topografické mapy

- kombinované skládací stroje NEjsou vhodné pro tvorbu mapových skládanek

- mapy se skládají na kapsových a nožových skládacích strojích

32. Druhy a barvy elektromagnetického vlnění v pořadí od nejkratších vlnových délek k nejdelším:

- IČ, červená, zelená, modrá, UV

- IČ, modrá, zelená, červená, UV

- UV, modrá, zelená, červená, IČ

- UV, červená, zelená, modrá, IČ

33. Pod zkratkou "EPSG" se v oblasti WMS rozumí:

- databáze parametrů souřadnicových referenčních systémů

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- evropský projekt sdílení geoinformací

- elektronické publikování studií geoinformatiky

34. Pro vytvoření odkazu (reference) na evidovaný prvek (nadpis, obrázek, ...) je v systému LaTeX potřeba použít příkazy:

- \label{jmeno} a \ref{jmeno}

- \name{jmeno} a \ref{jmeno} (myslím)

- \label{jmeno} a \point{jmeno}

- \name{jmeno} a \point{jmeno}

35. Bimetalické a trimetalické tiskové desky obsahují kovy:

- měď (oleofilní) a chrom (hydrofilní)

- hliník (oleofilní) a měď (hydrofilní)

- zinek (oleofilní) a hliník (hydrofilní)

- hliník (oleofilní) a železo (hydrofilní)

36. Pořadí jednotlivých fází fotografického procesu:

- vyvolání, přerušení vyvolání, ustálení, praní, sušení, expozice

- expozice, ustálení, vyvolání, přerušení vyvolání, praní, sušení

- expozice, vyvolání, přerušení vyvolání, ustálení, praní, sušení

- ustálení, vyvolání, přerušení vyvolání, praní, sušení

37. Nejmenší kontrast reprodukovatelné předlohy (černobílé, pérové, odrazné i prostupné) je (podle normy):

- 10,0

- 1,35

- 0,40

- 5,75

38. Barevný tón je určen:

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- intenzitou světla

- stupněm čistoty barvy (příměsí jiné barvy)

- vlnovou délkou světla

39. Litografie (kamenotisk) patří mezi techniky tisku:

- z hloubky

- z kamene

- z výšky

- z plochy

40. Z mikrografickým médií se v zeměměřictví nejvíce používaly:

- kapsové mikrokarty

- mikrofilmy a mikrofiše

- mikroštítky

- ultrafiše

41. Inverzní zpracování filmů umožňuje (dvojí expozicí) získat:

- pozitivní obraz z přímopozitivního filmu

- pozitivní obraz z negativně pracujícího filmu

- negativní obraz z přímopozitivního filmu

- negativní obraz z negativně pracujícího filmu

42. Pro webový prohlížeč NEplatí tvrzení:

- zasílá požadavky na zdroje webového serveru

- interpretuje textový kód webové stránky a zobrazuje ho na monitoru

- komunikuje s ostatními webovými prohlížeči protokolem HTTP

- interpretuje programový kód doručený v těle webových stránek

43. Pro ofsetovou montáž NEplatí tvrzení:

- provádí se stranově správně na matné PVC folie

- slouží pro vykopírování tiskových desek

- vyhotovuje se pro jednotlivé tiskové barvy

- představuje rozmítění tiskových podkladů do formátu tiskového archu

44. Za nejstarší písmo se považuje písmo:

- staroegyptské (obrázkové)

- klínové – vznik okolo roku 3630 př.n.l.

- fénické

- řecké

45. Tiskový podklad je:

- stranově správný, neprostupný negativ

- stranově převrácený, prostupný pozitiv

- stranově převrácený, prostupný negativ

- stranově správný, neprostupný pozitiv

46. Pro barvový systém L*a*b NEplatí tvrzení:

- barevný tón a sytost vytvářejí rovinu chrominance

- používá barevný tón, sytost a světlost

- používá páry barev (černá-bílá, červená-zelená, žlutá-modrá)

- používá se při tisku

47. Ofsetový tisk je založen na principu:

- elektrostatického náboje a laseru

- odpuzování vody a mastnoty

- elektrodynamického náboje a laseru

- přitahování vody a mastnoty

48. Stabilizovaný čtyřbarvotisk obsahuje barvy:

- azurová, purpurová, zelená, černá

- zelená, červená, modrá, černá

- zelená, červená, modrá, žlutá

- azurová, purpurová, žlutá, černá

49. Tyflografické mapy jsou:

- letecké nebo družicové snímky doplněné mapovými znaky

- věrné reprodukce starých map

- mapy vytvořené soutiskem z dvojice stereoskopických obrazů reliéfu

- mapy pro slepé a slabozraké

50. Pro fotografický proces NEplatí tvrzení:

- vývojka je zásadité prostředí (pH>5,5); obsahuje metol či hydrochinon

- ustalovač odstraňuje krystaly AgBr nezasažené světlem (sirnatan sodný)

- přerušovač je kyselé prostředí (např. roztok kyseliny octové)

- latentní obraz vzniká při expozici chloridu draselného

# TEST KAPR 10.6.2008

1. Pro ofsetovou montáž NEplatí tvrzení:

- vyhotovuje se pro jednotlivé tiskové barvy

- slouží pro vykopírování tiskových desek

- představuje rozmístění tiskových podkladů do formátu tiskového archu

- provádí se stranově správně na matné PVC folie

2. Hladká sazba se provádí:

- sazbou do několika sloupců

- zarovnáním do bloku

- jedním druhem, velikostí a duktem písma

- hladkými fonty

3. Pod zkratkou "EPSG" se v oblasti WMS rozumí:

- databáze parametrů souřadnicových referenčních systémů

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- evropský projekt sdílení geoinformací

- elektronické publikování studií geoinformatiky

4. Za nejstarší písmo se považuje písmo:

- klínové

- řecké

- staroegyptské (obrázkové)

- fénické

5. Citlivost fotografických vrstev se NEudává v jednotkách:

- ČSN

- DIN

- ASA

- OST

6. Pro přímopozitivní filmy NEplatí tvrzení:

- kopírováním pozitivu vznikne pozitiv

- při kopírování se pracuje se slabými světelnými zdroji

- při výrobě jsou naexponovány na maximální denzitu

- využívají jevu solarizace

7. Mezi metody SAZBY textu NEpatří:

- strojová sazba

- ofset

- fotosazba

- DTP

8. Natáčení kopírovacích sítí se používá pro:

- převod tónové předlohy na předlohu pérovou

- převod pérové předlohy na předlohu tónovou

- montáž pérových a tónových předloh

- odstranění interferenčního jevu (moiré)

9. Nejrychlejší metodou tisku velkého počtu kopií je:

- archový ofset

- průtisk

- kotoučový ofset

- digitální tisk

10. Aditivním míšením barvy červené a zelené vznikne barva:

- modrá

- azurová

- purpurová

- žlutá

11. Souřadnicový systém dat poskytovaných službou WMS:

- může být nastaven odlišně pro jednotlivé datové vrstvy

- lze nastavit jeden systém pro rastrová data a jeden systém pro vektorová data

- lze nastavit jeden systém pro obrazová data a jeden systém pro databázová data

- musí být jednotný pro všechna data

12. Klasická věž ofsetového stroje NEobsahuje válec:

- přenosový

- tiskový

- deskový

- tlakový

13. Z mikrografickým médií se v zeměměřictví nejvíce používaly:

- mikroštítky

- ultrafiše

- kapsové mikrokarty

- mikrofilmy a mikrofiše

14. Mapový server poskytující službu WMS může mít ve své správě data ve formátu: ?

- rastrovém i vektorovém

- pouze vektorovém

- pouze rastrovém nebo pouze vektorovém (podle konfigurace)

- pouze rastrovém

15. Autotypie se používá pro převod:

- tónové předlohy na textovou předlohu

- pérové předlohy na tónovou předlohu

- tónové předlohy na pérovou předlohu

- textové předlohy na tónovou předlohu

16. Inverzní zpracování filmů umožňuje (dvojí expozicí) získat:

- negativní obraz z negativně pracujícího filmu

- pozitivní obraz z negativně pracujícího filmu

- pozitivní obraz z přímopozitivního filmu

- negativní obraz z přímopozitivního filmu

17. Pro vytvoření odkazu (reference) na evidovaný prvek (nadpis, obrázek, ...) je v systému LaTeX potřeba použít příkazy:

- \label{jmeno} a \point{jmeno}

- \label{jmeno} a \ref{jmeno}

- \name{jmeno} a \point{jmeno}

- \name{jmeno} a \ref{jmeno} (myslím)

18. Standardizovaný faktor zmenšení předloh na mikrofiše používané v zeměměřictví je:

- 128

- 12

- 21

- 64

19. Stabilizovaný čtyřbarvotisk obsahuje barvy:

- azurová, purpurová, žlutá, černá

- zelená, červená, modrá, černá

- azurová, purpurová, zelená, černá

- zelená, červená, modrá, žlutá

20. Doba trvání autorského práva je:

- časově neomezená

- po dobu života autora a 50 let po jeho smrti

- 50 let od zveřejnění díla

- po dobu života autora a 70 let po jeho smrti

21. Zvýšení citlivosti fotografické vrstvy o 3 stupně ČSN znamená:

- trojnásobnou citlivost vrstvy

- třetinovou citlivost vrstvy

- dvojnásobnou citlivost vrstvy

- poloviční citlivost vrstvy

22. Pro tvorbu reliéfních map se používají folie:

- PET

- TBC

- PKB

- PVC

23. Správný zápis rovnice vysazené v systému LaTeX na samostatném řádku je:

- \$ c=\sqrt{a^2+b^2} \$

- $$ c=\sqrt{a^2+b^2} $$

- $ c=\sqrt{a^2+b^2} $

- \\ $ c=\sqrt{a^2+b^2} $ \\

24. Pořadí jednotlivých fází fotografického procesu:

- vyvolání, přerušení vyvolání, ustálení, praní, sušení, expozice

- expozice, ustálení, vyvolání, přerušení vyvolání, praní, sušení

- expozice, vyvolání, přerušení vyvolání, ustálení, praní, sušení

- ustálení, vyvolání, přerušení vyvolání, praní, sušení

25. Pro šestibarevný tisk (hexachrom) NEplatí tvrzení:

- autotypické sítě jsou natočeny po 30 stupních

- příkladem hexachromu je CMYKOG (navíc barva oranžová a zelená)

- vyžaduje používat frekvenčně modulované (stochastické) síťování

- rozšiřuje barevný gamut ofsetového tisku

26. V oblasti zeměměřictví se mikrografie NEpoužívala pro:

- písemné operáty EN (MF60)

- měřické operáty EN (MR35)

- geodetické sítě a bodová pole (MR35)

- zemské desky (MF60)

27. Mezi korektury textu NEpatří korektura:

- autorská

- lektorská

- domácí

- sloupcová a stránková

28. Pro kontaktní autotypické sítě NEplatí tvrzení:

- základní charakteristikou je počet bodů na centimetr

- používají se pro reprodukci tónových předloh

- snižují tónový rozsah předlohy

- výsledná kopie vždy obsahuje body konstantní velikosti

29. Denzita (optická hustota, černání) je:

- dekadický logaritmus převrácené hodnoty činitele odrazu

- dekadický logaritmus činitele odrazu

- přirozený logaritmus činitele prostupu

- přirozený logaritmus převrácené hodnoty činitele prostupu

30. Obvyklé plošná hmotnost papíru používaného pro tisk map je (v g/m2):

- 200

- 400

- 50

- 100

31. Klikací mapa se v rámci webových stránek definuje značkou:

- map

- ťuk

- a

- img

32. Na strojní výrobě papíru se NEpodílí zařízení:

- tlaková lavice

- lisovací válec

- holandr

- hladící stolice

33. Nejstarší z dále uvedených technologií je:

- Computer-to-Print (přímý tisk)

- Computer-to-Film (tvorba tiskových podkladů v osvitové jednotce)

- Computer-to-Plate (tvorba tiskové desky mimo stroj)

- Computer-to-Press (tvorba tiskové desky ve stroji)

34. Za autorské dílo se NEpovažuje:

- počítačový program

- turistická mapa

- databáze

- námět díla, myšlenky, postupy

35. Anaglyfové mapy jsou:

- letecké nebo družicové snímky doplněné mapovými znaky

- mapy vytvářející prostorový vjem z dvojice stereoskopických obrazů reliéfu

- mapy pro slepé a slabozraké

- věrné reprodukce starých map

36. Předlohu, která se bude následně tisknout dvakrát zvětšená na zařízení s rozlišením 150 lpi, je optimální skenovat v rozlišení (dpi):

- 450

- 600

- 300

- 900

37. Kontrast je:

- rozdíl mezi denzitou podložky a denzitou kresby

- podíl mezi denzitou podložky a denzitou kresby

- rozdíl mezi denzitou kresby a denzitou podložky

- podíl mezi denzitou kresby a denzitou podložky

38. Jev "solarizace" v oblasti fotografických materiálů:

- se využívá pro tvorbu negativu z pozitivu

- označuje pokles denzity při klesajícím osvitu

- se využívá pro tvorbu pozitivu z negativu

- označuje pokles denzity při rostoucím osvitu

39. Pod zkratkou "SPV" se v oblasti WMS rozumí:

- systém vyjadřování georeference

- zavedený komunikační protokol

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- standard přenosu dat

40. Nucené lícování se používá pro:

- odstranění interferenčního jevu (moiré)

- rozšíření dynamického rozsahu

- zajištění správného nalícování jednotlivých podkladů

- rozšíření barevného gamutu

41. Písma grotesková jsou písma:

- akcidenční

- bez serifů (patek)

- se serify (patkami)

- kaligrafická

42. Doplňkové barvy světla jsou:

- azurová, purpurová, žlutá

- červená, zelená, žlutá

- červená, zelená, modrá

- azurová, purpurová, modrá

43. Pro tisk z hloubky platí:

- stíny jsou ve stejné výšce jako světla

- stíny jsou níže, než světla

- stíny jsou výše, než světla

44. Pojem "makulatura" označuje:

- prvotní barevný náhled na tiskový podklad

- finální tiskový náklad určený k expedici

- svalová hmota tiskařů

- odpadový papír použitelný při rozjezdu tiskového stroje

45. Z oblasti dokončovacích prací při tisku map NEplatí tvrzení:

- mezi jednolistové mapy patří katastrální mapy a vojenské topografické mapy

- kombinované skládací stroje NEjsou vhodné pro tvorbu mapových skládanek

- mapy se skládají na kapsových a nožových skládacích strojích

- nepravá obálka je tištěna na zadní mapě mapy

46. Digitální tiskové stroje pracují na principu:

- litografie

- diazografie

- mikrografie

- elektrografie

47. Světlost (jas) barvy je určena:

- intenzitou světla

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- stupněm čistoty barvy (příměsí jiné barvy)

- vlnovou délkou světla

48. Autorský arch obsahuje normalizovaných stran rukopisu:

- 30

- 35

- 18

- 20

49. Pro kopírování síťovaných areálů negativním maskováním se používá:

- pozitivně pracující film, pozitivní maska, pozitivní obraz sítě

- pozitivně pracující film, negativní maska, negativní obraz sítě

- negativně pracující film, negativní maska, negativní obraz sítě

- negativně pracující film, pozitivní maska, negativní obraz sítě

50. Pro subtraktivní míšení barev NEplatí tvrzení:

- používá se při tisku (systém CMYK)

- používá se při zobrazování na monitoru

- od množiny vlnových délek světla se odečítají určité vlnové délky

- míšením doplňkových barev vznikají základní barvy

# TEST KAPR 10.6.2008

1. Barevný tón je určen:

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- stupněm čistoty barvy (příměsí jiné barvy)

- intenzitou světla

- vlnovou délkou světla

2. Přímý digitální tisk (Computer-to-Print) je založen na principu:

- litografie

- elektrografie

- diazografie

- mikrografie

3. Nejmenší poměr činitele odrazu kresby a podložky je u reprodukovatelné přelohy (černobílé, pérové) minimálně (podle normy):

- 15

- 75

- 22

- 1,35

4. Retuš šumu rastrů je založena na principu:

- úpravy histogramu

- selekce okolí

- detekce singularit

- obrazového filtru

5. Pro založení archového papíru se do ofsetového stroje platí tvrzení:

- na způsobu založení papíru nezáleží

- směr výroby papíru je rovnoběžný s osami válců

- směr výroby papíru je kolmý na osy válců

- na směru výroby papíru nezáleží

6. Tyflografické mapy jsou:

- letecké nebo družicové snímky doplněné mapovými znaky

- mapy vytvořené soutiskem z dvojice stereoskopických obrazů reliéfu

- věrné reprodukce starých map

- mapy pro slepé a slabozraké

7. Barevný gamut zařízení je:

- diazografická reprodukce černobílého gamutu

- škála barev, které umí dané zařízení interpretovat

- způsob zobrazení a kódování barev

- škála všech existujících spektrálních barev

8. IMPLICITNÍ pořadí znázornění datových vrstev poskytovaných službou WMS (UMN Mapserver) je definováno:

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena nahoře)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena nahoře)

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena dole)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena dole)

9. Země, ve které byl vynalezen papír, je:

- Španělsko

- Japonsko

- Egypt

- Čína

10. Termín "imprimatur" v oblasti sazby textu znamená:

- schváleno k tisku

- cenzurováno - netisknout

- označení lektorského posudku

- určeno k autorské korektuře

11. Pro ofsetovou montáž NEplatí tvrzení:

- představuje rozmítění tiskových podkladů do formátu tiskového archu

- vyhotovuje se pro jednotlivé tiskové barvy

- provádí se stranově správně na matné PVC folie

- slouží pro vykopírování tiskových desek

12. Pro přímopozitivní filmy NEplatí tvrzení:

- využívají jevu solarizace

- kopírováním pozitivu vznikne pozitiv

- při výrobě jsou naexponovány na maximální denzitu

- při kopírování se pracuje se slabými světelnými zdroji

13. Mědirytina (měditisk) patří mezi techniky tisku:

- z mědi

- z hloubky

- z plochy

- z výšky

14. Čočková rovnice je:

- a + b = f

- 1/a + 1/b = 1/f

- 1/a - 1/b = 1/f

- a - b = f

15. Pro tvorbu reliéfních map se používají folie:

- PKB

- PET

- TBC

- PVC

16. Pro bezvodý (suchý) ofset je charakteristické využití principu:

- kondenzace vodních par na podchlazené tiskové formě

- odpuzování mastnoty a sucha

- elektrodynamického náboje a laseru

- elektrostatického náboje a laseru

17. Clonové číslo je:

- součin ohniskové vzdálenosti objektivu a použitého průměru objektivu

- součin použitého průměru objektivu a ohniskové vzdálenosti

- poměr mezi použitým průměrem objektivu a ohniskovou vzdáleností

- poměr mezi ohniskovou vzdáleností a použitým průměrem objektivu

18. Pro tvorbu tiskových podkladů pomocí osvitové jednotky NEplatí tvrzení:

- osvitová jednotka používá laserový paprsek k osvitu filmu

- vektorové formáty je potřeba převést na rastrové formáty (RIP)

- rastrové formáty je potřeba převést na vektorové formáty (VIP)

- tiskové podklady se vyhotovují z rastrových dat

19. Od 15. století do počátku 19. století se u nás používala:

- Latinka

- Česká bastarda

- Karolinská minuskule

- Antikva

20. Kontrolní tisk (na tiskovém stroji) před vlastním tiskem se označuje:

- revize

- nástin

- náhled

- nátisk

21. Pro fotografický proces NEplatí tvrzení:

- ustalovač odstraňuje krystaly AgBr nezasažené světlem (sirnatan sodný)

- vývojka je zásadité prostředí (pH>5,5); obsahuje metol či hydrochinon

- latentní obraz vzniká při expozici chloridu draselného

- přerušovač je kyselé prostředí (např. roztok kyseliny octové)

22. Správný zápis rovnice vysazené v systému LaTeX na samostatném řádku je:

- $$ c=\sqrt{a^2+b^2} $$

- $ c=\sqrt{a^2+b^2} $

- \\ $ c=\sqrt{a^2+b^2} $ \\

- \$ c=\sqrt{a^2+b^2} \$

23. Citlivost fotografických vrstev se NEudává v jednotkách:

- ASA

- ČSN

- OST

- DIN

24. Jev "solarizace" v oblasti fotografických materiálů:

- označuje pokles denzity při rostoucím osvitu

- označuje pokles denzity při klesajícím osvitu

- se využívá pro tvorbu negativu z pozitivu

- se využívá pro tvorbu pozitivu z negativu

25. Předlohu, která se bude následně tisknou dvakrát zvětšená na zařízení s rozlišením 150 dpi, je optimální skenovat v rozlišení (dpi):

- 300

- 900

- 450

- 600

26. Dílčí produkt technologického schématu NEobsahuje:

- materiál

- stranovou správnost

- název

- počet výtisků

27. Aditivním míšením všech základních barev se stejně rostoucí sytostí vznikne stupnice:

- základních barev

- doplňkových barev

- spektrálních barev

- šedých barev

28. Z oblasti dokončovacích prací při tisku map NEplatí tvrzení:

- nepravá obálka je tištěna na zadní mapě mapy

- mezi jednolistové mapy patří katastrální mapy a vojenské topografické mapy

- mapy se skládají na kapsových a nožových skládacích strojích

- kombinované skládací stroje NEjsou vhodné pro tvorbu mapových skládanek

29. Mapový server poskytuje klientům prostřednictvým služby WMS grafická geografická data ve formátu:

- pouze vektorovém

- pouze rastrovém

- pouze rastrovém nebo pouze vektorovém (podle konfigurace)

- rastrovém i vektorovém

30. Pojem "makulatura" označuje:

- finální tiskový náklad určený k expedici

- svalová hmota tiskařů

- prvotní barevný náhled na tiskový podklad

- odpadový papír použitelný při rozjezdu tiskového stroje

31. Z mikrografickým médií se v zeměměřictví nejvíce používaly:

- mikrofilmy a mikrofiše

- mikroštítky

- kapsové mikrokarty

- ultrafiše

32. Příklad změny sytosti barvy v RGB modelu:

- (255,255,0) -> (255,255,127)

- (128,128,128) -> (256,256,256)

- (255,0,0) -> (0,255,0)

- (255,0,0) -> (127,0,0)

33. Anaglyfové mapy jsou:

- věrné reprodukce starých map

- mapy pro slepé a slabozraké

- letecké nebo družicové snímky doplněné mapovými znaky

- mapy vytvářející prostorový vjem z dvojice stereoskopických obrazů reliéfu

34. Nejmenší kontrast reprodukovatelné předlohy (černobílé, pérové, odrazné i prostupné) je (podle normy):

- 0,40

- 5,75

- 1,35

- 10,0

35. Plnobarevný oboustranný tisk na jeden průchod archů strojem poskytují ofsetové stroje:

- Osmibarvové

- true color

- šestibarvové

- čtyřbarvové

36. Druhy a barvy elektromagnetického vlnění v pořadí od nejkratších vlnových délek k nejdelším:

- UV, modrá, zelená, červená, IČ

- IČ, červená, zelená, modrá, UV

- UV, červená, zelená, modrá, IČ

- IČ, modrá, zelená, červená, UV

37. Pro výrobu reliéfních map NEplatí tvrzení:

- polohové a výškové měřítko je vždy shodné

- vytvarované fólie se prudce ochlazují

- podkladem je obraz mapy a model reliéfu

- tisknou se ofsetem na fólie PVC

38. Standardizovaný faktor zmenšení předloh na mikrofiše používané v zeměměřictví je:

- 128

- 12

- 21

- 64

39. Souřadnicové připojení (georeference) rastrových dat ve formátu PNG:

- je uloženo přímo v hlavičce souboru dat

- je uloženo v databázi

- je uloženo v samostaném souboru

- nelze definovat

40. Hladká sazba se provádí:

- sazbou do několika sloupců

- hladkými fonty

- jedním druhem, velikostí a duktem písma

- zarovnáním do bloku

41. Kontrast je:

- rozdíl mezi denzitou podložky a denzitou kresby

- podíl mezi denzitou podložky a denzitou kresby

- podíl mezi denzitou kresby a denzitou podložky

- rozdíl mezi denzitou kresby a denzitou podložky

42. Mezi korektury textu NEpatří korektura:

- autorská

- lektorská

- domácí

- sloupcová a stránková

43. Pro webové mapové servery NEplatí tvrzení:

- spolupracují s webovými servery

- provádí analýzy geografických dat

- poskytují statické nebo dynamické mapy

- slouží ke sdílení geodat

44. Mezi dotazy služby WMS NEpatří:

- GetCapabilities

- GetMap

- GetRaster

- GetFeatureInfo

45. Pro rastrový formát PNG NEplatí tvrzení:

- může obsahovat animace (jako formát GIF)

- umožňuje práci s alfa kanálem (osmibitová průhlednost)

- podporuje barvy TrueColor (až 48bitová hloubka)

- používá bezeztrátovou kompresi

46. Pro tiskové desky pro ofset NEplatí tvrzení:

- monometalické desky jsou tvořeny z olova

- obsahují prvky kresby pro jednu barvu

- vznikají celoplošným osvitem tiskových podkladů

- tisknoucí místa přijímají mastnou tiskovou barvu

47. Kontaktní kopírovací sítě NEjsou:

- strukturní

- bodové

- linkové (křížové)

- plošné

48. Pro pojem "gradace" v oblasti fotografických materiálů NEplatí tvrzení:

- filmy se strmou gradací se používají pro kopírování tónových předloh

- polygrafie používá filmy s normální gradací (G=1) a strmou gradací (G>1)

- gradace postihuje závislost mezi denzitou a dobou osvitu

- gradace je definována jako tangenta úhlu mezi přímkovou částí charakteristické křivky a osou osvitu

49. Pro frekvenčně modulované sítě NEplatí tvrzení:

- plně vyhovují pro hexachrom

- postačuje malá rozlišovací schopnost tiskových médií

- tiskové body jsou nepravidelně rozmístěny v ploše tiskové buňky

- sítě není třeba natáčet (nevzniká moiré)

50. Pro produkční tisk map se obvykle používají ofsetové stroje:

- kotoučové

- ploché

- archové

- příklopové

# TEST KAPR 10.6.2008

1. Pro autorské právo v kartografii NEplatí tvrzení:

- pokud dílo zpracuje nakladatelství, je nositelem autorských práv - jeden autorský arch je 2300 cm2 plochy mapy - autorem katastrální mapy je její zpracovatel - autorská odměna se určuje podle počtu autorských archů

2. Formát A0 obsáhne tento počet listů formátu A8: - 128 - 512 - 64 - 256

3. Mezi dotazy služby WMS NEpatří:

- GetFeatureInfo

- GetRaster

- GetCapabilities

- GetMap

4. Pro výrobu reliéfních map NEplatí tvrzení:

- vytvarované fólie se prudce ochlazují

- polohové a výškové měřítko je vždy shodné

- tisknou se ofsetem na fólie PVC

- podkladem je obraz mapy a model reliéfu

5. Sytost (nasycení) barvy je určena:

- vlnovou délkou světla

- intenzitou světla

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- stupněm čistoty barvy

6. Písma grotesková jsou písma:

- bez serifů (patek)

- se serify (patkami)

- kaligrafická

- akcidenční

7. Pro tisk Základních map ČR (v ZÚ systémem Computer-to-Print - DICOpress) NEplatí tvrzení:

- tisk je založen na principu elektrografie

- tiskne se barvami CMYK

- používá se pro velkonákladový tisk

- na tiskovém válci se vytváří obraz znovu při každé obrátce

8. Autorskému právu podléhají:

- všechna kartografická díla s výjimkou katastrálních map a map z nich odvozených

- všechna kartografická díla

- všechna kartografická díla s výjimkou topografických map

- žádná kartografická díla

9. Tisková forma je:

- médium pro tisk

- způsob formátování dokumentu

- forma tiskaře

- formát tiskoviny

10. Pro moderní značkovací jazyky používané v IT NEplatí tvrzení:

- jedná se o textové soubory

- slouží k popisu a přenosu informací

- jsou vázány na použitou platformu

- jejich struktura je definována a automatizovaně kontrolovatelná

11. Pro sítotisk NEplatí tvrzení:

- umožňuje tisk autotypií a velmi slabých čar

- přes šablonu se protlačuje hustá tisková barva pomocí rakle

- v kartografii se používá pro plastové obálky, transparenty, tyflomapy, ...

- využívá techniku průtisku

12. Příklad změny barevného tónu barvy v RGB modelu:

- (255,0,0) -> (0,255,0)

- (255,0,0) -> (127,0,0)

- (128,128,128) -> (256,256,256)

- (255,255,0) -> (255,255,127)

13. Nejmenší poměr činitele odrazu kresby a podložky je u reprodukovatelné přelohy (černobílé, pérové) minimálně (podle normy):

- 75

- 1,35

- 22

- 15

14. Za autorské dílo se NEpovažuje:

- počítačový program

- námět díla, myšlenky, postupy

- turistická mapa

- databáze

15. Digitální tiskové stroje pracují na principu:

- diazografie

- litografie

- mikrografie

- elektrografie

16. Plnobarevný oboustranný tisk na jeden průchod archů strojem poskytují ofsetové stroje:

- true color

- čtyřbarvové

- osmibarvové

- šestibarvové

17. Pro frekvenčně modulované sítě NEplatí tvrzení:

- postačuje malá rozlišovací schopnost tiskových médií

- sítě není třeba natáčet (nevzniká moiré)

- plně vyhovují pro hexachrom

- tiskové body jsou nepravidelně rozmístěny v ploše tiskové buňky

18. Pro tiskové desky pro ofset NEplatí tvrzení:

- tisknoucí místa přijímají mastnou tiskovou barvu

- obsahují prvky kresby pro jednu barvu

- vznikají celoplošným osvitem tiskových podkladů

- monometalické desky jsou tvořeny z olova

19. Písma antikvová jsou písma:

- akcidenční

- kaligrafická

- se serify (patkami)

- bez serifů (patek)

20. Tiskový podklad je:

- médium pro výrobu tiskové desky

- předloha určená k reprodukci

- předloha určená k produkci

- podložka pod tiskovou formou

21. Pro uvedený typ skeneru NEplatí tvrzení: ?

- bubnový: rotující předloha je snímána fotonásobičem po spirále

- fotografický: využívá principu digitální kamery

- plošný: pro reflexní eventuelně i transmisní předlohy

- makrografický: vysoké rozlišení pro rozsáhlé předlohy

22. Pod zkratkou "SPV" se v oblasti WMS rozumí:

- standard přenosu dat

- zavedený komunikační protokol

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- systém vyjadřování georeference

23. Pro produkční tisk map se obvykle používají ofsetové stroje:

- archové

- kotoučové

- ploché

- příklopové

24. Mezi metody tvorby map z digitálních dat NEpatří systém:

- CTF (Computer-to-Film)

- CTP (Computer-to-Plate)

- CTF (Computer-to-Flash)

- CTP (Computer-to-Press)

25. Dílčí produkt technologického schématu NEobsahuje:

- materiál

- název

- počet výtisků

- stranovou správnost

26. Pro pojem "gradace" v oblasti fotografických materiálů NEplatí tvrzení:

- gradace postihuje závislost mezi denzitou a dobou osvitu

- filmy se strmou gradací se používají pro kopírování tónových předloh

- polygrafie používá filmy s normální gradací (G=1) a strmou gradací (G>1)

- gradace je definována jako tangenta úhlu mezi přímkovou částí charakteristické křivky a osou osvitu

27. Základní jednotkou velikosti písma je:

- milimetr

- typografický bod

- cicero

- topografický bod

28. IMPLICITNÍ pořadí znázornění datových vrstev poskytovaných službou WMS (UMN Mapserver) je definováno:

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena dole)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena nahoře)

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena nahoře)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena dole)

29. Aditivním míšením barvy červené a zelené vznikne barva:

- modrá

- purpurová

- azurová

- žlutá

30. Liteřina používaná pro sazbu v knihtisku obsahovala:

- olovo, měď, zinek

- hliník, měď, železo

- olovo, cín, antimon

- hliník, cín, azbest

31. Z oblasti dokončovacích prací při tisku map NEplatí tvrzení:

- nepravá obálka je tištěna na zadní mapě mapy

- mezi jednolistové mapy patří katastrální mapy a vojenské topografické mapy

- kombinované skládací stroje NEjsou vhodné pro tvorbu mapových skládanek

- mapy se skládají na kapsových a nožových skládacích strojích

32. Druhy a barvy elektromagnetického vlnění v pořadí od nejkratších vlnových délek k nejdelším:

- IČ, červená, zelená, modrá, UV

- IČ, modrá, zelená, červená, UV

- UV, modrá, zelená, červená, IČ

- UV, červená, zelená, modrá, IČ

33. Pod zkratkou "EPSG" se v oblasti WMS rozumí:

- databáze parametrů souřadnicových referenčních systémů

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- evropský projekt sdílení geoinformací

- elektronické publikování studií geoinformatiky

34. Pro vytvoření odkazu (reference) na evidovaný prvek (nadpis, obrázek, ...) je v systému LaTeX potřeba použít příkazy:

- \label{jmeno} a \ref{jmeno}

- \name{jmeno} a \ref{jmeno}

- \label{jmeno} a \point{jmeno}

- \name{jmeno} a \point{jmeno}

35. Bimetalické a trimetalické tiskové desky obsahují kovy:

- měď (oleofilní) a chrom (hydrofilní)

- hliník (oleofilní) a měď (hydrofilní)

- zinek (oleofilní) a hliník (hydrofilní)

- hliník (oleofilní) a železo (hydrofilní)

36. Pořadí jednotlivých fází fotografického procesu:

- vyvolání, přerušení vyvolání, ustálení, praní, sušení, expozice

- expozice, ustálení, vyvolání, přerušení vyvolání, praní, sušení

- expozice, vyvolání, přerušení vyvolání, ustálení, praní, sušení

- ustálení, vyvolání, přerušení vyvolání, praní, sušení

37. Nejmenší kontrast reprodukovatelné předlohy (černobílé, pérové, odrazné i prostupné) je (podle normy):

- 10,0

- 1,35

- 0,40

- 5,75

38. Barevný tón je určen:

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- intenzitou světla

- stupněm čistoty barvy (příměsí jiné barvy)

- vlnovou délkou světla

39. Litografie (kamenotisk) patří mezi techniky tisku:

- z hloubky

- z kamene

- z výšky

- z plochy

40. Z mikrografickým médií se v zeměměřictví nejvíce používaly:

- kapsové mikrokarty

- mikrofilmy a mikrofiše

- mikroštítky

- ultrafiše

41. Inverzní zpracování filmů umožňuje (dvojí expozicí) získat:

- pozitivní obraz z přímopozitivního filmu

- pozitivní obraz z negativně pracujícího filmu

- negativní obraz z přímopozitivního filmu

- negativní obraz z negativně pracujícího filmu

42. Pro webový prohlížeč NEplatí tvrzení:

- zasílá požadavky na zdroje webového serveru

- interpretuje textový kód webové stránky a zobrazuje ho na monitoru

- komunikuje s ostatními webovými prohlížeči protokolem HTTP

- interpretuje programový kód doručený v těle webových stránek

43. Pro ofsetovou montáž NEplatí tvrzení:

- provádí se stranově správně na matné PVC folie

- slouží pro vykopírování tiskových desek

- vyhotovuje se pro jednotlivé tiskové barvy

- představuje rozmítění tiskových podkladů do formátu tiskového archu

44. Za nejstarší písmo se považuje písmo:

- staroegyptské (obrázkové)

- klínové

- fénické

- řecké

45. Tiskový podklad je:

- stranově správný, neprostupný negativ

- stranově převrácený, prostupný pozitiv

- stranově převrácený, prostupný negativ

- stranově správný, neprostupný pozitiv

46. Pro barvový systém L*a*b NEplatí tvrzení:

- barevný tón a sytost vytvářejí rovinu chrominance

- používá barevný tón, sytost a světlost

- používá páry barev (černá-bílá, červená-zelená, žlutá-modrá)

- používá se při tisku

47. Ofsetový tisk je založen na principu:

- elektrostatického náboje a laseru

- odpuzování vody a mastnoty

- elektrodynamického náboje a laseru

- přitahování vody a mastnoty

48. Stabilizovaný čtyřbarvotisk obsahuje barvy:

- azurová, purpurová, zelená, černá

- zelená, červená, modrá, černá

- zelená, červená, modrá, žlutá

- azurová, purpurová, žlutá, černá

49. Tyflografické mapy jsou:

- letecké nebo družicové snímky doplněné mapovými znaky

- věrné reprodukce starých map

- mapy vytvořené soutiskem z dvojice stereoskopických obrazů reliéfu

- mapy pro slepé a slabozraké

50. Pro fotografický proces NEplatí tvrzení:

- vývojka je zásadité prostředí (pH>5,5); obsahuje metol či hydrochinon

- ustalovač odstraňuje krystaly AgBr nezasažené světlem (sirnatan sodný)

- přerušovač je kyselé prostředí (např. roztok kyseliny octové)

- latentní obraz vzniká při expozici chloridu draselného

# TEST KAPR 10.6.2008

1. Formátová řada A vychází z formátu A0 o velikosti (v milimetrech):

- 1000x1414

- 841x1189

- 771x1090

- 917x1297

2. Pro elektrografii NEplatí tvrzení:

- latentní obraz se zviditelní elektrostaticky nabitým tonerem

- využívá fotoelektrické vlastnosti některých polovodičů

- polovodivá vrstva se zcitliví ke světlu elektrostatickým nábojem

- barevný tón kopie závisí na použité kopulentě

3. Aditivním míšením barvy červené a zelené vznikne barva:

- modrá

- žlutá

- azurová

- purpurová

4. Zkratka "OGC" v oblasti IT označuje:

- Open Geospatial Consorcium

- Out Going Computing

- Open GIS Community

- Octal Group Code

5. Barevný gamut zařízení je:

- diazografická reprodukce černobílého gamutu

- způsob zobrazení a kódování barev

- škála všech existujících spektrálních barev

- škála barev, které umí dané zařízení interpretovat

6. Za autorské dílo se NEpovažuje:

- databáze

- turistická mapa

- námět díla, myšlenky, postupy

- počítačový program

7. Pro stránkovou korekturu NEplatí tvrzení:

- provádí ji autor textu

- provádí ji redaktor

- předkládá se ke schválení k tisku

- obsahuje tabulky a obrázky

8. Zkratka "Exif" označuje:

- použití XML formátu pro zápis vektorové grafiky

- formát metadat webových stránek navržený konsorciem W3C

- klíčové slovo pro předčasné ukončení podmíněného příkazu v jazyku C#

- formát metadat, vkládaných do fotografií digitálními fotoaparáty

9. Poměr mezi delší a kratší stranou všech listů formátu A (i B, C a D) je:

- odmocnina ze dvou

- čtyři třetiny

- odmocnina ze tří

- tři poloviny

10. Analogová reprodukce barevné tónové předlohy se provádí pomocí:

- barevných výtažků s filtry v základních barvách

- barevných výtažků s filtry v doplňkových barvách

- kontaktních kopírovacích sítí

- kontaktních fotoreprodukčních sítí

11. Tisková forma je:

- médium pro tisk

- forma tiskaře

- formát tiskoviny

- způsob formátování dokumentu

12. Součástí ofsetové montáže NEjsou:

- ořezové a skládací značky

- kontrolní testy

- litografie barev

- lícovací křížky

13. Správný zápis rovnice vysazené v systému LaTeX na samostatném řádku je:

- $$ c=\sqrt{a^2+b^2} $$

- $ c=\sqrt{a^2+b^2} $

- \\ $ c=\sqrt{a^2+b^2} $ \\

- \$ c=\sqrt{a^2+b^2} \$

14. Světlost (jas) barvy je určena:

- stupněm čistoty barvy (příměsí jiné barvy)

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- vlnovou délkou světla

- intenzitou světla

15. Pro tisk z výšky platí:

- stíny jsou ve stejné výšce jako světla

- stíny jsou výše než světla

- stíny jsou níže než světla

16. Formát A0 obsáhne tento počet listů formátu A8:

- 256

- 128

- 64

- 512

17. Sytost (nasycení) barvy je určena:

- technickými parametry zobrazovacího zařízení

- vlnovou délkou světla

- intenzitou světla

- stupněm čistoty barvy

18. Pro autorské právo v kartografii NEplatí tvrzení:

- pokud dílo zpracuje nakladatelství, je nositelem autorských práv

- jeden autorský arch je 2300 cm2 plochy mapy

- autorem katastrální mapy je její zpracovatel

- autorská odměna se určuje podle počtu autorských archů

19. Pro produkční tisk map se obvykle používají ofsetové stroje:

- archové

- kotoučové

- příklopové

- ploché

20. Pod zkratkou "EPSG" se v oblasti WMS rozumí:

- zkratka nemá obecně zavedený význam

- evropský projekt sdílení geoinformací

- elektronické publikování studií geoinformatiky

- databáze parametrů souřadnicových referenčních systémů

21. Pro True Type písmo platí:

- má pouze jeden typ písma

- má vždy pravdu

- má vlastní kurzívu

- kurzíva vzniká transformací

22. IMPLICITNÍ pořadí znázornění datových vrstev poskytovaných službou WMS (UMN Mapserver) je definováno:

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena nahoře)

- pořadím zápisu vrstev v konfiguračním souboru - mapfile (první vrstva je zobrazena dole)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena dole)

- požadavkem klienta uvedeným v parametrech dotazu URL (první vrstva je zobrazena nahoře)

23. Aditivním míšením všech základních barev se stejně rostoucí sytostí vznikne stupnice:

- doplňkových barev

- základních barev

- spektrálních barev

- šedých barev

24. Pro spektrální citlivost fotografických vrstev NEplatí tvrzení:

- panchromatické (FP) filmy jsou citlivé k celé části spektra

- nesenzibilizované (FU) filmy jsou citlivé k modré části spektra

- day light (DL) filmy jsou citlivé k celé části spektra

- ortochromatické (FO) filmy jsou citlivé k modré a zelené části spektra

25. Maximální rozlišovací schopnost fototechnických filmů je:

- 50 čar na milimetr

- 600 bodů na palec

- 1200 bodů na palec

- 150 čar na milimetr

26. Mezi reprografické techniky využívající optickou transformaci obrazu NEpatří:

- kyanografie

- elektrografie

- mikrografie

- reprodukční fotografie

27. Doba trvání autorského práva je:

- 50 let od zveřejnění díla

- po dobu života autora a 50 let po jeho smrti

- po dobu života autora a 70 let po jeho smrti

- časově neomezená

28. Příklad změny světlosti (jasu) spektrální barvy v RGB modelu:

- (128,128,128) -> (256,256,256)

- (255,0,0) -> (0,255,0)

- (255,0,0) -> (127,0,0)

- (255,255,0) -> (255,255,127)

29. Pro tvorbu tiskových podkladů pomocí osvitové jednotky NEplatí tvrzení:

- tiskové podklady se vyhotovují z rastrových dat

- osvitová jednotka používá laserový paprsek k osvitu filmu

- rastrové formáty je potřeba převést na vektorové formáty (VIP)

- vektorové formáty je potřeba převést na rastrové formáty (RIP)

30. Plnobarevný oboustranný tisk na jeden průchod archů strojem poskytují ofsetové stroje:

- osmibarvové

- čtyřbarvové

- true color

- šestibarvové

31. Typograficky správný zápis rovnice "tg x = sin x / cos x" v systému LaTeX je:

- $ tg\,x = \sin x/\cos x $

- $ \mathrm{tg}\,x = \sin x/\cos x $

- $ \mathrm{tg}x = sin x/cos x $

- { tg x = sin x / cos x }

32. Pro výrobu reliéfních map NEplatí tvrzení:

- polohové a výškové měřítko je vždy shodné

- vytvarované fólie se prudce ochlazují

- podkladem je obraz mapy a model reliéfu

- tisknou se ofsetem na fólie PVC

33. Základní barvy světla jsou:

- červená, zelená, žlutá

- červená, zelená, modrá

- azurová, purpurová, modrá

- azurová, purpurová, žlutá

34. Nejrychlejší metodou tisku velkého počtu kopií je:

- digitální tisk

- archový ofset

- kotoučový ofset

- průtisk

35. Pojem "makulatura" označuje:

- finální tiskový náklad určený k expedici

- svalová hmota tiskařů

- odpadový papír použitelný při rozjezdu tiskového stroje

- prvotní barevný náhled na tiskový podklad

36. Poměr světelného toku odraženého od předlohy ku světelnému toku dopadajícímu na předlohu se nazývá:

- činitel odrazu

- činitel prostupu

- denzita

- kontrast

37. Souřadnicové připojení (georeference) rastrových dat ve formátu PNG:

- nelze definovat

- je uloženo v databázi

- je uloženo přímo v hlavičce souboru dat

- je uloženo v samostaném souboru

38. Pro frekvenčně modulované sítě NEplatí tvrzení:

- plně vyhovují pro hexachrom

- sítě není třeba natáčet (nevzniká moiré)

- postačuje malá rozlišovací schopnost tiskových médií

- tiskové body jsou nepravidelně rozmístěny v ploše tiskové buňky

39. Klasická věž ofsetového stroje NEobsahuje válec:

- přenosový

- deskový

- tiskový

- tlakový

40. Písma grotesková jsou písma:

- akcidenční

- kaligrafická

- bez serifů (patek)

- se serify (patkami)

41. Pro webovou mapovou službu NEplatí tvrzení:

- jedná se o standard vyvinutý a udržovaný OGC

- zpřístupňuje geografické informace ve formě vektorů

- umožňuje sdílení dat GIS v prostředí Internetu

- zpřístupňuje geografické informace ve formě rastrů

42. Hladká sazba se provádí:

- jedním druhem, velikostí a duktem písma

- hladkými fonty

- zarovnáním do bloku

- sazbou do několika sloupců

43. Příklad změny barevného tónu barvy v RGB modelu:

- (128,128,128) -> (256,256,256)

- (255,0,0) -> (127,0,0)

- (255,255,0) -> (255,255,127)

- (255,0,0) -> (0,255,0)

44. Vyberte nejvhodnější formát pro publikování map na internetu (WWW i WMS):

- TIFF

- GIF

- PNG

- JPEG

45. Pro přímopozitivní filmy NEplatí tvrzení:

- využívají jevu solarizace

- kopírováním pozitivu vznikne pozitiv

- při výrobě jsou naexponovány na maximální denzitu

- při kopírování se pracuje se slabými světelnými zdroji

46. Z oblasti dokončovacích prací při tisku map NEplatí tvrzení:

- mapy se skládají na kapsových a nožových skládacích strojích

- kombinované skládací stroje NEjsou vhodné pro tvorbu mapových skládanek

- mezi jednolistové mapy patří katastrální mapy a vojenské topografické mapy

- nepravá obálka je tištěna na zadní mapě mapy

47. Litografie (kamenotisk) patří mezi techniky tisku:

- z plochy

- z hloubky

- z výšky

- z kamene

48. Standardizovaný faktor zmenšení předloh na mikrofiše používané v zeměměřictví je:

- 128

- 21

- 12

- 64

49. Natáčení kopírovacích sítí se používá pro:

- převod pérové předlohy na předlohu tónovou

- montáž pérových a tónových předloh

- odstranění interferenčního jevu (moiré)

- převod tónové předlohy na předlohu pérovou

50. Pro popis na mapách se obvykle používá písmo:

- lomené

- serifové

- bezserifové

- skript