| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu: Základy fyzikální geodézie |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy: 1 | název úlohy:Referenční koule, ortodroma, loxodroma |  |  |  |  |
| školní rok: 2008/09 | semestr: 8 | studijní skupina: 63 | zpracoval: Martin Setnička | datum: 8.11. 2008 | klasifikace: |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁNÍ č. 47

Příklad 1.1

Dopočítejte pomocí vět sférické trigonometrie zbývající prvky sférického trojúhelníka, znáte-li:

- délky všech stran s1, s2, s3 (sss)

- všechny vrcholové úhly ω1, ω2, ω3 (uuu)

- délky dvou stran s1, s2 a úhel ω3 jimi sevřený (sus)

- délku jedné strany s1 a dva úhly ω2, ω3 k ní přiléhající (usu)

- dva úhly ω1, ω2 a délku s1 proti prvnímu z nich (uus)

- dvě strany s1, s2 a úhel ω1 proti první z nich (ssu)

Výpočet řešte na náhradní kouli o poloměru R = 6 378 000 m. Kromě zbývajících prvků trojúhelníka vypočítejte i sférický exces.

Příklad 1.2

Jsou dány dvě ortodromy dvěma způsoby:

- ortodroma je dána bodem A o zeměpisných souřadnicích (ΦA, λA)
a azimutem v tomto bodě αA,

- ortodroma je dána dvojicí bodů B, C o zeměpisných souřadnicích (ΦB, λB) a (ΦC, λC).

Vypočítejte nejprve hodnoty charakterizující obě ortodromy:

- zeměpisné délky a azimuty v průsečících ortodromy s rovníkem,

- zeměpisnou šířku a azimut v průsečíku s nultým poledníkem,

- zeměpisnou šířku a délku nejsevernějšího bodu ortodromy,

- zeměpisnou délku a azimut v průsečících s obratníkem Raka.

Dále vypočítejte zeměpisné souřadnice průsečíků obou ortodrom. Výsledky graficky zobrazte.

Příklad 1.3

Jsou dány dvě loxodromy obdobným způsobem, pomocí totožných bodů jako v předchozím příkladu. Tedy jedna loxodroma je dána bodem A a azimutem a druhá dvojicí bodů B, C (myšlena je ta nejkratší loxodroma mezi těmito body). Spočítejte průsečík obou loxodrom, který je nejbližší bodu A (měřeno po loxodromě dané bodem A bez ohledu na orientaci). Výsledky opět graficky zobrazte.

VÝPOČET

Příklad 1.1

1) sss

s1 = 14 112 267.048 m

s2 = 11 701 318.499 m

s3 = 8 977 580.026 m

- Hodnoty úhlů ω1, ω2 a ω3 se vypočtou pomocí 1. kosinovy věty:

coss1=coss2coss3+sins2sins3cosω1

cosω1=coss1−coss2coss3sins2sins3

ω1  =  125° 43' 58.09"

ω2  =  101° 56' 24.24"

ω3  =  89° 31' 44.25"

- Hodnota sférického excesu se vypočte ze vzorce (obdobně ostatní trojúhelníky):

ε=ω1+ω2+ω3−180°

ε = 137° 12´ 06.58´´

2) uuu

ω1 = 148° 05' 20.24"

ω2 = 127° 45' 39.98"

ω3 = 100° 08' 52.29"

- Hodnoty stran s1, s2 a s3 se vypočtou z 2. kosinovy věty:

cosω1=−cosω2cosω3+sinω2sinω3coss1

coss1=cosω1+cosω2cosω3sinω2sinω3

s1  = 18 056 342.678 m

s2  = 17 009 697.056 m

s3  = 3 861 039.726 m

ε = 195° 59' 52.51"

3) sus

s1 = 6 643 155.301 m

s2 = 7 234 145.505 m

ω3 = 137° 07' 00.60"

- Hodnota strany s3  se vypočte z 1. kosinovy věty:

coss3=coss1coss2+sins1sins2cosω3

s3  =  12 365 382.348 m

- Hodnoty úhlů ω1 a ω2 se vypočtou z 1. kosinovy věty:

cosω1=coss1−coss2coss3sins2sins3

ω1 = 39° 01' 01.56"

ω2 = 41° 22' 12.61"

ε = 37° 30' 14.77"

4) usu

s 1 = 5 403 578.479 m

ω2 = 52° 57' 51.85"

ω3 = 137° 33' 53.52"

- Hodnota úhlu ω1  se vypočte z 2. kosinovy věty:

cosω1=−cosω3cosω2+sinω3sinω2coss1

ω1 = 36° 45' 38.86"

- Hodnota strany s2 se vypočte z 2. kosinovy věty:

coss2=cosω2+cosω1cosω3sinω1sinω3

s2 = 9 844 221.878 m

- Hodnota strany s3 se vypočte z 1. Kosinovy věty:

coss3=coss1coss2+sins1sins2cosω3

s3 = 13 617 621.439 m

ε = 47° 17' 24.23"

5) uus

ω1 = 92° 02' 47.80"

ω2 = 80° 45' 59.01"

s 1 = 5 846 708.997 m

- Hodnota strany s2  se vypočte ze sinovy věty:

sins2=sins1sinω2sinω1

s2 = 51° 36' 40.21" (v pořádku - proti větší straně leží větší úhel)

s2 = 5 745 205.800 m

- Hodnota úhlu ω3 se vypočte z Neperova vzorce:

cotgω32=coss1+s22tgω1+ω22coss1−s22

ω3  =  11° 39' 56.39"

Hodnota strany s3 se vypočte z 1. kosinovy věty:

coss3=coss1coss2+sins1sins2cosω3

s3  =  1 028 556.639 m

ε = 4° 28' 43.20"

6) ssu

s1 = 9 209 974.123 m

s2 = 13 228 119.435 m

ω1 = 81° 49' 39.81"

- Hodnota úhlu ω2  se vypočte ze sinovy věty:

sinω2=sins2sinω1sins1

ω2 = 119° 03' 19.61" (doplněk do 180°, aby proti větší straně ležel větší úhel)

- Hodnota úhlu ω3 se vypočte z Neperova vzorce:

cotgω32=coss1+s22tgω1+ω22coss1−s22

ω3 = 86° 14' 16.68"

- Hodnota strany s3 se vypočte z 1. Kosinovy věty:

coss3=coss1coss2+sins1sins2cosω3

s3 = 10 043 772.153 m

ε = 107° 07' 16.10"

Příklad 1.2

Pro výpočet jsem použil vztahů sférické trigonometrie a vztahů mezi určovanými charakteristikami.

Zadání:

φA = 76° 48' 53.79"

λA = 63° 36' 01.44"

αA = 134° 27' 18.86"

φB = 78° 54' 56.69"

λB = 291° 09' 55.44"

φC = -55° 34' 41.67"

λC = 92° 55' 09.77"

Hodnoty charakterizující ortodromy:

- zeměpisné délky a azimuty v průsečících s rovníkem

1. Ortodroma:

Průsečík R1:	  αR1 = 170° 37' 46.80"

λR1 = 108° 22' 47.50"

Průsečík R2:   αR2 = 9° 22' 13.20"

λR2 = 288° 22' 47.50"

2. Ortodroma:

αBC = 25° 40' 10.31"

Průsečík R3:	  αR3 = 175° 13' 22.39"

λR3 = 85° 54' 52.66"

Průsečík R4:   αR4 = 4° 46' 37.61"

λR4 = 265° 54' 52.66"

- zeměpisná šířka a azimut v průsečíku s nultým poledníkem

1. Ortodroma:

Průsečík P1:	  αP1 = 71° 52' 26.32"

φP1 = 80° 08' 08.20"

2. Ortodroma:

Průsečík P2:	  αP2 = 94° 04' 16.17"

φP2 = 85° 12' 38.78"

- zeměpisná šířka a délka nejsevernějšího bodu

1. Ortodroma:

Bod S1:	  φS1 = 80° 37' 46.80"

λS1 = 18° 22' 47.50"

2. Ortodroma:

Bod S2:	  φS2 = 85° 13' 22.39"

λS2 = 355° 54' 52.66"

- zeměpisnou délku a azimut v průsečících s obratníkem Raka

1. Ortodroma:

Bod PR1:	  αPR1 = 10° 13' 35.48"

λPR1 = 292° 29' 40.02"

Bod PR2:	  αPR2 = 169° 46' 24.52"

λPR2 = 104° 15' 54.97"

2. Ortodroma:

Bod PR3:	  αPR3 = 5° 12' 37.10"

λPR3 = 267° 59' 49.42"

Bod PR4:	  αPR4 = 174° 47' 22.90"

λPR4 = 83° 49' 55.90"

Průsečík ortodrom

Průsečík Q1:  φQ1 = -76° 15' 44.91"

λQ1 = 245° 55' 31.06"

Průsečík Q2:  φQ2 = 76° 15' 44.91"

λQ2 = 65° 55' 31.06"

Příklad 1.3

2. loxodroma

Výpočet azimutu podle vzorce:

A=atanVB−VClntanUC2+pi4−lntanUB2+pi4,

B

C

kde rozdíl zem. délek VB a VC se pro nejkratší loxodromu volí tak, aby byl co nejmenší,
tj. v intervalu ⟨0; 2pi) (na obrázku tučně).

A2 = 141° 08' 50.56"	|BC| = 19 224 715.53 m

Průsečík loxodrom (L)

φL = 89° 59' 58.15"

λL = 190° 22' 17.52"

|AL| = 1 502 072.60 m

ZÁVĚR:

Výsledky jsou uvedeny výše v textu.

K výpočtům jsem použil program MATLAB v7.2.0.232 (R2006a), vztahů sférické trigonometrie a vztahů mezi průsečíky. Průběžné hodnocení a vykreslení výsledků bylo prováděno pomocí Mapping Toolboxu v2.2.

Souřadnice průsečíku loxodrom nemají velkou přesnost, protože loxodromy mají podobný azimut a protínají se téměř na severním pólu.

V Praze dne 21.3.2008

SETNIČKA Martin

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

Legenda:

ortodroma / loxodroma daná bodem A

ortodroma / loxodroma daná body B a C

dané body

průsečíky

ortodromy ^v	loxodromy ^v

gnómonická projekce (severní pól)

gnómonická projekce (jižní pól)	Mercatorovo zobrazení