| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu: Základy fyzikální geodézie |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy: 4 | název úlohy: Hladinové plochy |  |  |  |  |
| školní rok: 2008/09 | semestr: 8 | studijní skupina: 63 | zpracoval: Martin Setnička | datum: 10.5. 2009 | klasifikace: |

Zadání úlohy:

Příklad 4.1

Určete průběh hladinové plochy Clairautova sféroidu jeho průvodičem ρ. Na základě stanovení průběhu další hladinové plochy procházející bodem o nadmořské výšce H [m] (na rovníku) vyslovte závěr o sbíhavosti hladinových ploch a jejím gradientu a výsledky graficky znázorněte. Totéž proveďte i pro sféroid Helmertův.

Příklad 4.2

V přehledné tabulce porovnejte hodnoty normálního tíhového potenciálu na povrchu Clairautova a Helmertova sféroidu, na povrchu hladinové rotující koule a hladinového rotačního elipsoidu. Obdobné srovnání proveďte pro hodnoty normálního tíhového zrychlení [mGal] na povrchu těchto těles pro .

Vstupní hodnoty

| GMEarth | = | 3 986 005.108 | [m3.s − 2] |
| --- | --- | --- | --- |
| C20 | = | -1 082,63.10-6 |  |
| C40 | = | -2,37091222.10-6 |  |
| a | = | 6 378 137 | [m] |
| ω | = | 7 292 115.10-11 | [rad.s-1] |
| Parametry hladinové rotující koule |  |  |  |
| R | = | 6 371 000,7900 | [m] |
| Parametry hladinového rotačního elipsoidu |  |  |  |
| E | = | 521 854,0097 | [m] |
| γa | = | 9,7803267715 | [m.s − 1] |
| γb | = | 9,8321863685 | [m.s − 1] |
| f4 | = | 0,0000232955287 | [-] |

Numerické zadání úlohy č. 47

| číslo zadání | H [m] |
| --- | --- |
| 1 | 2400.0000 |

Postup řešení:

Příklad 4.1

Clairautův sféroid:

- Výpočet délky průvodiče iterací pro Φ = 10°, 20° … 90°.
ρi+1=GMU01+aρi2C20P20+13qaρi−31−P20, kde
U0=GMa(1−12C20+12q) ... normální tíhový potenciál (na povrchu na rovníku)

, P20=32sin2φ−12, ρ0=a

- Výpočet obdobně pro hladinovou plochu procházející bodem v H = 2150 m
=> ah = a + H,     ρ0=a.

- Sbíhavost hladinových ploch: si=ρHi−ρ0i

- gradient  sbíhavosti: grad s = si+1−si

Výsledky:

| φ | ρ0 [m] | ρH=2400 [m] | sbíhavost [m] | grad s [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 6378137,0000 | 6380537,0000 | 2400,0000 | -0,6223 |
| 10° | 6377490,6716 | 6379890,0493 | 2399,3777 | -1,7902 |
| 20° | 6375630,0709 | 6378027,6584 | 2397,5875 | -2,7379 |
| 30° | 6372780,6914 | 6375175,5410 | 2394,8496 | -3,3505 |
| 40° | 6369287,4211 | 6371678,9203 | 2391,4991 | -3,5559 |
| 50° | 6365572,3723 | 6367960,3156 | 2387,9433 | -3,3324 |
| 60° | 6362083,6126 | 6364468,2235 | 2384,6109 | -2,7102 |
| 70° | 6359241,1436 | 6361623,0443 | 2381,9007 | -1,7658 |
| 80° | 6357386,6201 | 6359766,7550 | 2380,1349 | -0,6127 |
| 90° | 6356742,6918 | 6359122,2139 | 2379,5222 | - |

Helmertův sféroid

- Postup shodný jako u Clairautova sféroidu dle těchto vzorců:
ρi+1=GMU01+aρi2C20P20+13qaρi−31−P20+aρ4C40P40
U0=GMa(1−12C20+38C40+12q),
P40=358sin4φ−154sin2φ+38

Vypočtené hodnoty

| φ | ρ0 [m] | ρH=2150 [m] | sbíhavost [m] | grad s [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 6378137,0000 | 6380537,0000 | 2400,0000 | -0,6217 |
| 10° | 6377492,3221 | 6379891,7004 | 2399,3783 | -1,7887 |
| 20° | 6375635,8062 | 6378033,3959 | 2397,5897 | -2,7362 |
| 30° | 6372790,7568 | 6375185,6102 | 2394,8534 | -3,3497 |
| 40° | 6369299,5976 | 6371691,1014 | 2391,5038 | -3,5565 |
| 50° | 6365582,9014 | 6367970,8486 | 2387,9473 | -3,3344 |
| 60° | 6362088,9131 | 6364473,5260 | 2384,6129 | -2,7128 |
| 70° | 6359239,5290 | 6361621,4290 | 2381,9000 | -1,7681 |
| 80° | 6357379,2011 | 6359759,3330 | 2380,1320 | -0,6136 |
| 90° | 6356733,0176 | 6359112,5360 | 2379,5184 | - |

Příklad 4.2

Normální tíhový potenciál:

- Hladinová koule: U0=GMR+13ω2R2

- Hladinový elipsoid: U0=GMEatanEb+13ω2a2

- Clairautův a Helmertův sféroid (viz příklad 4.1)

| Ref. plocha | U0 [m2.s-2] |
| --- | --- |
| Hladinová koule | 62636762,3072 |
| Hladinový elipsoid | 62636860,8500 |
| Clairautův sféroid | 62636805,1673 |
| Helmertův sféroid | 62636749,6037 |

Normální tíhové zrychlení:

- Hladinová koule:  γ0=GMR2+ω2RP20−ω2Rcos2φ

- Hladinový elipsoid: γ0=γa1+f2sin2B+f4sin4B, kdeB≈φ.

- Clairautův sféroid: γ0=GMR021−43q+C20+43qP20

- Helmertův sféroid: γ0=9,780301+0,005302 sin2B−0,000007 sin22B, kdeB≈φ.

| φ | Tíhové zrychlení - γ0 [mGal] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hladinová koule | Hladinový elipsoid | Clairautův sféroid | Helmertův sféroid |
| 0° | 976943 | 978033 | 978005 | 978030 |
| 10° | 977199 | 978188 | 978162 | 978186 |
| 20° | 977934 | 978637 | 978615 | 978634 |
| 30° | 979061 | 979325 | 979309 | 979321 |
| 40° | 980443 | 980170 | 980160 | 980166 |
| 50° | 981913 | 981070 | 981066 | 981066 |
| 60° | 983295 | 981918 | 981917 | 981914 |
| 70° | 984422 | 982610 | 982610 | 982606 |
| 80° | 985157 | 983062 | 983063 | 983058 |
| 90° | 985413 | 983219 | 983220 | 983216 |

Závěr

Příklad 4.1

Zatímco délka průvodiče se u Cairautova a Helmertova sféroidu liší až o 10 m. Sbíhavost i její gradient se liší pouze v řádu centimetrů.

Shodně pro oba sféroidy se s rostoucí sférickou šířkou hladinové plochy přibližují. Nejrychlejší přiblížení hladinových ploch nastává z šířky 40° na 50°.

Příklad 4.2

Normální tíhový potenciál má největší hodnotu pro hladinový elipsoid a nejmenší pro Helmertův sféroid.

Tíhové zrychlení roste se sférickou šířkou φ pro všechny referenční plochy.

Nejextrémnějších změn zrychlení dosahuje hladinová koule.

Ve Vlašimi 10.5.2009	Martin Setnička