| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název předmětu: Základy fyzikální geodézie |  |  |  |  |  |
| číslo úlohy: 5 | název úlohy: Výpočet výšek |  |  |  |  |
| školní rok: 2008/09 | semestr: 8 | studijní skupina: 63 | zpracoval: Martin Setnička | datum: 16.5. 2009 | klasifikace: |

Zadání úlohy:

Jsou dány souřadnice B,L (S-JTSK) bodů nivelačního pořadu ČSNS, hodnoty tíhového zrychlení a nivelovaná převýšení na těchto bodech. Je známa normální výška počátečního bodu nivelačního úseku ve výškovém systému Bpv. Vypočítejte normální výšky všech bodů nivelovaného úseku.

Poznámky k výpočtu

- Pro výpočet normálního tíhového zrychlení použijte Helmertův vzorec.

- Kromě výsledných hodnot normálních výšek uveďte vypočtené hodnoty korekcí ( normálních ortometrických i z tíhových anomálií ).

Vstupní hodnoty

| bod |  | výška H [m] | h [m] | φ [°] |  |  | λ [°] |  |  | g [mGal] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.1 | Damnikov cp. 126 | 385,55190 |  | 49 | 52 | 18,8 | 16 | 32 | 25,8 | 980962,28 |
| 78.2 | Damnikov cp. 230 |  | -0,41870 | 49 | 52 | 15,9 | 16 | 32 | 19,6 | 980962,29 |
| 79 | Damnikov cp. 122 |  | 3,66455 | 49 | 52 | 12,9 | 16 | 32 | 8,2 | 980961,49 |
| 79.1 | Damnikov cp. 222 |  | 4,20600 | 49 | 52 | 6,7 | 16 | 31 | 56,8 | 980961,51 |
| 80 | Damnikov NK |  | 5,03063 | 49 | 52 | 6,4 | 16 | 31 | 49,3 | 980960,51 |
| 80.1 | Trebovice zeleznicni most |  | 8,89268 | 49 | 51 | 59,8 | 16 | 31 | 36,3 | 980959,60 |

Postup:

Normální převýšení:

HQAB=HměřAB+Cγ+CΔg

Normální ortometrická korekce převýšení:

Cγ=−0,0000254. HSAB. Δϕ´´HSAB=HA+HB2 Δϕ=ϕB−ϕA ´´

Korekce z tíhových anomálií:

CΔg=1γmAΔg . HměřAB1γmA=0,0010193

Tíhová anomálie:

Δg=gFP1−γP0gFP1=g+δFδF=0,3086.10−5.HSAB Fayova redukce

¨

Výsledky

| č.b. | H [m] | φ[´´] | HSAB[m] | HQ[m] | Výsledné nadmořské výšky [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.1 | 385,55190 |  |  |  | 385,55190 |
| 78.2 | 385,1332 | -2,900016 | 385,3426 | -0,418682851 | 385,1332 |
| 79 | 388,7978 | -2,999988 | 386,9655 | 3,664678488 | 388,7979 |
| 79.1 | 393,0038 | -6,199992 | 390,9008 | 4,206179212 | 393,0041 |
| 80 | 398,0344 | -0,300024 | 395,5191 | 5,030778943 | 398,0349 |
| 80.1 | 406,9271 | -6,599988 | 402,4807 | 8,893017024 | 406,9279 |

| č.b. | Cγ [mm] | δF[mGal] | gF [mGal] | γ (P0) [mGal] | gFS [mGal] | γ S(P0) [mGal] | ∆g[mGal] | C∆g [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.1 |  | 118,98132 | 981 081,261316 | 981054,9121 |  |  |  |  |
| 78.2 | 0,028384489 | 118,85211 | 981 081,142106 | 981054,8402 | 981081,20171 | 981054,87615 | 26,32556 | -0,011235245 |
| 79 | 0,029486651 | 119,98299 | 981 081,472986 | 981054,7658 | 981081,30755 | 981054,80299 | 26,50455 | 0,09900181 |
| 79.1 | 0,061558971 | 121,28096 | 981 082,790957 | 981054,612 | 981082,13197 | 981054,68891 | 27,44306 | 0,117653208 |
| 80 | 0,003014096 | 122,83341 | 981 083,343410 | 981054,6046 | 981083,06718 | 981054,60831 | 28,45887 | 0,145929142 |
| 80.1 | 0,067471745 | 125,57769 | 981 085,177691 | 981054,4409 | 981084,26055 | 981054,52275 | 29,73780 | 0,269552564 |

Závěr

Výsledkem úlohy jsou vypočtené normální výšky bodů nivelačního pořadu uvedené níže. Během výpočtu nevznikly žádné potíže.

| č.b. | Vypočtené normální výšky bodů nivelačního pořadu [m] |
| --- | --- |
| 78.1 | 385,55190 |
| 78.2 | 385,1332 |
| 79 | 388,7979 |
| 79.1 | 393,0041 |
| 80 | 398,0349 |
| 80.1 | 406,9279 |

V Praze 16.5.2009	Martin Setnička