Letecká fotogrammetrie

- podstatnější pro praxi než pozemní

- nepoužívá se v zarostlém terénu

- prvky vnější orientace nelze určit přímo, nutné další přístroje

zlomy: 1) měřické letecké komory (20. léta 20. století)

2) snímkování z družic (80. léta)

metody: 1) JEDNOSNÍMKOVÁ FOT

- grafická metoda

- opticko-grafická metoda

- opticko-mechanická metoda

2) STEREOFOTOGRAMMETRIE

a) jednoduché metody

b) metody uvažující prvky vnější orientace

c) přesné vyhodnocení

3) SNÍMKOVÁ TRIANGULACE (zhuštění bodového pole)

a) radiální triangulace

b) aerotriangulace (analogová, analitická)

4) ZPRACOVÁNÍ NA PC

5) DIFERENCIÁLNÍ PŘEKRESLOVÁNÍ

- něco mezi 1 a 2, potřeba jsou 2 snímky, ale vyhodnocují se postupně

letecké komory a pomocná zařízení

rozdělení leteckých komor: 1) dle materiálu (film, sklo)

2) dle objektivu (na snímky 23×23cm) a) normální 305 mm

b) širokoúhlý 150 mm

c) zvlášť širokoúhlý 90mm

d) extrémně malý 350 mm

3) dle obsluhy (ručně, automaticky)

popis měřické komory: pevná, lehká, nesmí se deformovat (udržnost prvků vnitřní or.)

spodek: objektiv, clona, automatická uzávěrka, měnitelné filtry

nahoře: značkový rám

kazeta na film (chrání materiál, zajišťuje posun a vyrovnání filmu do

roviny: po expozici se vpustí vzduch, převine se film, vypustí se vzduch = podtlak => vyrovnání, , přetáčí číselník, pomáhá překotit rámové údaje (fk, číslo snímku, výškoměr, libelu…)

- měnitelná (v letadle prostor, který slouží jako temná komora)

- komora se z letadla dá vyjmout

- závěs, objektiv vodorovně (stavěcí šrouby, tlumiče, lze pootáčet, ovládání elektrické)

cyklus komory: doba kterou komora potřebuje od 1 expozice k připravení 2

uzávěrky: 1) žaluziové: v době expozice kolmo k objektivu, stejně ale odrazy paprsků

- světelnost 80%

2) centrální: vysoce poruchové, používají se lamely

- světelnost 80%

3) rotační: náročná na synchronizaci, ale odolná vůči opotřebení

- světelnost 90%

pomocná zařízení: 1) určování základny

přístroje: intervalmetr – časový spínač, který na základě vzorečku

Δt = b/v (v … předpokládaná rychlost)

- rychlost ale nestabilní => různost překrytu

regulátor překrytu: podobný komoře, ale nahoře má

matnici, kterou se sleduje terén a nekonečný pás, rychlost tohoto „žebříčku“ lze měnit, měl by mít stejnou rychlost jako letadlo (zdánlivě se nepohybuje)

2) úhel kapa

- vyrovnává se též regulátorem překrytu (krajina by měla ubíhat

ve směru žebříčku, pokud ne. Otočí se celým přístrojem)

3) úhly φ a ω

- odstraňují se společně

přístroje: krabicová libela (přesnost 1˚)

horizontální komora: určují konkrétní hodnotu, ale

využívají se spíš pro vědecké účely

- 2 osy záběru (ve směru letu a kolmo na něj)

- přesnost 2´

gyrostabilizace: auto urovnávání osy do svislice

fce podobně jako hranolový kříž Neoptá,

akorát místo olovnice gyrostabilizátory

- přesnost 20´

4) výška letu z

1) přímé určení : BAROMETRICKÉ VÝŠKOMĚRY

- přesnost: ± 50 – 100m (nevhodné pro snímkování)

2) Δh mezi 1 a dalším snímkem pomocí STATASKOPU

- po doletu na určitou z se zapne statoskop a ten určuje odchylky

od srovnávací roviny do výchylky ± 60m

- přesnost ± 2m

- fce na základě změny barometrického tlaku

3) výška nad terénem: RADIOVÝ VÝŠKOMĚR

- odpovídá výšce v době expozice

- princip: vyšle radiovou vlnu a z času než se vrátí vypočte výšku

- přesnost: ± 2m

4) laserové výškoměry: podobný princip jako 3

- přesnost: ± 2m

5) xy

1) Kde je dáno bodové určujeme je nepřímo

2) Jinak určujeme opravu snímkového letu:

a) Na zemi se zvolí 2 body. Letová spojnice s volí kolmo na ně. Pomocí paprsků vysílaných z bodů se spočte oprava kurzu.

b) Určení protínáním zpět. Vysílač je v letadle.

Plán snímkového letu: = Zadání pro měřickou firmu

1) Část písemná (Objednávka): Adresa měřické firmy

H1

a/2

b

H2

Technické údaje: Oblast a plocha nalétání, měřítko originálu a snímku, překryty, výška letu, délka základny, časový interval, maximální expozice, rozestup řad, čas odevzdání, údaje o VB, kontakt na jejich budovatele, požadavky na fotografický materiál, cena, bankovní spojení, objednatel, příslušná razítka a podpisy.

2) Část grafická: Měřítko přehledné: 1:10000 a 50000.

Zakreslení mapových listů a letových čar. Nalétává se ve směru východ západ a zpět. Udává se nadmořská výška každé letové čáry. U silnice zabírám 1km na každou stranu. Zidealizuji si její směr a tím směrem vedu let. čáry.

Vlícovací body u letecké fotogrammetrie

Fce: zprostředkovávají vztah mezi: 1) snímky (steroskop. vjem)

2) terénem a snímkem

- musí být: 1) dobře identifikovatelné na snímku i v terénu

2) znát geo. Souřadnice

3) ležet v úrovni terénu ( ne na vysokých či nízkých místech, závisí to na M mapy,

a to z důvodu, že lidské oko není dokonalé, a jsou chyby v nastavení)

| Malá měřítka | Velká měřítka (>5000) |
| --- | --- |
| Určují se po snímkovém letu z kontaktních kopií, dle situace, to mohou být trojmezí, křižovatky, malý keř, hlavně ne nic vysokého Souřadnice stačí s přesností na 0.5m (0,1mm na budoucí mapě) (vždy 2x lepší než přesnost mapy) | Body se určují před snímkovým letem, volí se většinou body bodových polí, jinak umělá stabilizace (pozor na zakrytí vyšším předmětem), přesnost tak do 5cm (vždy 2x lepší než přesnost mapy) |

VOLBA

STABILIZACE

| Nic | - už stabilizace je (BPP) - dočasná (kolík, trubka) |
| --- | --- |

SIGNALIZACE

| Nic | Vždy, signál kontrastní s okolím, většinou bílá barva 1/250 - kříž (dřív) S 1/6 Namalovaný či z odpadového materiálu 1/6 dílu signálu 1/250 M snímku - dnes 120 |
| --- | --- |

ČÍSLOVÁNÍ

| jedno snímková fotka 344 1 693 4 345 1 774 (s.č. 694) 346 1 (s.č. 344) (s.č. 345) 344. 4 346 4 345 4 (s.č. 693) 694 4 692 4 - dvou snímková fotka 346 2 345 2 345 (bod pro kontrolu výšky) 346 3 345 3 774 3 773 3 | - přebírá se - u dočasné stabilizace 4001… |
| --- | --- |

Klasifikace snímků

- výběr informací, které mají být zobrazeny v mapě, slouží ke správnému vyhodnocení

zobrazuje se do náčrtu:

náčrt > zvětšenina měřického snímku > fotogrammetrický náčrt

kopie katastrální mapy > náčrt místního šetření

- snímek se doplňuje též o info, které jsou těžko rozeznatelné ze snímků

MALÁ MĚŘÍTKA

- klasifikace po letu

podklady:zvětšenina

příprava v „kanceláři“: očíslování zvětšenin

- označení klasifikovaného prostoru

- správa silnic (údaje o silnicích: materiál povrchu…)

- státní lesy (průsmyky, jezírka, názvosloví, druh lesa, mýtiny…)

- státní statky (školy…)

- státní rybářství (dnes nahrazeno podniky: názvy, hráze, hloubky…)

- povodí (splavy, jezy, elektrárny, mlýny, náhony, mosty, čističky…)

příprava venku: kontrola toho co se připravilo (zapsání změn), názvosloví

- výškopis: výšky terénních stupňů (do 3m, nad značkou)

VELKÁ MĚŘÍTKA

- klasifikace možno před i po letu

podklady: zvětšenina

kopie katastrální mapy

příprava v „kanceláři“: očíslování zvětšenin

- označení klasifikovaného prostoru, hranice: krajské, katastrální, správní

- názvosloví ze dvou zdrojů, jinak se ověřovalo venku

- obeslání vlastníků

- parcelní čísla a značky kultur

- kontrola bodových polí

v terénu: obešli se jednotliví vlastníci (sporné hranice se neřešily)

- na lomové body hranic se umístily signály (30×30, 20×20cm)

- odměřily se přesahy střech

- vyšetřily se rozvody vysokého napětí mimo obec, dálkové telefony…