Jednosnímoková fotogrammetrie

- k vyhodnocení se používá jeden snímek

- pouze polohopis rovinatého terénu

- používá vztahu mezi centrálním průmětem(mapa) a pravoúhlým průmětem (snímek), nepřenášejí se poměry délek, ale úhly

metody vyhodnocení: 1) grafické metody

2) opticko-grafické metody

3) opticko-mechanické metody

GRAFICKÁ METODA

- přenášení bodů i situací, nejsou potřeba žádný přístroje

- lze použít i strmé snímky

- nepřesná metody

- většinou používali vojáci

a) proužková metoda

- pro přenášení bodů (ne velké množství)

- jsou potřeba 4 identické body (jsou na snímku i mapě), známe směry mezi nimi, 5.

bod, který potřebujeme přenést do mapy, přiložíme proužek papíru, čárky ve směrech

na ostatní body a vytyčíme směr i na bod hledaný

- min ze 3 známých bodů

b) projektivní sítě – pravidelná

- nepravidelná

- k přenášení  celé situace

nepravidelná: potřeba 5 identických bodů, jejich propojováním (+ nově vzniklých) se

snažíme získat co nejhustší síť a tak odhadem přenést situaci

pravidelná: 4 identické body, využívá se znalosti o rovnoběžkách v pravoúhlém a

centrálním průmětu

OPTICKO-GRAFICKÁ METODA

- malá přesnost

- používali především vojáci

obkreslovač: hlavní součástí je dvojitý hranol, kterým se součastně pozoruje mapa i snímek, do ztotožněné situace jsme obkreslili novou

PŘEKRESLOVÁNÍ

- v kombinované metodě

- rovinné fasády

překreslovač: musí plnit dvě základní podmínky

- čočková rovnice 1/a + 1/b = 1/f, k splnění této podmínky se používá inverzor

Inverzory dle konstrukce: Pravoúhlý nůžkový, křivkový, rombický

- Scheinpflugova podmínka – rovina snímku, objektivu a průmětny se musí protnout 	v jedné průsečnici

- splňuje ji Carpentierovo zařízení

Rovina snímku

Rovina objektivu

Rovina průmětny

1 průsečnice

Skládá se: výbojka, zařízení k rovnoběžnosti paprsků (kondenzor, zrcadlo), objektiv < vše uzavřeno aby světlo vycházelo jen objektivem;     nosič snímku, průmětna < vše spojeno, inverzor(y) a carpentierovo zařízení jsou umístěny ve stojanu (nosnících)

a) s průmětnou sklonitelnou kolem jedné osy

Zeiss SEG I.

- 5 pohybů volnosti (zvětšení, pootočení ve vlastní rovině, sklon průmětny,

decentrace, posunutí snímku v x a y)

- pro snímky do 23×23

- 2 pravoúhlé inverzory

- Carpentierovo zařízení

b) průmětna sklonitelná kolem dvou os

- novější (kloub pod průmětnou

Zeiss Rektimat

- 5 pohybů volnosti (zvětšení, pootočení ve vlastní rovině, sklon průmětny,

decentrace, posunutí snímku v x a y)

- křivkový inverzor

- snímky až do 25×25 cm

Postup překreslování

1) příprava: vlícovací body vynést do negativů snímků (r = 0,5mm)a do konstrukčního

listu (r závisí na měřítku)

konstrukční list: zajištěný papír se čtvercovou sítí, sekčním rám, postupně

se doplňuje

2) překreslování: nastavíme překreslovač do základní polohy, založíme snímky a

konstrukční list (KL) a začneme ztotožňovat jejich body, pomocí pohybů 			volnosti

(postup se opakuje, dokud nejsou body totožné, či v dop. odchylkách)

- po dokončení ztotožnění, se místo KL vloží foto papír a snímek se přefotí

- snímek se vyjme až po vyvolání nového, kdy jsme si jisti jeho kvalitou

=> vznik překreslených snímků, ze kterých provádíme montáž fotoplánu

Montáž fotoplánu

= sestavení ML ze snímků

- přesný polohopisný grafický podklad

Montáž na čepy

- vlícovací body vyneseme na KL, ve snímcích už jsou

- všechny VB se prorazí speciální průbojnicí (průměr 5mm), vyražené kroužky ze snímků se očíslují a schovají (budou se vlepovat zpět)

- KL se otvory posadí na čepy a odpovídající snímky na něj

- Tím vznikne překrytové území, v něm pikýrovací jehlou propíchneme několik identických bodů a polohovou odchylku zaznamenáme do protokolu

- V překrytovém území provedeme řez (tak, aby: na každém snímku byly 3 VB, neprotínal malé důležité objekty, neprocházel sídlišti)

- Po provedení řezu vložíme snímky  na čepy a slepíme samolepkou

- Po montáži celého fotoplánu, všechny snímky podlepíme a vlepí se zpět kroužky

- tento postup lze použít v místech, kde není moc velké převýšení, jinak se terém

překresluje po vrstvách

překreslení po vrstvách => radiální posun (používá se pro MM)

- RP je chyba v poloze bodu způsobená převýšením (projevuje se hlavně na okrajích)

Δr´´

P´´

P´

r´

f

H

snímek

fotoplán

[P]

(P)

Δh

P

Δr

2Δh

Δr – radiální posun (chyba), která musí být v dopustných mezích

Odvození na základě podobnosti trojúhelníku

Δr/ Δh = r´/ f    => 	Δr = r´×f / Δh	=> 	Δr´´ = Δr/M fotoplánu = r´× Δh/(f × M)

Jestliže Δr´´ < polohová odchylka mapy – 1 vrstva

Δr´´ > polohová odchylka mapy – po vrstvách

Počet vrstev:

Δh = Δr´´ × f × M / r´

n = ΔH /2 Δh 	(ΔH: skutečný rozdíl) 	=> n = 2 po vrstvách

n > 2 jiná metoda

Postup: dělají se dvě expozice (dvě překreslení)

- snímek se rozřízne (na každé části by měli zůstat alespoň dva VB) v hladině H - stř

H – stř = H min - 2 Δh

PŘESNOST

|  | 1 vrstva | Po vrstvách |
| --- | --- | --- |
| VB | 0,4mm | 0,4mm |
| Mezi snímky | 0,7mm | 1mm |
| Mezi ML | 1mm | 1,5mm |

KOMBINOVANÁ METODA

- pro MM

- polohopis fotkou a výškopis geodeticky

- má chybu v tzv. radiálním posunu ( chyba vzniklá v poloze způsobená převýšením )

- využití pro topografické mapy 1:10 000

- dnes se nepoužívá => nahrazena integrovanou metodou ( diferenciální překreslování )

Postup prací:

- příprava: podklady, údaje o bodových polích, objednávka snímkového letu, KL

- snímkový let

- volby VB na kopiích SL

- vytvořit fotoplán => montáž fotoplánu

- mapování na kopiích fotoplánu (stolovou tachymetrií)+ klasifikace

- revize (pohledová už v terénu, část území se nově zaměří…)

- kartografické zpracování

- tisk (z plochy)