23.) Určování magnetických azimutů

magnetický pól – není stálý, jsou dva, severní a jižní. Nejsou totožné se zeměpisnými.

magnetický azimut – úhel, který svírá určovaný směr se směrem magnetického poledníku. Měří se od severní větve poledníku ve směru chodu hodinových ručiček.

δ – magnetická deklinace – úhel, který svírá magnetický a astronomický poledník. Velikost deklinace závisí na místě pozorovatele a na čase.

západní (záporná) deklinace – magnetický poledník je na západ od astronomického.

nulová deklinace – poledníky jsou totožné

východní (kladná) deklinace – magnetický poledník je na východ od astronomického.

Časové změny deklinace:

1.) Pravidelné:	a) Denní – jsou způsobeny otáčením Země kolem své osy, nejmenší jsou v noci a největší kolem poledne.

b) Roční změny – Závisí na otáčení Země kolem Slunce -  nejmenší v zimě.

c) Stoleté (sekulární) změny – projevují se změnou polohy pólů.

2.) Nepravidelné – magnetické poruchy – mohou se projevit při měření a způsobuje je blízkost feromagnetických látek, železná ruda, blízkost stejnosměrného proudu, magnetické bouře (nepoznají se při měření, způsobují je magneticky rušné dny, které se sledují v magnetických observatořích).

Zjišťování magnetické deklinace:

1.) Početně – složité

2.) Mapy izogon – izogona je čára spojující místa o stejné deklinaci (agona – místa s nulovou deklinací), jejich směr sleduje směr poledníků. Mapy izogon vytváří geofyzikální ústav.

3.) Měření relativní deklinace – Deklinace se měří přímo v terénu na orientační přímce. Orientační přímka se používá u důlního měření, je to stálá přímka (na povrchu dolu) 30 i více metrů dlouhá, u které se změří astronom. (A12) i magnetický azimut (A12´). → δ = A12 – A12´.

4.) Zjištění v magnetických observatořích

BUSOLNÍ PŘÍSTROJE

Hlavní součástí přístrojů je deklinační magnetka – je to magnetická střelka u níž je odstraněna magnetická inklinace (úhel o který e odchyluje magnetka od vodorovné roviny). Magnetka je 5-15 cm dlouhá, silně zmagnetizovaná, ocelová destička. Tvar má protáhlého kosočtverce nebo trojúhelníka. Je zavěšena v ložisku z tvrdého materiálu, jakost magnetky je dána její citlivostí, závisí na její délce, zmagnetizování, výbrusu ložiska a ostrosti jehly. Doba za jakou se magnetka po vychýlení ustálí nemá být příliš dlouhá ani příliš krátká.

1.) Kompas – Deklinační magnetka je v obalu z neferomagnetického kovu na jejímž dně je stupnice. Dělení je grádové nebo stupňové (u starších bylo hodinové). Kompasový kruh se čísluje proti směru chodu hodinových ručiček, protože se při měření pohybuje a naopak index zůstává stále na sever. Při přenášení přístroje se magnetka nadzvedne aretačním zařízením. Používá se jen k orientaci.

2.) Busola – je to kompas doplněný záměrným zařízením ( u starších průzory, u nových dalekohledy)

a) Stolová busola – je to kompas spojený s deskou, jedna hrana je zkosená a slouží jako pravítko-záměrné zařízení. Používá se pro orientaci plánů a map. Někdy má místo plného kruhu dva kruhové segmenty s dělením kolem 0 a 180 → busolní usměrňovač.

b) Hornický kompas – Je to kompas vložený do závěsového zařízení.

3.) Teodolitová busola – Aby se dosáhlo jemnějšího čtení spojují se kompasy pevně s alhidádou jednoduchých teodolitů. Magnetické azimuty se mohou číst na hodinovém kruhu kompasu nebo přímo na limbu.

4.) Busolní teodolit – Je to každý teodolit běžného typu, který je doplněn sázecím kompasem.

MĚŘENÍ MAGNETICKÝCH AZIMUTŮ

Používá se pokud je potřeba rychlé měření a menší přesnost. Jsou dvě metody:

a) Přímé měření magnetických azimutů: Přístroj se  zhorizontuje a zcentruje a čtou se přímo pod lupou azimuty na jednotlivé body → velmi hrubé

b) Nepřímé měření magnetických azimutů – Na přístroji se nastaví nula a od magnetky, která se ustálí v neměnném směru se přečte směrník nulového směru. Poté se změří směrníky na jednotlivé body. Jejich azimuty se pak rovnají rozdílu směrníku a nulového směrníku. Nastavení nuly se opakuje až 10 krát (přesnost 5´). Při použití přístrojů s trvale vmontovaným kompasem (MEOPTA T1) se nastaví nula rovnou do směr magnetického poledníku, postup však záleží na spojení limbu s alhidádou (pastorek, repetiční svora).