25.) GPS – globální polohový systém

GPS – Navigační systém, kterým se určí poloha a čas kdekoliv na Zemi.

Historie – GPS byl původně vojenským systémem USA, ale v 90. letech se začal používat i v civilní sféře. Do roku 2000 bylo zavedeno záměrné zhoršování přesnosti, které je už dnes vypnuto.

Výhody GPS:	1.) Mezi body nemusí být při měření vzdálenosti přímá viditelnost.

2.) Přesnost – záleží na přístroji

3.) Rychlost

4.) Výsledky jsou v jednotném systému – trojrozměrné souřadnice

5.) Pracuje bez ohledu na počasí

Nevýhody GPS:	1.) Nemůže se měřit v podzemí

2.) Horší výsledky při měření v hustém porostu

3.) Nezbytná přímá viditelnost na družici

4.) Problémy při měření v husté zástavbě – les, silnice...

Významné odlišnosti GPS:	1.) Veškeré výpočty jsou prováděny na elipsoidu WGS-84

2.) Měření je nutno transformovat do S-JTSK

3.) Vypočtená vzdálenost není na elipsoidu, ale skrz Zemi

Přesnost záleží na:	1.) Konstrukci přijímače

2.) Vzájemné konfiguraci satelitů

3.) Počtu stanic – autonomní nebo simultární režim (referenční stanice)

4.) Použité metodě měření a zpracování

GPS SYSTÉM:

1.) Kosmický podsystém

Systém je tvořen 24 družicemi (21 navigačních a 3 záložní). Ty krouží kolem Země ve výšce 20 000 km na 6 oběžných drahách. Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a přístroji sloužících pro navigaci a jiné. Družice přijímá, zpracovává a uchovává informace z pozemního řídícího centra, na základě kterých opravuje svoji dráhu raketovými motorky. Pro případ problému je družice vybavena záložními zdroji a slunečními panely. Jedna družice: 50 mil. USD

Princip určení polohy: Družice vysílá signály pro uživatele v podobě složitého signálu. Každá družice vysílá zprávy o své poloze a přibližné polohy ostatních družic. K určení polohy počítá počítač pseudovzdálenosti – vzdálenost mezi přijímačem a viditelnými družicemi. Výpočet vychází ze znalosti rychlosti šíření signálu a rozdílu času mezi vysíláním a příjmem. Je nutné zavést další výpočty pro zpřesnění.

Pro určení dvojrozměrné polohy stačí příjem signálu z min. 3  družic. Pro určení výšky min. 4. Vyšší počet družic měření zpřesňuje.

2.) Řídící podsystém

Monitoruje funkce družic a přesné údaje předává zpět družicím.

Je tvořen:	1.) Hlavní řídící systém – Colorado Springs

2.) 5 monitorovacích stanic

3.) Pozemní řídící stanice

Cílem řídícího podsystému je sledování funkcí družic, sledování a výpočet drah družic, komunikace a zajištění chodu atomových hodin.

V současné době existuje několik nezávislých monitorovacích sítí, které umožňují další přesnější aplikace Geodézie → Geodynamika. Tyto sítě se nepodílejí na výsledcích GPS.

3.) Uživatelský podsystém

Systém se skládá z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích nástrojů a postupů. Pro výpočet souřadnic (X,Y, Z a čas) je nutné přijmout signál min. ze čtyř družic.

Užití:	pro navigaci letadel, lodí, automobilů, turistů...

přesné přijímače se používají pro určení souřadnic bodů bodového pole ale i pro mapování – podrobné body.

efemeridy – údaje o pozicích družic

Jeden rámec obsahuje: údaje o čase, efemeridy družice, přibližné parametry oběžných drah ostatních družic (almanachy).

Přijímač obdrží nové efemeridy každou hodinu. GPS přijímač poskytuje běžné výsledky v geografických souřadnicích vztažených k WGS-84 a umí je převést do některé běžné kart. projekce.

Rozdíl mezi časem, kdy družice vyšle signál a časem, kdy ji GPS přijme je roven času šíření signálu od družic k přijímači.

GPS PŘIJÍMAČE

Podle využití mohou být: navigační, geodetické nebo pro časovou synchronizaci.

Přijímač je tvořen:

1.) Anténa – průměr 25-50 cm, výška 20 cm. Anténa musí umožňovat příjem signálu ze všech směrů viditelné části polosféry. Na diku antény je vyznačen směr k severu. Fázová měření jsou závislá na orientaci antény. Fázové centrum realizuje polohu bodu, ke kterému se vztahuje měření.

2.) Radio-frekvenční jednotka – zpracovává přijaté signály (na 1 nebo 2 frekvencích). Přijímaný signál se porovnává s referenčními signály.

3.) Mikroprocesor – Mc řídí celý přijímací systém, umožňuje interaktivní komunikaci a programování přijímače. Po zapnutí přijímá signály v reálném čase, řeší určení pseudovzdáleností.

4.) Paměť – Uchovává naměřené veličiny pro dodatečné zpracování.

5.) Zdroj napětí – interní  nebo externí. Niklokadmiová baterie.

VYUŽITÍ GPS

1.) Při budování geodetických základen

2.) Při údržbě a aktualizaci geodetických sítí

3.) V katastrálním vyměřování

4.) Při mapování

5.) Ve fotogrammetrii – při určování souřadnic vlícovacích bodů

6.) Inženýrská geodézie

7.) Při vytyčovacích pracích

8.) Při budování speciálních inženýrských sítí

9.) Při měření posunů a deformací

METODY MĚŘENÍ

1.) Relativní statický způsob – Umožňuje určit relativní rozdíly ve vztaženém družicovém systému (S-JTSK) Vzdálenosti k družici musí být určeny najednou k bodu. Relativní způsob se využívá při budování Základních geodetických sítí na velkém území a pro sledování tektonických pohybů bodů.

2.) Relativní kinematický – Jeden přijímač je na bodě o známých souřadnicích, druhý v terénu. Oba musí sledovat signály. Mobilní přijímač musí na známém bodě vykonat statické měření pro zjištění výchozích souřadnic. Přesnost 1-2 cm. Používá se pro navigaci, ve fotogrammetrii pro určení polohy objektivu.

3.) Rychlá statická metoda – Jsou dva přístroje s kterými se měří pseudovzdálenosti. Jeden je na známém bodě, mobilním se obcházejí body do 15 km. Statický přístroj musí být pořád zapnutý, mobilní se během přenosu vypíná. Přesnost 5-10mm + 1ppm. Využívá se při zhušťování měřické sítě a při podrobném měření.

4.) Stop and go – Je dána výchozí základna u které jsou známy souřadnicové rozdíly. První přístroj zůstává a druhý se ze základny přemísťuje. Po přechodu nad bod se provede centrace, horizontace a zapne se poloha SURVEY po skončení příjmů se zapne poloha ROVING-přesun na další bod. Metoda je rychlá, přesnost je 1-2 cm. Používá se pro mapování, ing. výstavby....

REFERENČNÍ SYSTÉMY V ČR

V roce 2004 a 2005 se začalo s budováním sítě permanentních stanic (Leica Geosystém-GEFOS). Má 24 stanic, zajišťuje nepřetržitý provoz, jednorázové připojení na bodové pole. Umožňuje přístup k souborům pro post procesing.

→ značné úspory za druhou stanici.

GALILEO

Je to nově vznikající systém EU s 30družicemi, který je nezávislý na ostatních.
Hotovo – 2006