TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úloha: Ročníková práce. Geodetické výpočty - 4. ročník

Úkol: Provést výpočty dle zadání A/1 do formulářů /ručně/ a na PC-Kokeš /na disketu/.

Seznam výsledků:

Úloha 1/: V příloze „seznam souřadnic a výšek“

Úloha 2/: V příloze „seznam souřadnic a výšek“

Úloha 3/: V příloze „seznam souřadnic a výšek“

Úloha 4/: V příloze „seznam souřadnic a výšek“

Úloha 5/: Žádná ze spočtených odchylek nepřekročila mezní odchylku.

Úloha 6/: V příloze „seznam souřadnic a výšek“ (uvozeny zvláštním nadpisem)

Seznam příloh:

- Seznam souřadnic a výšek

- Protínání zpět

- Určení výšky trigonometricky

- Transformace volné přímky

- Transformace volného stanoviska

- Výměry

- Výpočet oměrných

- Výtisk z PC

Postup: Dle ústního zadání jsem vypracovala celou úlohu nejdříve ručně a to v pořadí přesně dle písemného zadání. Detailní postupy jsou zpracovány zde dále.

Dne:	Vypracoval: KOHOUTKOVÁ Lucie

Třída: 4.C

Skupina: 2

Odevzdáno dne:

1/ Vypočtěte protínáním zpět souřadnice bodů 721, 722, 723

Dáno: 111, 112, 113, 114 (y; x).
Osnovy vodorovných směrů na určovaných bodech. Směry na všechny dané body.

Určit: 511, 512, 513 (y; x)

Postup:

- Vypočet redukcí a průměrů u osnovy na 512. (Přímo do zadání)

- Výpočet do formulářů „Protínání zpět“ (jsou přiloženy): Každý bod jsem určil ze čtyř kombinací. (Výpočet jejich počtu: Kombinace tříčlenné ze čtyř prvků.)

- Výpočet nejpravděpodobnější hodnoty vyrovnáním měřeních přímým pozorováním, stejné váhy dle vzorce pro prostý aritmetický průměr:
x=oin	kde oi jsou výsledky z jednotlivých kombinací; n je počet kombinací (4)

Výsledky jsou zpracovány v příloze „seznam souřadnic a výšek“

2/ Vypočtěte trigonometricky výšku bodu 511

Dáno: 111, 112, 113, 114 (y; x; z). Souřadnice z označována jako nadmořská výška (V)

Zenitové vzdálenosti z bodu 511 na dané a ze všech daných na 511 (Z)

Výšky přístrojů (vP) a cílů (vC)

Součástí zadání jsou vzorce pro výpočet oprav (O) a vah měření (p)

O=(1−k)⋅s22r	p=1s2	kde k = 0,1306; r = 6380 km; [s] = km; [O] = km

Určit: Nadmořskou výšku bodu 511 (V511)

Postup: Postup je zachycen v přehledné tabulce dále.

- Výpočet vzdáleností mezi stanoviskem (označení A) a cílem (označení B) (sAB) ze souřadnic. (Pomocí Pythagorovy věty.)

- Výpočet oprav a vah k jednotlivým vzdálenostem.

- Výpočet jednotlivých převýšení (ΔhAB = sAB  cotg ZAB + vP - vC  + O)

- Výpočet V511 z jednotlivých převýšení (V511 = VA + ΔhAB nebo V511 = VB + ΔhBA)

  - Výpočet nejpravděpodobnější hodnoty vyrovnáním měřeních přímým pozorováním, nestejné váhy dle vzorce pro vážený aritmetický průměr:
x=p⋅oip	kde oi jsou V722 z jednotlivých převýšení   (bod č. 4) postupu)

x = 346,40 m

Výsledek je zpracován v příloze „seznam souřadnic a výšek“

3/ Vyočtěte souřadnice podrobných bodů 1, 2, 3, 6, 8, 9

Postup:

- Kladným směrem volné měřické přímky jsem proložila osu +x‘.
Staničení pak odpovídaly souřadnici x‘ a kolmice y‘.

- Transformace do S-JTSK

Výsledky jsou zpracovány v příloze „seznam souřadnic a výšek“

4/ Vyočtěte souřadnice podrobných bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10

Postup:

- Směrem na 511 jsem proložila osu +x‘ a k ní kolmo ze stanoviska osu y‘. Pomocí rajónu jsem dostala souřadnice x‘ a y‘.

- Transformace do S-JTSK

Výsledky jsou zpracovány v příloze „seznam souřadnic a výšek“

5/ Vypočtěte a porovnejte oměrné parcely 246

Výsledky zpracované v tabulce: (Výpočet ze souřadnic pomocí Pythagorovy věty.)

Mezní odchylka Δs = ± 0,25 m.

| Oměrná | Ze souřadnic | Ze zápisníku | oS (odchylka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-8 | 21,29 m | 21,25 m | +0,04 m |
| 8-9 | 40,76 m | 40,80 m | -0,04 m |
| 9-10 | 21,11 m | 21,20 m | -0,09 m |
| 10-7 | 40,69 m | 40,80 m | -0,11 m |

Žádná ze spočtených odchylek nepřekročila mezní odchylku.

6/ Vypočtěte výměry jednotlivých parcel

Postup: Pomocí L‘huillierových vzorců z redukovaných souřadnic.
Požila jsem oba vzorce:		 [xn×(yn+1-yn-1)]	 [yn×(xn-1-xn+1)]

Zde jsem využila již vypočítané parcely 246: Nejprve jsem vypočetla P247 + P246 = P247+246

a poté P247 = P247‘ - P246 = 7453,23 m2

Rekapitulace: 	P246 = 862,95 m2

P247 = 7453,23 m2

P248 = 6059,48 m2

P249 = 4745,43 m2

Výsledky jsou zapsány v příloze „seznam souřadnic a výšek“ uvozeny zvláštním nadpisem

Obsah:	1)	Technická zpráva

2)	Seznam souřadnic a výšek

3)	Protínání zpět

4)	Určení výšky trigonometricky

5)	Transformace volné přímky

6)	Transformace volného stanoviska

7)	Výměry

8)	Výpočet oměrných

9)	Výtisk z PC